PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej i zatoczek postojowych

na odcinku od Al.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej do ul.Leśnej

(ścieżka pieszo-rowerowa)

| Lp. | SST | Nazwa i opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,3577km | km | 0,3577 |
| 1.2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych. 133,85mb | mb | 133,85 |
| 1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych. 47,45mb | mb | 47,45 |
| 1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 125,05 | m2 | 125,05 |
| 1.5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne – wykopy wykonane mechanicznie koparkami do 0,25m3 z transportem urobku do 5km. 20,40m3 | m3 | 20,40 |
| 1.6 | D-02.01.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę robót. 25,40m3 | m3 | 25,40 |
| 1.7 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość do 5km . 47,45m x 0,08m x 0,30m = 1,14m3 133,85m x 0,15m x 0,30m = 6,02m3 125,05m2 x 0,06m = 7,50m3 Razem = 14,66m3 | m3 | 14,66 |
| 1.8 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni. 3 szt. | szt. | 3 |
| 1.9 | D-03.02.01a | Regulacja zaworów. 6 szt. | szt. | 6 |
| 1.10 | D-02.01.01 | Ręczne wykonanie wykopów w celu odkopania kabli energetycznych oraz zasypanie z zagęszczeniem. 38,00m x 0,50m x 0,50m = 9,50m3 | m3 | 9,50 |
| 1.11 | D-10.10.01 | Ułożenie rur dwudzielnych osłonowych AROT śr.110mm w wykopie pod nowymi zjazdami – 7,00m + 7,00m + 8,00m + 7,00m + 9,00 = 38,00mb | mb | 38,00 |
| II. | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową gł. 20 cm z wywozem urobku poza teren budowy do 5 km. 1220,52m2 +(706,43m x 0,08m) = 1277,03m2 | m2 | 1277,03 |
| 2.2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 30 cm z wywozem urobku poza teren budowy do 5 km zjazdy. 180,37m2 | m2 | 180,37 |
| 2.3 | D-04.02.01 | Podsypka piaskowa gr.5cm po zgeszczeniu mechanicznym pod chodnik i ścieżkę rowerową i zjazdy. 1220,52m2 | m2 | 1220,52 |
| 2.4 | D-04.04.02b | Podbudowa pod chodnik i ścieżkę rowerowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 1220,52m2 | m2 | 1220,52 |
| 2.5 | D-04.04.02b | Podbudowa pod zjazdy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 180,37m2 | m2 | 180,37 |
| III. | OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 3.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową. 706,43m | mb | 706,43 |
| 3.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej z niezbędnymi robotami ziemnymi. 177,21 | mb | 177,21 |
| IV. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4.1 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 180,37m2 | m2 | 180,37 |
| 4.2 | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem. 613,06m2 | m2 | 613,06 |
| 4.3 | D-05.03.23a | Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem. 607,46m2 | m2 | 607,46 |
| V. | HUMUSOWANIE I OBSIANIE |  |  |  |
| 5.1 | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm. 1972,01m2 | m2 | 1972,01 |
| VI. | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE |  |  |  |
| 6.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej P-10 – 2x2,00 x 0,50 = 2,00m2 P-11 – 7,20m x 0,50m = 3,60m2 P-23 – 0,662 x 14 = 9,27m2 Razem = 14,87m2 | m2 | 14,87 |
| 6.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø60mm. 10 szt. | szt. | 10 |
| 6.3 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - D-6b – 2 - C-16/13 – 1 - C-13a – 1 - D-6 – 2 - C-13/16 – 1 - C-16 – 1 - A-24 – 2 Razem = 10szt. | szt | 10 |