PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej i zatoczek postojowych

na odcinku od Al.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej do ul.Leśnej

(zatoczki postojowe)

| Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 0,060km | km | 0,060 |
| 1.2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych. 58,94 | mb | 58,94 |
| 1.3 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość do 5km . 58,94m x 0,15m x 0,30m = 2,65m3 | m3 | 2,65 |
| 1.4 | D-02.01.01 | Ręczne wykonanie wykopów w celu odkopania kabli energetycznych oraz zasypanie z zagęszczeniem. 108,00m x 0,50m x 0,50m = 27,00m3 | m3 | 27,00 |
| 1.5 | D-10.10.01 | Ułożenie rur dwudzielnych osłonowych AROT śr.110mm w wykopie pod parkingami 2 x 35,00m = 70mb 2 x 9,00m = 18,00mb 20,00mb Razem = 108,00mb | mb | 108,00 |
| II. | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod parkingi gł. 30 cm z wywozem urobku poza teren budowy do 5 km zjazdy. 241,25m2 + (157,27m x 0,15m) = 264,84m2 | m2 | 264,84 |
| 2.2 | D-04.02.01 | Podsypka piaskowa gr.5cm po zgeszczeniu mechanicznym pod parkingi. 241,25m2 | m2 | 241,25 |
| 2.3 | D-04.04.00 | Podbudowa pod parkingi z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 241,25m2 | m2 | 241,25 |
| III. | KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 3.1 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej z niezbędnymi robotami ziemnymi. 157,27mb | mb | 157,27 |
| IV. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4.1 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 241,25m2 | m2 | 241,25 |
| V. | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE |  |  |  |
| 5.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome ścieżki rowerowej P-24 – 0,76m2 | m2 | 0,76 |
| 5.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø60mm 6 szt. | szt. | 6 |
| 5.3 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – znaki informacyjne D-18 – szt 6 | szt | 6 |