PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Reja wraz z infrastrukturą techniczną

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | km | 0,220 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety Strona lewa: 66,50+3,00+3,00+134,00 = 206,50 m | mb | 206,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik 206,50 mb x 0,06 m3/mb = 12,39 m3 | m3 | 12,39 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety Strona lewa: 26,00+6,50+1,00+2,50+1,00+1,00+5,50+17,00 = 60,50 m | mb | 60,50 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie zajazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety Strona lewa: 9,60+13,20 = 22,80 m2 | m2 | 22,80 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie zajazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety w celu wykonania regulacji wysokościowej wraz z powtórnym wbudowaniem kostki Strona prawa: 5,00+5,00+5,00+6,00+5,00+4,00+5,00 =35,00 m2 | m2 | 35,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 66,70+19,50+41,60+8,70+7,10+21,40+5,80+19,20+45,90+22,40+14,10+ 19,90+19,70+39,10+27,00 = 378,10 m2 | m2 | 378,10 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 9,60+13,20 = 22,80 m2 | m2 | 22,80 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.15 cm trylinki: Strona lewa: 14,20+11,50+12,80+24,30+11,10+19,60+9,20+10,00+11,40+23,10 = 147,20 m2 | m2 | 147,20 |
| 1.10. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki od 1 do 4cm. Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km | m2 | 1472,00 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 206,50x0,104 = 21,48 tony 12,39x2,40 = 29,73 tony 60,50x0,028 = 1,69 tony 22,80x0,08x2,40 = 4,38 tony 378,10x0,05x2,40 = 45,37 tony 22,80x0,15x2,40 = 8,21 tony 147,20x0,20x2,40 = 70,66 tony 181,52 tony | ton | 181,52 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 6,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 5,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | Szt. | 8,00 |
| 1.15. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 4,00 |
| 1.16. | 03.02.01. | KNR 5-01 0503-01 | Demontaż istniejącej studni telekomunikacyjnej wraz z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni | Szt. | 1,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1 | 05.03.26. |  | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej siatką wstępnie przesączoną asfaltem o nośności w obu kierunkach 120 kN/m | m2 | 1472,00 |
| 2.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni | m2 | 1472,00 |
| 2..3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 1472,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1472,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1472,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 4,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05/06 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D | Szt. Szt. Szt. | 1,00 1,00 3,00 |
| 4.3. | 07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 40,25 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 116,50 mb x 0,06 m3/mb = 6,99 m3 | m3 | 6,99 |
| 5.2. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą strona lewa: 40,00+12,00+6,50+5,50+14,50+5,50+3,50+5,00+5,50+11,00+7,50 = 116,50 mb | m | 116,50 |
| 5.3. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 94,50 mb x 0,06 m3/mb = 5,67 m3 | m3 | 5,67 |
| 5.4. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zjazdów i przejść dla pieszych 4,50+4,50 = 9,00 mb W linii wjazdów 85,50 mb Razem krawężnik: 9,00+85,50 = 94,50 mb | m | 94,50 |
| 5.5. | 04.04.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników | m2 | 386,90 |
| 5.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik | m2 | 386,90 |
| 5.7. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik | m2 | 386,90 |
| 5.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 386,90 |
| 5.9. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,20+3,20 = 6,40 m2 | m2 | 10,00 |
| 5.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa: 37,50+4,00+14,00+3,00+3,00+9,00+2,50+7,50+16,50+7,50+5,00+7,50+ 7,50+13,50+8,00= 146,00 mb | m | 146,00 |
| 5.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 57,50 |
| 5.12. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 36,02 |
| 5.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 180,10 |
| 5.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 180,10 |
| 5.15. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 180,10 |