PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska w Działdowie

Ul. Traugutta (PK5 – PK6) oraz odcinek PK26 – PK27

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0,597+0,060 = 0,657 | km | 0,657 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 460,00x1,5+100,00x10,00+44,00 = 1734,00 m2 | m2 | 1734,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 1734,80x0,15 = 260,10 m3 | m3 | 260,10 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety | mb | 38,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie zajazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety 3,60+23,00 = 26,60 m2 | m2 | 26,60 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm z zagospodarowaniem i utylizacją gruzu przez wykonawcę | m2 | 126,40 |
| 1.7. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 10,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych | Szt. | 31,00 |
| 1.9. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów gazowych, | Szt. | 8,00 |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek cieci teletechnicznej | Szt. | 7,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 3093,20+423,00x0,60-260,10 (humus) = 3086,90 | m3 | 3086,90 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 54,40 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 54,40 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 110,25 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 69,00x8,80+528,80x6,60+423,00+40,00 = 4560,28 m2 | m2 | 4560,28 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 69,00x8,80+528,80x6,60+423,00+40,00 = 4560,28 m2 | m2 | 4560,28 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni 69,00x8,80+528,80x6,60+423,00+40,00 = 4560,28 m2 | m2 | 4560,28 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 69,00x8,50+528,80x6,00+381,70+129,50 = 4270,50 m2 | m2 | 4270,50 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 69,00x6,00+528,80x6,00+381,70+129,50 = 4098,00 m2 – ściek – 156,60 m2 = 3941,40 m2 | m2 | 3941,40 |
| 4.2. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 198,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe malowane mechanicznie, linie na skrzyżowaniach, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 36,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 16,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Znaki typu D40/41 | Szt. Szt. Szt. | 4,00 12,00 4,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą strona prawa: 4,50+128,50+13,50+7,00+25,00+21,00+9,00+6,00+75,00+55,50+26,00+80,50 = 451,50 m strona lewa: 35,00+18,50+8,50+13,00+46,00+41,50+9,00+15,00+9,50+49,00+6,00+ 11,00+5,50+19,00+11,50+15,50+19,00+10,00+9,00+10,00+38,00+12,50+5,00+5,00+1,50+34,50+5,00+6,00+15,00 = 484,00 mb RAZEM: 451,50 + 484,00 = 935,50 m | m | 935,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 935,50 mb x 0,06 m3/mb = 56,13 m3 | m3 | 56,13 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowy 15x22x100 cm wtopiony na łukach, na przejściach dla pieszych i w linii wjazdów 67,50+5,00+67,00+5,50+4,00+4,00+4,50+4,50+4,50+9,00+4,50+4,00+ 4,00+4,00+4,00 = 196,00 mb W linii wjazdów 195,50 mb Razem krawężnik: 196,00+195,50 = 391,50 mb | m | 391,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 391,50 mb x 0,06 m3/mb = 23,49 m3 | m3 | 23,49 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa: 7,90+125,00+8,50+5,20+26,00+31,50+14,80+8,50+92,50+1,50+68,30+ 63,10+4,00 = 456,80 m2 Strona lewa: 5,80+58,20+30,40+16,40+24,70+87,00+82,00+17,50+183,50+23,70+ 14,10+95,40+29,20+16,20+15,80+16,50+57,60+25,10+8,50+59,60+ 14,00+15,30+36,80 = 933,30 m2 Razem: 456,80+933,30 = 1390,10 m2 | m2 | 1390,10 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa: 7,90+125,00+8,50+5,20+26,00+31,50+14,80+8,50+92,50+1,50+68,30+ 63,10+4,00 = 456,80 m2 Strona lewa: 5,80+58,20+30,40+16,40+24,70+87,00+82,00+17,50+183,50+23,70+ 14,10+95,40+29,20+16,20+15,80+16,50+57,60+25,10+8,50+59,60+ 14,00+15,30+36,80 = 933,30 m2 Razem: 456,80+933,30 = 1390,10 m2 | m2 | 1390,10 |
| 6.7. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa: 7,90+125,00+8,50+5,20+26,00+31,50+14,80+8,50+92,50+1,50+68,30+ 63,10+4,00 = 456,80 m2 Strona lewa: 5,80+58,20+30,40+16,40+24,70+87,00+82,00+17,50+183,50+23,70+ 14,10+95,40+29,20+16,20+15,80+16,50+57,60+25,10+8,50+59,60+ 14,00+15,30+36,80 = 933,30 m2 Razem: 456,80+933,30 = 1390,10 m2 | m2 | 1390,10 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 7,90+125,00+8,50+5,20+26,00+31,50+14,80+8,50+92,50+1,50+68,30+ 63,10+4,00 = 456,80 m2 Strona lewa: 5,80+58,20+30,40+16,40+24,70+87,00+82,00+17,50+183,50+23,70+ 14,10+95,40+29,20+16,20+15,80+16,50+57,60+25,10+8,50+59,60+ 14,00+15,30+36,80 = 933,30 m2 Razem: 456,80+933,30 = 1390,10 m2 - płyty pęcherzowe – 19,20 = 1370,90 m2 | m2 | 1370,90 |
| 6.9. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,20+3,20+3,20+3,20+3,20+3,20 = 19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem strona prawa: 10,50+130,00+15,00+8,50+26,50+23,00+11,50+8,00+77,00+2,00+54,00+1,50+4,00+28,00+2,00+2,00 = 403,50 mb strona lewa: 6,50+36,50+20,50+10,50+15,00+48,00+43,50+11,00+14,00+7,00+52,50+2,00+2,00+12,50+7,50+24,00+8,00+16,50+21,00+12,00+11,00+12,00+40,00+17,50+6,50+36,50+10,00+11,00+17,50+8,00 = 540,50 mb RAZEM: 403,50 + 540,50 = 944,00 m | m | 944,00 |
| 6.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 135,00 |
| 6.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach | m2 | 236,80 |
| 6.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod nawierzchnię na wjazdach | m2 | 236,80 |
| 6.14. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach | m2 | 236,80 |
| 6.15. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 236,80 |
| 6.16. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 281,60+56,30 = 337,90 m Strona lewa: 122,80+10,00+53,50+53,50+12,90+138,40+54,00 = 445,10 m RAZEM: 337,90+445,10 = 783,00 mb lub 783,00 x 0,20 = 156,60 m2 | m | 445,10 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 18,00 |