PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Budowlanej (d.  Strzelczyka) w Działdowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,317 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 0,14 0,34 0,40 |
| 1.4. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę Strona lewa: 18,30+9,60+6,00+12,80+14,50+17,30+1,20+11,30+15,70+9,80+34,40+ 15,50+16,70+3,00+7,80+22,00 = 215,90 m2 Strona prawa: 11,90+10,30+13,50+4,70+13,10+3,70+11,10+6,20+12,00+8,60+15,50+ 12,50+15,30+9,20+23,60+26,50+10,60+10,90+6,20+5,70+6,40+4,70+ 13,20+7,50+11,50+11,80 = 286,20 m2 | m2 | 502,10 |
| 1.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 502,10 m2 x 0,15 m = 75,32 m3 | m3 | 75,32 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 284,50+7,00+6,00+28,00 = 325,50 mb Strona prawa: 127,00+11,00+7,50+4,50+149,50+11,00+17,50+8,00 = 336,00 m Razem: 325,50 + 336,00 = 662,50 m | mb | 662,50 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km (325,50+336,00) mb x 0,06 m3/mb = 39,69 m3 | m3 | 39,69 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona lewa: 12,00+1,00+1,00+11,00+1,00+1,00+7,00+1,00+1,00+15,00+1,00+1,00+ 16,50+1,00+1,00+15,50+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+11,00+1,00+1,00+ 16,00+1,00+1,00+10,00+1,00+1,00+38,00+1,00+1,00+16,00+ 1,00+1,00+16,50+1,00+1,00+3,00+1,00+1,00+8,00+1,00+1,00+28,00 = 255,50 mb Strona prawa: 14,00+1,00+14,50+0,50+18,00+14,00+0,50+1,00+15,50+15,50+0,50+ 1,00+16,50+16,50+0,50+16,50+16,50+0,50+21,00+22,00+5,50+20,00+ 19,50+1,00+38,50+1,00+38,50+1,00+1,00+17,00+15,50+1,00+ 10,00+1,00+1,00+13,50+1,00+10,00+1,00+10,00+1,00+1,00+1,00+19,00+14,50+1,00+1,00+22,50+26,50 = 499,50 mb Razem: 255,50+499,50 = 755,00 mb | mb | 755,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 27,50+19,40+13,50+27,00+31,40+30,60+2,10+22,10+33,50+23,00+76,30+32,60+34,70+7,80+126,30 = 500,00 m2 | m2 | 507,80 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 21,20+28,90+23,50+24,50+24,40+30,00+29,00+46,20+21,60+12,80+ 12,40+27,30+51,30 = 353,10 m2 | m2 | 353,10 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 9,10+7,90+12,40+10,10+11,80+13,10+12,10+24,50+25,40+9,90+8,60+ 10,50+10,50+3,50 = 169,40 m2 Strona prawa: 12,50+13,50+14,00+12,50 = 52,50 m2 Razem: 169,40+52,50 = 221,90 m2 | m2 | 221,90 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 9,10+7,90+12,40+10,10+11,80+13,10+12,10+24,50+25,40+9,90+8,60+ 10,50+10,50+3,50 = 169,40 m2 Strona prawa: 12,50+13,50+14,00+12,50+18,70+13,10+12,50+20,20+8,20 = 125,20 m2 Razem: 169,40+125,20 = 296,60 m2 | m2 | 296,60 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 49,20+12,50 = 61,70 m2 Strona prawa: 47,00+55,50 = 102,50 m2 RAZEM: 61,70+102,50 = 164,20 m2 | m2 | 164,20 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę Strona prawa: 9,50+14,20+19,90+9,20+10,90 = 63,70 m2 | m2 | 63,70 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia do 12 cm Strona lewa: 284,50+17,00+9,00 = 310,50 m Strona prawa: 125,0+4,00+5,00+149,00+19,00+5,00+6,00 = 313,00 m RAZEM: 310,50+313,00 = 623,50 m | m | 623,50 |
| 1.16. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy grubości frezowania 4 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 2175,20 |
| 1.17. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 16,00 |
| 1.18. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek krat ściekowych | Szt. | 8,00 |
| 1.19. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 6,00 |
| 1.20. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 9,00 |
| 1.21. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 662,50x0,104 = 68,90 tony Ława betonowa: 39,69 x 2,20 = 87,32 tony Obrzeże betonowe: 755,00x0,051 = 38,50 tony Płytka chodnikowa 35x35x5 cm: 353,10x0,05x2,40 = 42,37 tony Kostka brukowa betonowa: (500,00x0,06+221,90x0,08)x2,40 = 114,60 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: 296,90x0,15x2,20 = 97,98 tony Brukowiec; 63,70x0,20x2,20 = 28,03 tony Nawierzchnia bitumiczna: 164,20x0,200 = 32,84 ton Razem gruz: 68,90+87,32+38,50+42,37+114,60+97,98+28,03+32,84 = 510,54 tony | ton | 510,54 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu 4,00+3,00+9,50+2,50+(9,00+9,00+11,00+8,00)x0,30 = 30,10 m2 30,10 m2 x 0,60 m = 18,06 m3 | m3 | 18,06 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu 4,00+3,00+9,50+2,50+(9,00+9,00+11,00+8,00)x0,30 = 30,10 m2 | m2 | 30,10 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 4,00+3,00+9,50+2,50+(9,00+9,00+11,00+8,00)x0,30 = 30,10 m2 | m2 | 30,10 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 4,00+3,00+9,50+2,50+(9,00+9,00+11,00+8,00)x0,30 = 30,10 m2 | m2 | 30,10 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 4,00+3,00+9,50+2,50 = 19,00 m2 | m2 | 19,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej 4,00+3,00+9,50+2,50 = 19,00 m2 | m2 | 19,00 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 4,00+3,00+9,50+2,50 = 19,00 m2 | m2 | 19,00 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczo - wzmacniającej nawierzchni | m2 | 2036,20 |
| 3.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 2036,20 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2036,20 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2036,20 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: 6,00x4,00x0,50x3= 36,00 m2 Linie typu P-14: 9x0,375 = 3,38 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 39,39 m2 | m2 | 39,38 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 8,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. | Szt. Szt. Szt. | 3,00 2,00 8,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona lewa: 6,50+9,50+6,00+13,50+15,00+16,50+9,50+14,50+9,50+36,50+ 15,50+15,00+2,00+31,00+17,00+2,50+14,50 =234,50 m Strona prawa: 6,00+16,00+14,50+14,50+15,50+17,50+9,00+9,50+15,00+37,00+15,00+8,50+9,50+16,50+19,00+12,50 = 235,50 m Razem: 234,50+235,50 = 470,00 m | m | 470,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 470,00 mb x 0,06 m3/mb = 28,20 m3 | m3 | 28,20 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach i przejściach dla pieszych: 4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00 = 24,00 mb W linii wjazdów: 164,50 m RAZEM: 24,00+164,50 = 188,50 m | m | 188,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 188,50 mb x 0,06 m3/mb = 11,31 m3 | m3 | 11,31 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona lewa – chodnik : (11,50+11,20+7,80+15,30)x1,70+(17,10+16,20+1,20)x1,80+ (11,40+16,50+11,20+38,20+17,00+17,00+3,80+36,50)x2,00+ 70,90+5,20+4,70 = 524,00 m2 Strona prawa – chodnik :, (11,00+18,00+16,50+16,50+17,30+20,60)x2,00+20,00+20,30+ (19,30+38,50+16,80+10,40+11,20)x1,70+17,60x1,60+87,60 = 547,60 m2 Razem: 524,00+547,60 = 1071,60 m2 | m2 | 1071,60 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (11,50+11,20+7,80+15,30)x1,70+(17,10+16,20+1,20)x1,80+ (11,40+16,50+11,20+38,20+17,00+17,00+3,80+36,50)x2,00+ 70,90+5,20+4,70 = 524,00 m2 Strona prawa – chodnik :, (11,00+18,00+16,50+16,50+17,30+20,60)x2,00+20,00+20,30+ (19,30+38,50+16,80+10,40+11,20)x1,70+17,60x1,60+87,60 = 547,60 m2 Razem: 524,00+547,60 = 1071,60 m2 | m2 | 1071,60 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (11,50+11,20+7,80+15,30)x1,70+(17,10+16,20+1,20)x1,80+ (11,40+16,50+11,20+38,20+17,00+17,00+3,80+36,50)x2,00+ 70,90+5,20+4,70 = 524,00 m2 Strona prawa – chodnik :, (11,00+18,00+16,50+16,50+17,30+20,60)x2,00+20,00+20,30+ (19,30+38,50+16,80+10,40+11,20)x1,70+17,60x1,60+87,60 = 547,60 m2 Razem: 524,00+547,60 = 1071,60 m2 | m2 | 1071,60 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa – chodnik : (11,50+11,20+7,80+15,30)x1,70+(17,10+16,20+1,20)x1,80+ (11,40+16,50+11,20+38,20+17,00+17,00+3,80+36,50)x2,00+ 70,90+5,20+4,70 = 524,00 m2 Strona prawa – chodnik :, (11,00+18,00+16,50+16,50+17,30+20,60)x2,00+20,00+20,30+ (19,30+38,50+16,80+10,40+11,20)x1,70+17,60x1,60+87,60 = 547,60 m2 Razem: 524,00+547,60 = 1071,60 m2 | m2 | 1071,60 |
| 6.9. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: 12,00+7,50+11,50+12,00+7,50+8,00+15,50+16,00+17,00+17,50+16,50+ 17,00+1,50+1,50+11,50+12,00+16,50+17,00+1,50+11,00+11,50+38,50+ 39,00+17,00+17,50+17,00+17,50+4,00+4,50+38,00+4,00+4,00+6,00+ 8,00+2,00+37,00+1,00 = 497,00 m Strona prawa: 11,50+1,50+7,00+18,00+18,00+17,00+16,50+16,50+16,50+17,50+18,50+17,50+18,50+4,50+3,50+3,00+6,50+1,50+1,50+6,50+16,00+2,50+4,00+ 4,50+15,50+38,50+39,50+16,50+17,00+11,50+10,50+12,50+11,00+18,50+17,50+4,50+1,00+5,50+10,50+10,50+6,00+3,00+4,50 = 502,50 m RAZEM: 497,00+502,50 = 999,50 m | m | 999,50 |
| 6.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów | m | 191,50 |
| 6.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod zjazdy | m2 | 360,50 |
| 6.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 360,50 |
| 6.14. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 360,50 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 558,90 |