PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Wolności w Działdowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,375 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 0,19 0,40 0,47 |
| 1.5. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę Strona lewa: 108,00+6,50+6,70+39,20+17,10+32,80 = 210,30 m2 | m2 | 210,30 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 210,30 m2 x 0,15 m = 31,54 m3 | m3 | 31,54 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 104,50+37,50+3,50+3,50+9,00+71,00+8,50+8,50+76,00+36,50+34,50 = 393,00 mb Strona prawa: 98,00+3,50+6,50+3,50+17,00+38,50+9,50+11,00+44,00+46,00+5,00+ 4,00+52,50+26,50+38,50+8,50+2,50+6,00+5,50 = 426,50 m Razem: 393,00 + 426,50 = 819,50 m | mb | 819,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km (393,00+426,50) mb x 0,06 m3/mb = 49,17 m3 | m3 | 49,17 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona lewa: 1,00+95,00+0,50+103,50+2,50+2,50+5,00+6,50+1,00+5,50+1,00+1,00+ 27,00+1,50+0,50+26,50+0,50+1,00+14,00+1,00+1,50+48,50+1,00+14,00+1,00+1,50+23,00+1,00+1,50 = 390,00 mb Strona prawa: 8,00+8,50+25,00+3,00+4,50+13,00+4,00+6,50+21,50 = 94,00 mb Razem: 390,00+94,00 = 484,00 mb | mb | 484,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 250,80+80,70 = 331,50 m2 Strona prawa: 16,00+32,30+21,70+102,40+34,10+34,90+42,90+15,40+28,80+46,80+ 85,80+42,40+221,20+66,50 = 791,20 m2 Razem: 331,50+791,20 = 1122,70 m2 | m2 | 1122,70 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 56,60+39,50+62,00+17,70+55,70+13,00+17,90+93,80+27,30+47,90 = 431,40 m2 | m2 | 431,40 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 6,80+16,80+10,50+9,50+5,00+7,90+6,50+9,20+30,80+11,50+13,80 = 128,30 m2 Strona prawa: 9,20+7,00+7,30+8,40+7,20+5,80+20,80+9,20+16,70+10,60+27,80+56,60 = 186,60 m2 Razem: 128,30+186,60 = 314,90 m2 | m2 | 314,90 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 6,80+16,80+10,50+9,50+5,00+7,90+6,50+9,20+30,80+11,50+13,80 = 128,30 m2 Strona prawa: 9,20+7,00+7,30+8,40+7,20+5,80+20,80+9,20+16,70+10,60+27,80+56,60 = 186,60 m2 Razem: 128,30+186,60 = 314,90 m2 | m2 | 314,90 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 103,20+5,80+3,80+62,60+23,50+2,50+2,10+8,20+57,10 = 268,80 m2 | m2 | 268,80 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu ,,trylinka” gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 19,40 m2 | m2 | 19,40 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia do 12 cm 104,30+106,20+81,50+21,50+51,00+98,50+10,00+19,00+39,00+48,00+42,00+53,50+39,50+27,00= 741,00 m | m | 741,00 |
| 1.17. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy grubości frezowania 4 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 2914,40 m2 | m2 | 2914,40 |
| 1.18. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 12,00 |
| 1.19. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek krat ściekowych | Szt. | 4,00 |
| 1.20. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, 16,00+17,00 = 33,00 | Szt. | 33,00 |
| 1.21. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 16,00 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 819,50x0,104 = 85,23 tony Ława betonowa: 49,17 x 2,20 = 108,17 tony Obrzeże betonowe: 484,00x0,051 = 24,68 tony Płytka chodnikowa 35x35x5 cm: 431,40x0,05x2,40 = 51,77 tony Kostka brukowa betonowa: (1122,70x0,06+314,90x0,08)x2,40 = 222,13 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: 314,90x0,15x2,20 = 103,32 tony Trykinka; 19,40x0,20x2,20 = 8,54 tony Nawierzchnia bitumiczna: 268,80x0,200 = 53,76 ton Razem gruz: 85,23+108,17+24,68+51,77+222,13+103,32+8,54+53,76 = 657,60 tony | ton | 657,60 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70+(68,00+4,50+7,50+8,50+59,00)x0,30 = 106,75 m2 106,75 m2 x 0,60 m = 64,05 m3 | m3 | 64,05 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70+(68,00+4,50+7,50+8,50+ 59,00)x0,30 = 106,75 m2 | m2 | 106,75 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70+(68,00+4,50+7,50+8,50+ 59,00)x0,30 = 106,75 m2 | m2 | 106,75 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70+(68,00+4,50+7,50+8,50+ 59,00)x0,30 = 106,75 m2 | m2 | 106,75 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70 = 62,50 m2 | m2 | 62,50 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70 = 62,50 m2 | m2 | 62,50 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 33,00+1,80+3,50+2,00+20,50+1,70 = 62,50 m2 | m2 | 62,50 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczo - wzmacniającej nawierzchni 2544,10+67,40+74,60+16,50 – ściek 42,60 m2 = 2660,00 m2 | m2 | 2660,00 |
| 3.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 2544,10+67,40+74,60+16,50 – ściek 42,60 m2 – most 82,40 = 2577,60 m2 | m2 | 2577,60 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2544,10+67,40+74,60+16,50 – ściek 42,60 m2 = 2660,00 m2 | m2 | 2660,00 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2544,10+67,40+74,60+16,50 – ściek 42,60 m2 – most 82,40 = 2577,60 m2 | m2 | 2577,60 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: 7,00x4,00x0,50x2+6,00x4,00x0,50x3 = 64,00 m2 Linie typu P-11: 14x0,25 = 3,50 m2 Linie typu P-14: 10x0,375 = 3,75 m2 Linia typu P-23: 3x0,66 = 1,98 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 73,23 m2 | m2 | 73,23 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 20,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C. - Znaki typu D. | Szt. Szt. Szt. Szt. | 3,00 14,00 1,00 10,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona lewa: 80,00+4,50+26,00+10,50+14,00+8,50+20,00+4,50+16,00+8,00+ 7,50+13,50+11,00+7,50+20,50+10,50+8,00+13,00+22,00 = 305,50 m Strona prawa: 2,00+15,00+10,50+19,00+7,50+7,50+13,50+27,50+8,00+7,00+ 5,50+12,00+19,50+11,50+21,00+15,50+15,00+32,50+14,50 = 264,50 m Razem: 305,50+264,50 = 570,00 m | m | 570,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 570,00 mb x 0,06 m3/mb = 34,20 m3 | m3 | 34,20 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: 5,00+5,00+8,00+8,00+4,00+4,00+6,00+4,00+4,00+4,00+4,00+5,00+5,00 = 66,00 mb W linii wjazdów: 182,50 m RAZEM: 66,00+182,50 = 248,50 m | m | 248,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 248,50 mb x 0,06 m3/mb = 14,91 m3 | m3 | 14,91 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 71,00 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 71,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,26 m3 | m3 | 4,26 |
| 6.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową Strona lewa – chodnik : (79,80+21,50)x2,00+13,50x1,50+(26,80+13,00+22,10+6,50+19,70+6,90+6,50+23,90+12,70+9,60)x2,00+14,40x3,50+(25,90+14,30+24,20+1,20) x2,00+40,15 = 202,60+20,25+295,40+50,40+131,20+40,15 = 740,00 m2 Strona prawa – chodnik : (6,40+16,60+12,20+20,30+8,60+16,00)x2,00+12,80x1,50+(6,90+19,70+ 11,80+7,90+7,90+13,70+21,00)x2,00+40,60x2,50+(19,40+19,70)x2,50+ 195,30+66,50 = 160,20+19,20+177,80+101,50+97,75+195,30+66,50 = 818,25 m2 Strona prawa – ścieżka rowerowa : 58,80 m2 Razem: 740,00+818,25+58,80 = 1617,05 m2 | m2 | 1617,05 |
| 6.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (79,80+21,50)x2,00+13,50x1,50+(26,80+13,00+22,10+6,50+19,70+6,90+6,50+23,90+12,70+9,60)x2,00+14,40x3,50+(25,90+14,30+24,20+1,20)x 2,00+40,15 = 202,60+20,25+295,40+50,40+131,20+40,15 = 740,00 m2 Strona prawa – chodnik : (6,40+16,60+12,20+20,30+8,60+16,00)x2,00+12,80x1,50+(6,90+19,70+ 11,80+7,90+7,90+13,70+21,00)x2,00+40,60x2,50+(19,40+19,70)x2,50+ 195,30+66,50 = 160,20+19,20+177,80+101,50+97,75+195,30+66,50 = 818,25 m2 Razem: 740,00+818,25 = 1558,25 m2 | m2 | 1558,25 |
| 6.9. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa : 58,80 m2 | m2 | 58,80 |
| 6.10. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (79,80+21,50)x2,00+13,50x1,50+(26,80+13,00+22,10+6,50+19,70+6,90+6,50+23,90+12,70+9,60)x2,00+14,40x3,50+(25,90+14,30+24,20+1,20)x 2,00+40,15 = 202,60+20,25+295,40+50,40+131,20+40,15 = 740,00 m2 Strona prawa – chodnik : (6,40+16,60+12,20+20,30+8,60+16,00)x2,00+12,80x1,50+(6,90+19,70+ 11,80+7,90+7,90+13,70+21,00)x2,00+40,60x2,50+(19,40+19,70)x2,50+ 195,30+66,50 = 160,20+19,20+177,80+101,50+97,75+195,30+66,50 = 818,25 m2 Razem: 740,00+818,25 = 1558,25 m2 | m2 | 1558,25 |
| 6.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa : 58,80 m2 | m2 | 58,80 |
| 6.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa – chodnik : (79,80+21,50)x2,00+13,50x1,50+(26,80+13,00+22,10+6,50+19,70+6,90+6,50+23,90+12,70+9,60)x2,00+14,40x3,50+(25,90+14,30+24,20+1,20)x 2,00+40,15 = 202,60+20,25+295,40+50,40+131,20+40,15 = 740,00 m2 Strona prawa – chodnik : (6,40+16,60+12,20+20,30+8,60+16,00)x2,00+12,80x1,50+(6,90+19,70+ 11,80+7,90+7,90+13,70+21,00)x2,00+40,60x2,50+(19,40+19,70)x2,50+ 195,30+66,50 = 160,20+19,20+177,80+101,50+97,75+195,30+66,50 = 818,25 m2 Razem: 740,00+818,25 = 1558,25 m2 | m2 | 1558,25 |
| 6.13. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej ,,bezfazowej” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – ścieżka rowerowa : 58,80 m2 | m2 | 58,80 |
| 6.14. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 32,00 m2 | m2 | 32,00 |
| 6.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: 103,50+1,00+1,50+73,50+2,50+4,00+3,50+12,00+15,50+26,00+14,00+ 22,00+6,50+2,50+1,00+14,50+8,00+1,50+22,00+13,00+9,50+14,50+ 25,50+28,00+16,00+14,00+24,00+24,00 = 503,50 m Strona prawa: 6,50+16,50+12,50+20,50+8,50+5,00+9,00+8,00+2,00+8,00+6,50+2,00+ 11,50+20,00+20,00+10,00+8,00+5,50+7,00+13,50+21,00+40,00+19,50+ 20,50+42,00+1,50+7,50+15,50 = 368,00 m RAZEM: 503,50+368,00 = 871,50 m | m | 871,50 |
| 6.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów | m | 106,50 |
| 6.17. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 71,00+71,00 = 142,00 m Lub 142,00 x 0,30 = 42,60 m2 | m | 142,00 |
| 6.18. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 (71,00+71,00)x0,072 m3/mb = 10,22 m3 | m3 | 10,22 |
| 6.19. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 377,90 |
| 6.20. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 377,90 |
| 6.21. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 120,40 |
| 6.22. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 377,90 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 442,50 |