PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Sportowej w Działdowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,535 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 3,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 4,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 1,17 2,96 1,86 |
| 1.5. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 55,50+10,40+49,80+16,80+73,00+6,80+8,50+24,50+15,50+5,00+18,50+25,50+19,60+16,90+14,80+34,20+28,50+14,90+24,90+12,50+60,50+ 50,50+31,60+9,80+15,90+12,50+485,10+46,10+13,00+68,70+ 61,80+108,40+12,30+31,80+12,20+40,80+20,00+30,50+96,50+58,20+ 14,50+43,80+120,10+9,30+7,50+13,20+25,50 = 1976,20 m2 | m2 | 1976,20 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 1976,20 m2 x 0,15 m = 296,43 m3 | m3 | 296,43 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 88,50+1,50+1,50+52,00+1,50+1,50+70,00+12,50+12,00+74,00+7,00+ 10,50+11,50+26,50+8,00+8,00+137,50+9,00+9,00+13,00 = 555,00 mb Strona prawa: 8,00+6,00+20,00+3,00+3,00+25,50+3,00+2,50+40,00+15,00+5,00+12,00+11,00+2,00+2,00+14,00+2,00+2,00+15,00+1,50+5,00+11,00+19,00+ 17,00+6,00+12,50+13,00+5,50+5,00+36,50+5,00+5,00+18,50+ 5,00+5,00+4,00+14,50+5,00+6,00+20,00+74,00+9,50+5,50+5,50+4,50+81,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00 = 615,00 m Razem: 555,00 + 615,00 = 1170,00 m | mb | 1170,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km (555,00+615,00) mb x 0,06 m3/mb = 70,20 m3 | m3 | 70,20 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona lewa: 88,00+10,50+1,50+1,50+25,00+1,50+1,50+10,00+32,00+1,50+1,50+ 14,50+1,50+1,50+20,00+3,50+1,50+37,50+3,00+2,50+22,50+2,50+2,50+6,00+2,50+2,50+3,50+1,50+16,50+19,50+13,50+7,50+11,00+ 113,00+97,50+1,50+1,50+8,50+4,00+9,50+15,00+1,00+6,00+1,00+ 11,50+6,00+5,00+2,50+20,50+1,00+19,00+2,00 = 697,50 mb Strona prawa: 4,50+4,00+11,00+2,50+2,00+28,00+2,00+2,50+33,00+2,50+4,00+2,50+4,50+2,50+6,50+6,50+5,00+5,00+8,50+1,00+5,50+1,50+1,50+4,50+5,00+3,00+3,00+15,00+16,50+1,50+3,50+15,50+14,50+1,50+11,50+ 11,00+5,00+3,50+22,00+17,50+8,00+3,50+2,50+1,50+1,50+6,50+4,00+4,50+6,50+1,00+8,00+12,00+17,00+36,50+36,00+18,50+18,50+7,50+ 11,00+6,00+2,00+9,00+8,00+32,00+3,00+11,50+4,50+4,50+ 3,00+19,00+17,00+6,00+55,50+16,00+19,00+17,50+15,50 = 751,50 mb Razem: 697,50+751,50 = 1449,00 mb | mb | 1449,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 178,00+120,90+68,50+29,70+59,30+95,00+45,00+11,40+13,50+76,90+ 220,00+14,10+37,50+29,30= 991,10 m2 Strona prawa: 6,80+16,80 = 23,60 m2 Razem: 991,10+23,60 = 1014,70 m2 | m2 | 1014,70 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 56,20+61,20+110,50+34,10+34,50+29,80+19,70+65,00+35,20+26,60+ 72,60+35,80+37,50+17,40+36,50+4,00+31,10+29,90+29,90 = 767,50 m2 | m2 | 767,50 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 17,40+16,20+14,50+12,50+17,00+14,40+15,40 = 107,40 m2 Strona prawa: 11,10+19,10+25,40+11,00+6,00+6,70+15,30+17,90+8,10+12,10+12,30 = 145,00 m2 Razem: 107,40+145,00 = 252,40 m2 | m2 | 252,40 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 17,40+16,20+14,50+12,50+17,00+14,40+15,40 = 107,40 m2 Strona prawa: 11,10+19,10+25,40+11,00+6,00+6,70+15,30+17,90+8,10+12,10+12,30 = 145,00 m2 Razem: 107,40+145,00 = 252,40 m2 | m2 | 252,40 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 68,40+58,40+12,00+119,30+11,20 = 269,30 m2 Strona prawa: 103,00+64,20+19,40+9,60+10,20 = 206,40 m2 RAZEM: 269,30+206,40 = 475,70 m2 | m2 | 475,70 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu ,,trylinka” gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 18,40+15,90+13,60+18,70+19,50+37,50+16,70+55,40+18,70+18,60+ 18,30+18,40 = 269,70 m2 | m2 | 269,70 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia do 12 cm Strona lewa: 219,50+9,00+12,50+73,50+14,00+19,00+25,00+15,00+133,50+12,50+ 12,50+10,00 = 556,00 m Strona prawa: 103,00+12,50+4,50+5,00+12,50+83,50+12,50+4,00+4,00+12,50+92,50+ 12,00+7,00+21,00+76,50+9,50+4,00+4,00+75,50 = 556,00 m2 RAZEM: 556,00+556,00 = 1112,00 m | m | 1112,00 |
| 1.17. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy grubości frezowania 4 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 4400,00 |
| 1.18. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 21,00 |
| 1.19. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek krat ściekowych | Szt. | 6,00 |
| 1.20. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, 10,00+10,00 = 20,00 | Szt. | 20,00 |
| 1.21. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 11,00 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 1170,00x0,104 = 121,68 tony Ława betonowa: 70,20 x 2,20 = 154,44 tony Obrzeże betonowe: 1449,00x0,051 = 73,90 tony Płytka chodnikowa 35x35x5 cm: 767,50x0,05x2,40 = 92,10 tony Kostka brukowa betonowa: (1014,70x0,06+252,40x0,08)x2,40 = 194,58 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: 252,40x0,15x2,20 = 27,76 tony Trykinka; 269,70x0,20x2,20 = 118,66 tony Nawierzchnia bitumiczna: 475,70x0,200 = 95,14 ton Razem gruz: 121,68+154,44+73,90+92,10+194,58+27,76+118,66+95,14 = 878,26 tony | ton | 878,26 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00+(7,00+15,50+28,50+9,50)x0,30 = 58,65 m2 58,65 m2 x 0,60 m = 35,19 m3 | m3 | 36,19 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00+(7,00+15,50+28,50+9,50)x0,30 = 58,65 m2 | m2 | 58,65 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00+(7,00+15,50+28,50+9,50)x0,30 = 58,65 m2 | m2 | 58,65 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00+(7,00+15,50+28,50+9,50)x0,30 = 58,65 m2 | m2 | 58,65 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00 = 40,50 m2 | m2 | 40,50 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00 = 40,50 m2 | m2 | 40,50 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 3,00+4,50+2,50+8,90+11,80+6,80+3,00 = 40,50 m2 | m2 | 40,50 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed przed ułożeniem siatki wstępnie przesączonej asfaltem na odcinku od km 0+687,00 do km 1+075,00 | m2 | 2828,70 |
| 3.8. | 05.03.26. |  | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej siatką wstępnie przesączoną asfaltem o nośności w obu kierunkach 120 kN/m na odcinku od km 6+710,80 do km 7+074,00 | m2 | 2828,70 |
| 3.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczo - wzmacniającej nawierzchni | m2 | 3820,60 |
| 3.10. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 3820,60 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3820,60 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3820,60 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: 7,00x4,00x0,50x1+6,00x4,00x0,50x3 = 50,00 m2 Linie typu P-14: 18x0,375 = 6,75 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 56,75 m2 | m2 | 56,75 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 26,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Tabliczki typu T. | Szt. Szt. Szt. Szt. | 9,00 8,00 26,00 5,00 |
| 5.4. |  |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Wykonanie przejście dla pieszych z elementów prefabrykowanych z tworzywa sztucznego (gumy) typu U-16c: wym. 6,00x6,00 m | Kpl. | 1,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona lewa: 88,00+39,00+8,50+29,50+12,50+13,50+9,00+7,00+30,50+21,00+4,00+7,00+8,00+5,00+4,50+23,00+6,50+94,00+9,50+5,00+8,50+ 12,50+12,50+10,00 = 468,50 m Strona prawa: 4,50+4,00+3,50+25,00+13,50+3,50+3,50+12,50+12,50+2,00+3,50+12,00+12,00+9,00+17,00+12,50+12,50+9,00+34,00+17,00+ 11,00+11,00+21,00+9,00+15,00+5,50+29,00+5,50+2,00+9,50+ 9,50+3,50+3,00+5,50+11,00+5,50+12,50+13,00 = 405,00 m Razem: 468,50+405,00 = 873,50 m | m | 873,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 873,50 mb x 0,06 m3/mb = 52,41 m3 | m3 | 52,41 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: 3,50+3,50+26,50+14,50+34,50+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+6,00+ 4,50+4,00+4,00+30,50+4,00+4,00+4,00+4,00+13,00 = 220,50 mb W linii wjazdów: 211,00 m RAZEM: 220,50+211,00 = 431,50 m | m | 431,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 431,50 mb x 0,06 m3/mb = 25,89 m3 | m3 | 25,89 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 74,00 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 74,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,44 m3 | m3 | 4,44 |
| 6.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona lewa – chodnik : (89,00+53,50+31,50+14,50+22,50)x2,00+(5,20+2,10)x3,05+(37,50+23,00+5,50+6,50+34,50+113,10+6,80+14,50+15,30)x2,00+49,50 = 422,00+22,30+513,40+49,50 = 1007,20 m2 Strona prawa – chodnik : (31,60+19,90+48,00)x3,00+25,50+25,40+(18,00+13,90+14,30+ 11,00+23,30)x2,00+15,10+30,00+27,00+(16,50+36,00+18,60+ 18,00+30,60+16,50+41,00+18,50+1,50+15,10+14,30+14,00)x2,00+6,10+21,00+26,20 = 298,50+25,50+25,40+161,00+15,10+30,00+ 27,00+481,20+6,10+21,00+26,20 = 1117,00 m2 Razem: 1007,20+1117,00 = 2124,20 m2 | m2 | 2124,20 |
| 6.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (89,00+53,50+31,50+14,50+22,50)x2,00+(5,20+2,10)x3,05+(37,50+23,00+5,50+6,50+34,50+113,10+6,80+14,50+15,30)x2,00+49,50 = 422,00+22,30+513,40+49,50 = 1007,20 m2 Strona prawa – chodnik : (31,60+19,90+48,00)x3,00+25,50+25,40+(18,00+13,90+14,30+ 11,00+23,30)x2,00+15,10+30,00+27,00+(16,50+36,00+18,60+ 18,00+30,60+16,50+41,00+18,50+1,50+15,10+14,30+14,00)x2,00+6,10+21,00+26,20 = 298,50+25,50+25,40+161,00+15,10+30,00+ 27,00+481,20+6,10+21,00+26,20 = 1117,00 m2 Razem: 1007,20+1117,00 = 2124,20 m2 | m2 | 2124,20 |
| 6.9. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (89,00+53,50+31,50+14,50+22,50)x2,00+(5,20+2,10)x3,05+(37,50+23,00+5,50+6,50+34,50+113,10+6,80+14,50+15,30)x2,00+49,50 = 422,00+22,30+513,40+49,50 = 1007,20 m2 Strona prawa – chodnik : (31,60+19,90+48,00)x3,00+25,50+25,40+(18,00+13,90+14,30+ 11,00+23,30)x2,00+15,10+30,00+27,00+(16,50+36,00+18,60+ 18,00+30,60+16,50+41,00+18,50+1,50+15,10+14,30+14,00)x2,00+6,10+21,00+26,20 = 298,50+25,50+25,40+161,00+15,10+30,00+ 27,00+481,20+6,10+21,00+26,20 = 1117,00 m2 Razem: 1007,20+1117,00 = 2124,20 m2 | m2 | 2124,20 |
| 6.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa – chodnik : (89,00+53,50+31,50+14,50+22,50)x2,00+(5,20+2,10)x3,05+(37,50+23,00+5,50+6,50+34,50+113,10+6,80+14,50+15,30)x2,00+49,50 = 422,00+22,30+513,40+49,50 = 1007,20 m2 Strona prawa – chodnik : (31,60+19,90+48,00)x3,00+25,50+25,40+(18,00+13,90+14,30+ 11,00+23,30)x2,00+15,10+30,00+27,00+(16,50+36,00+18,60+ 18,00+30,60+16,50+41,00+18,50+1,50+15,10+14,30+14,00)x2,00+6,10+21,00+26,20 = 298,50+25,50+25,40+161,00+15,10+30,00+ 27,00+481,20+6,10+21,00+26,20 = 1117,00 m2 Razem: 1007,20+1117,00 = 2124,20 m2 | m2 | 2124,20 |
| 6.11. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (3,50+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 43,50 m2 | m2 | 43,50 |
| 6.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: 89,00+89,00+39,00+2,00+2,00+8,50+53,50+32,00+32,00+14,50+14,50+22,00+20,00+6,00+2,50+3,00+3,00+32,50+37,00+23,00+ 23,00+5,50+5,50+7,00+6,00+34,50+32,00+119,00+97,00+2,00+ 2,00+9,50+7,00+7,00+10,50+5,50+13,00+6,50+1,50+1,50+6,00+ 13,50+5,00+12,00 = 1054,00 m Strona prawa: 6,00+32,00+6,00+20,00+7,00+42,50+4,00+4,50+10,00+8,00+1,50+2,50+2,50+1,50+3,00+4,50+4,50+12,50+14,00+14,00+14,50+ 14,50+11,00+11,00+22,00+17,00+6,00+4,50+4,00+5,50+10,00+ 16,50+36,00+36,00+18,50+18,50+18,00+18,00+31,00+30,50+ 16,50+17,00+2,00+10,00+37,00+3,00+2,00+9,50+2,00+4,00+4,00+2,00+3,00+2,00+2,50+14,50+1,50+1,50+2,00+2,00+15,00+14,50+14,50+14,50+14,50 = 754,50 m RAZEM: 1054,00+754,50 = 1808,50 m | m | 1808,50 |
| 6.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów | m | 318,00 |
| 6.14. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 856,60 |
| 6.15. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 856,60 |
| 6.16. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 238,30 |
| 6.17. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 856,60 |
| 6.18. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na parkingach i zatokach parkingowych 46,60x2,80x0,70+34,50x2,80x0,70+30,00x5,60x1,40+12,00x5,60x0,70 = 441,20 m3 | m3 | 441,20 |
| 6.19. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zatokach parkingowych 46,60x2,80+34,50x2,80+30,00x5,60+12,00x5,60 = 462,28 m2 | m2 | 462,28 |
| 6.20. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod zatoki parkingowe 46,60x2,80+34,50x2,80+30,00x5,60+12,00x5,60 = 462,28 m2 | m2 | 462,28 |
| 6.21. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zatoki parkingowe 46,60x2,50+34,50x2,50+30,00x5,00+12,00x5,00 = 412,75 m2 | m2 | 412,75 |
| 6.22. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zatokach parkingowych 46,60x2,50+34,50x2,50+30,00x5,00+12,00x5,00 = 412,75 m2 | m2 | 412,75 |
| 6.23. | 06.01.06. | KNR-W 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych eko grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną i wysianiem nasion traw 46,60x2,50+34,50x2,50+30,00x5,00+12,00x5,00 = 412,75 m2 | m2 | 412,75 |
| 6.24. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod mur oporowy (44,50+37,50)x0,40 = 32,80 m2 | m2 | 32,80 |
| 6.25. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 Pod mur oporowy (44,50+37,50)x0,40x0,15 = 4,92 m3 | m3 | 4,92 |
| 6.26. | 09.01.01. | KNR 2-02 0107-06 Analogia | Wykonanie muru oporowego z gotowych elementów betonowych lub keramzytowych (20x30x20) układanych warstwami jedna na drugiej (trzy warstwy) (44,50+37,50) x 0,60 = 49,20 m2 : 0,06 m2 = 820,00 szt. | m2 | 49,20 |
| 6.27. | 10.01.01. | KNR-W 2-02 0229-04 | Wykonanie wypełnienia muru oporowego betonem klasy C12/15 na dwóch warstwach elementów betonowych 0,007 x 546,00 szt. = 3,82 m3 | m3 | 3,82 |
| 6.28. | 09.01.01. | KNR 2-21 0218-01 Analogia | Ręczne uzupełnienie elementów betonowych typu ziemią urodzajną 0,003 x 274,00 szt. = 0,82 m3 | m3 | 0,82 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 265,80+1883,60 = 2149,40 m2 | m2 | 2149,40 |