PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Sukertowej – Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną w Działdowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,252 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni drzew przy średnicy 10-15 cm wraz z zagospodarowaniem gałęzi, drągowizny i karpiny przez wykonawcę | Szt. | 3,00 |
| 1.3. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 416,70 + 95,00 = 511,70 m2 | m2 | 511,70 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 511,70x0,15 = 76,75 m3 | m3 | 76,75 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 16,00+39,00+7,00+19,00+12,00+7,50+45,00+6,50+6,50+9,00+23,00+ 23,00+37,00+13,50 = 264,00 m Strona prawa: 16,00+11,00+4,50+44,50+4,00+5,00+112,50+10,50+8,00+7,00+9,00+ 26,00+17,00 = 275,00 m RAZEM: 264,00+275,00 = 539,00 mb | mb | 539,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 539,00x0,06 = 32,34 m3 | m3 | 32,34 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety Strona lewa: 40,00+21,00+3,50+4,50 = 69,00 m Strona prawa: 5,50+3,50+6,00+3,50+33,00+16,50+8,00+5,00+5,00+118,50+2,50+4,50+123,50+4,00+3,50+17,50+4,50+4,50+5,50+9,00+3,50+20,50+6,50+3,50 = 417,50 m RAZEM: 69,00+417,50 = 586,50 mb | mb | 586,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie zajazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 24,70 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 124,70+34,70+11,00+6,00 = 176,40 m2 Strona prawa: 168,00+330,20+137,90 = 636,10 m2 RAZEM: 176,40+636,10 = 812,50 m2 | m2 | 812,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 21,00+7,00 = 28,00 m2 Strona prawa: 30,40 m2 RAZEM: 28,00+30,40 = 58,40 m2 | m2 | 58,40 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm na wjazdach ze złożeniem gruzu na hałdę 24,70+35,30+24,60 = 84,60 m2 | m2 | 84,60 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok na hałdę | m2 | 1979,80 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 1979,80 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 5,00 |
| 1.15. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 5,00 |
| 1.16. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | Szt. | 6,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 539,00x0,104 = 56,06 tony 32,34x2,40 = 77,62 tony 586,50x0,028 = 16,42 tony 24,70x0,08x2,40 = 4,38 tony 812,50x0,05x2,40 = 97,50 tony 58,40x0,06x2,40 = 8,41 tony 84,60x0,15x2,40 = 30,45 tony 1979,80x0,20 = 395,96 tony 1979,80x0,20x2,40 = 950,30 tony 1637,10 tony | ton | 1637,10 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 1358,80 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 28,00 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 28,00 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 25,96 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 17,92 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1111,50+636,50+252,00x0,35x2 = 1924,40 m2 | m2 | 1924,40 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 1111,50+636,50+252,00x0,35x2 = 1924,40 m2 | m2 | 1924,40 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1111,50+636,50= 1748,00 m2 | m2 | 1748,00 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 1111,50+636,50= 1748,00 m2 | m2 | 1748,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1111,50+636,50= 1748,00 m2 | m2 | 1748,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1111,50+636,50= 1748,00 m2 | m2 | 1748,00 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1111,50+636,50= 1748,00 m2 | m2 | 1748,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi linie na skrzyżowaniach, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 27,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 11,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. | 2,00 12,00 1,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą strona lewa: 11,50+35,50+12,00+4,00+44,00+6,50+7,00+10,00+15,50+12,00 = 158,00 mb strona prawa: 13,00+8,50+1,50+4,00+38,50+4,00+1,50+2,50+4,00+1,50+4,00+20,00+4,50+1,50+1,50+4,50+25,00+4,50+1,50+1,50+4,50+25,00+4,00+1,50+ 1,50+4,00+12,50+4,00+1,50+25,50+5,50+5,00+21,50+17,00 = 280,50 m RAZEM: 158,00 + 280,50 = 438,50 m | m | 438,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 438,50 mb x 0,06 m3/mb = 26,31 m3 | m3 | 26,31 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowy 15x22x100 cm wtopiony na łukach w linii wjazdów i w linii parkingu 4,50+4,50+40,50+91,00+30,00+38,00+4,50+4,50+4,50 = 222,00 mb W linii i na obramowaniu wjazdów 14,00+6,00+7,00+13,50+9,00+3,50+3,50+8,00+6,50+7,00 = 78,00 mb Razem krawężnik: 222,00+78,00 = 300,00 mb | m | 300,00 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 300,00 mb x 0,06 m3/mb = 18,00 m3 | m3 | 18,00 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona lewa: 94,10+34,20+1,90+108,50 = 238,70 m2 Strona prawa: 236,30+364,00+121,60 = 721,90 m2 Razem: 238,70+721,90 = 960,60 m2 | m2 | 960,60 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona lewa: 94,10+34,20+1,90+108,50 = 238,70 m2 Strona prawa: 236,30+364,00+121,60 = 721,90 m2 Razem: 238,70+721,90 = 960,60 m2 | m2 | 960,60 |
| 6.7. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa: 94,10+34,20+1,90+108,50 = 238,70 m2 Strona prawa: 236,30+364,00+121,60 = 721,90 m2 Razem: 238,70+721,90 = 960,60 m2 | m2 | 960,60 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa: 94,10+34,20+1,90+108,50 = 238,70 m2 Strona prawa: 236,30+364,00+121,60 = 721,90 m2 Razem: 238,70+721,90 = 960,60 m2 | m2 | 960,60 |
| 6.9. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,40+3,40+3,20 = 10,00 m2 | m2 | 10,00 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem strona lewa: 2,50+5,00+39,00+20,00+3,50+2,50+45,00+2,50+3,00= 123,00 mb strona prawa: 5,50+1,50+4,00+1,50+8,50+56,50+6,00+6,00+1,50+4,00+4,00+1,50+ 4,00+4,50+1,50+93,00+29,00+4,00+31,50+26,00+1,50+1,00+2,50+2,50+5,50+7,50+2,50+6,50+7,00+26,50+1,50 = 358,50 mb Razem obrzeże: 123,00+358,50 = 481,50 mb | m | 481,50 |
| 6.11. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów 194,00+353,20+63,50+(39,00+20,00+25,00+25,00+12,50)x0,35 m = 653,22 m2 | m2 | 653,22 |
| 6.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod nawierzchnię parkingów 194,00+353,20+63,50+(39,00+20,00+25,00+25,00+12,50)x0,35 m = 653,22 m2 | m2 | 653,22 |
| 6.13. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na parkingach 194,00+353,20+63,50 = 610,70 m2 | m2 | 610,70 |
| 6.14. | 06.01.06. | KNR-W 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych 60x40x10 cm eko na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i wysianiem nasion traw 194,00+353,20+63,50 = 610,70 m2 | m2 | 610,70 |
| 6.15. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 27,20+44,90 = 72,10 m2 | m2 | 72,10 |
| 6.16. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy 27,20+44,90 = 72,10 m2 | m2 | 72,10 |
| 6.17. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 72,10 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 138,50+102,30+151,00+45,70+34,50+90,70+38,70+27,00 = 628,40 m2 | m2 | 628,40 |