Działdowo, 2013-04-03

WRP. 271.1.5.2013

ZAPROSZENIE

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina  Miasto Działdowo

Adres Zamawiającego: 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12

Telefon: 23 697 04 00

Fax: 23 697 04 02

Strona BIP: www.dzialdowo.um.gov.pl

Czas pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

II. Tryb udzielania zamówienia:

Art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) według procedur określonych w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy pzp w Urzędzie Miasta Działdowo (zarządzenie nr 2/10 Burmistrza Miasta Działdowo – Kierownika Urzędu Miasta Działdowo z dnia 06.04.2010r. nowelizowane zarządzeniem nr 16/11 z dnia 19.05.2011r.)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja ogrodzenia  boiska przy ul. Makowej w Działdowie.

Którego zakres obejmuje podwyższenie ogrodzenia  od wysokości 4m do wysokości 8m

- Długość ogrodzenia do podwyższenia 102,00 m.

Charakterystyka ogrodzenia istniejącego:

Istniejące ogrodzenie wykonane jest ze słupów fi 76,1mm betonowanych w kielichu betonowym 0,3x0,3x0,9m betonu B-15. Na słupach rozpięta jest siatka ślimakowa o oczku 35x35mm 4m powyżej terenu. Na wysokości 4m przytwierdzone jest stężenie fi 42mm. Częściowo ogrodzenie zostało podwyższone rurą fi 60,3mm na wysokości od 4 do 6m z wypełnieniem siatka polipropylenową.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z opisem. Istniejące podwyższenie należy zdemontować - materiał złożyć do dyspozycji Inwestora. Przed przystąpieniem do montażu nowych elementów, należy zdemontować istniejący rygiel fi 42mm następnie słup fi 60mm o długości 5000mm należy wsunąć do istniejącego słupa i skręcić je ze sobą za pomocą śrub zamkowych. Każdy istniejący słup należy podwyższyć. Po ponownym przymocowaniu rygla fi 42mm na wysokości 4m, należy zamontować jeszcze jeden na wysokości 8m. Na powstałej konstrukcji za pomocą linek stalowych fi 3mm oraz śrub rzymskich i haczyków karabińczykowych należy przymocować siatkę polipropylenową o oczku 120x120mm splot 3mm. Wszystkie elementy mają być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy, a następnie malowane proszkowo na RAL 6005.. Szczegółowy wykaz prac do wykonania  został zawarty w załączniku nr 2 (kalkulacji kosztów)

IV. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Wykonawca  biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi  zamówienia.

V. Termin realizacji zamówienia:

Dwa miesiące  od  podpisania umowy,   .

W przypadkach szczególnie uzasadnionych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy ustalony termin wykonania  w/w usługi może ulec zmianie.

VI. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą kwotą brutto dla przedmiotu zamówienia. W pozycji cenowej Wykonawca powinien skalkulować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  wg załącznika nr 1,

- Wypełnioną i podpisaną kalkulacją kosztów wg  załącznika nr 2

VIII. Termin złożenia ofert: do dnia 12.04.2013r.

IX. Miejsce złożenia ofert: formularz ofertowy  prosimy złożyć w Urzędzie Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, w Biurze Obsługi Klienta,  przesłać pocztą  na adres -Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. .Zamkowa 12 lub pocztą elektroniczną na e-mail: oman17@wp.pl

X. Kontakt w sprawie zamówienia: Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 12, Wydział  Rozwoju i Promocji Miasta  – Iwona Skrzypek – Keller – tel.(23) 697-04-51 lub Edward Oman tel.(23) 697-04-49.

XI. Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Kalkulacja kosztów,

- Rysunki poglądowe szt. 3