KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Działdowie od km 0+000 do km 0+122,86

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,123 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.02.02. | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 5 km |  | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.01.02.01. | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10÷15 cm wraz z odwozem karpiny, drągowizny i gałęzi na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 13,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.01.02.01. | Karczowanie krzewów ozdobnych rosnących wzdłuż ogrodzenia |  | m2 | 54,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej |  | mb | 22,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 0,88 |  |  |  |
| 1.7. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | D.01.02.04. | Demontaż istniejących studni ściekowych z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy 500 mm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 |  | 405,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykopami pod studnie ściekowe i przykanaliki | m3 |  | 34,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | D.04.04.01. | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod przykanaliki przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | D.03.02.01. | Budowa studni ściekowych z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie z osadnikiem bez syfony z pierścieniem odciążającym | Szt. |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | D.03.02.01. | Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 160 mm SN-8 w gotowym wykopie wraz z przyłączeniem do istniejących studni rewizyjnych | m |  | 25,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów liniowych kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwami gr. 25 cm | m3 |  | 29,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 592,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | D.04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i na wjazdach | m2 |  | 208,50 |  |  |  |
| 4.3. |  | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 800,50 |  |  |  |
| 4.4. |  | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię jezdni i chodników przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 762,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 592,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 255,50 |  |  |  |
| 6.2. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 15,33 |  |  |  |
| 6.3. |  | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 48,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 122,30 |  |  |  |
| 6.5. |  | D.08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 86,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu B - Znaki typu D |  | Szt. Szt. Szt. | 1,00 1,00 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 142,90 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |