PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Działdowie od km 0+000 do km 0+122,86

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,123 |
| 1.2. | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 5 km 100,00x1,50x2 = 300,00 m2 lub 300,00x0,15 = 45,00 m3 | m2 | 300,00 |
| 1.3. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10÷15 cm wraz z odwozem karpiny, drągowizny i gałęzi na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 13,00 |
| 1.4. | D.01.02.01. | KNNR 1 0102-04 | Karczowanie krzewów ozdobnych rosnących wzdłuż ogrodzenia 27,00 x 2,00 = 54,00 m2 | m2 | 54,00 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 12,00+10,00 = 22,00 mb | mb | 22,00 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu | m3 | 0,88 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 75,00 |
| 1.8. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 75,00 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNR 4-05 0411-02 | Demontaż istniejących studni ściekowych z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy 500 mm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 5,00 |
| 1.10. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 3,00 |
| 1.11. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 405,20 |
| 3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 3.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykopami pod studnie ściekowe i przykanaliki 5,00x1,20x1,20x2,50+5,00x5,00x0,80x0,80 = 34,00 m3 | m3 | 34,00 |
| 3.2. | D.04.04.01. | KNR 2-18 0501-02 | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod przykanaliki przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 5,00x5,00x0,80 = 20,00 | m2 | 20,00 |
| 3.3. | D.03.02.01. | KNR 2-18 0625-02 | Budowa studni ściekowych z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie z osadnikiem bez syfony z pierścieniem odciążającym | Szt. | 5,00 |
| 3.4. | D.03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 160 mm SN-8 w gotowym wykopie wraz z przyłączeniem do istniejących studni rewizyjnych | m | 25,00 |
| 3.5. | D.02.01.01. | KNR 2-0 0504-01 | Zasypanie wykopów liniowych kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwami gr. 25 cm | m3 | 29,00 |
| 4. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 592,00 |
| 4.2. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i na wjazdach 21,00+31,30+22,70+12,20+13,00+11,60+10,50 = 122,30 chodniki + 86,20 zjazdy = 208,50 m2 | m2 | 208,50 |
| 4.3. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-040 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 592,00 + 208,50 = 800,50 m2 | m2 | 800,50 |
| 4.4. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię jezdni i chodników przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 800,50 - krawężnik (255,50x0,15) = 762,20 m2 | m2 | 762,20 |
| 5. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 5.1. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 592,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 17,00+8,00+46,50+71,00+8,00+40,00+65,00 = 255,50 mb | m | 255,50 |
| 6.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 15,33 |
| 6.3. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,50+3,50+6,50+6,50+6,50+8,00+7,50+4,00 = 48,00 mb | m | 48,00 |
| 6.4. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 21,00+31,30+22,70+12,20+13,00+11,60+10,50 = 122,30 m2 | m2 | 122,30 |
| 6.5. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 86,20 |
| 7. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 4,00 |
| 7.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu B - Znaki typu D | Szt. Szt. Szt. | 1,00 1,00 3,00 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 8.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 72,40+46,80+23,70 = 142,90 zieleń | m2 | 142,90 |