Zał. Nr

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

I CHODNIKOWYCH

ul. Wrzosowa od km 0+000 do km 0+122,86

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej

17,00+8,00+46,50+71,00+8,00+40,00+65,00 = 255,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

255,50 mb x 0,06 m3/mb = 15,33 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej :

5,50+3,50+6,50+6,50+6,50+8,00+7,50+4,00 = 48,00 mb

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

592,00 m2

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów

21,00+31,30+22,70+12,20+13,00+11,60+10,50 = 122,30 chodniki + 86,20 zjazdy = 208,50 m2

- Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku gr. 15 cm po zagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników

592,00 + 208,50 = 800,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod nawierzchnię jezdni i chodników

800,50 - krawężnik (255,50x0,15) = 762,20 m2

- Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

592,00 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

21,00+31,30+22,70+12,20+13,00+11,60+10,50 = 122,30 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

86,20 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 15cm i wysianiem nasion traw  ora 5 cm warstwą humusu

72,40+46,80+23,70 = 142,90 zieleń