KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Świerkowej na odcinku

od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,76 |  |  |
| 2. |  | Wycięcie drzewa fi10-15cm z wywozem drewna do 2 km | szt | 1 |  |  |
| 3. |  | Wycięcie drzew fi 16-25cm wywozem drewna do 2 km | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Rozebranie krawężnika 15x30 cm | m | 53,00 |  |  |
| 5. |  | Rozebranie obrzeża 8x30 | m | 98,00 |  |  |
| 6. |  | Rozebranie obrzeża 6x20 | m | 43,00 |  |  |
| 7. |  | Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu gr.5cm | m2 | 62,35 |  |  |
| 8. |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 87,50 |  |  |
| 9. |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 2km | m3 | 8,15 |  |  |
| 10. |  | Wykonanie koryta gł. 30 cm z odwiezieniem gruntu do 3 km | m2 | 1246,32 |  |  |
| 11. |  | Wykonanie koryta gł. 20 cm z odwiezieniem gruntu do 3 km | m2 | 736,12 |  |  |
| 12. |  | Ręczne wykonanie rowka pod obrzeże po stronie prawej | m | 297,38 |  |  |
| 13. |  | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na pods. cem-piask spoi.wyp. zapr.cem. | m | 1376,66 |  |  |
| 14. |  | Ustawienie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej zwykłej (krawężnik z rozbiórki) | m | 65,00 |  |  |
| 15. |  | Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.5 cm | m2 | 1873,92 |  |  |
| 16. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1873,92 |  |  |
| 17. |  | Ułożenie kostki betonowej 6 cm kolorowej (czerwonej) bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1195,66 |  |  |
| 18. |  | Ułożenie kostki betonowej szarej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1272,71 |  |  |
| 19. |  | Ułożenie kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) | m2 | 22,00 |  |  |
| 20. |  | Ułożenie kostki betonowej kolor grafit 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 72,60 |  |  |
| 21. |  | Wykonanie nasypu za obrzeżem (ręczne formowanie nasypów, dostarczenie ziemi z odkładu) z zagęszczeniem | m3 | 32,29 |  |  |
| 22. |  | Wykonanie wykopu za obrzeżem koparkami 0,15 m3 z przewozem gruntu do 1 km | m3 | 27,92 |  |  |
| 23. |  | Regulacja studni i włazów kanałowych | szt | 7 |  |  |
| 24. |  | Humusowanie (gr.8cm) i obsianie trawą | m2 | 793,38 |  |  |
| 25. |  | Podcięcie koron drzew (pielęgnacja) | szt. | 15 |  |  |
| 26. |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową linie ciągłe szer.12 cm P-2a | m2 | 15,60 |  |  |
| 27. |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową linie na przejściach dla pieszych: -P-10=78,00m2; -P-11=6m2 Razem=84 | m2 | 84,00 |  |  |
| 28. |  | Malowanie poziome farba akrylową symboli P-23 szt.26=17,21m2 | m2 | 17,21 |  |  |
| 29. |  | Znaki drogowe: -znak C-13/16 - szt.3 -znak C-16/13 - szt.3 -znak C-13a - szt.2 -znak D-6b - szt.4 -znak D-6 - szt.4 | szt. | 16 |  |  |
| 30. |  | Słupki do znaków fi 60 | szt. | 15 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  |  |  | ……………….. zł |  |
| PODATEK VAT (..…%) |  |  |  |  | ……………….. zł |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO |  |  |  |  | ……………….. zł |  |