OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ DROGOWA

Na przebudowę odcinków ulicy Żeromskiego na działce nr 2481 i  przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego na działce nr 2466 -na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowotki, wraz z infrastrukturą techniczną.

### I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie p.n. Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego na działce nr 2481 i  przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego na działce nr 2466 – na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowotki , wraz z infrastrukturą techniczną.

### II. PODSTAWA  I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie  zostało wykonane na podstawie

Przy opracowaniu projektu wykorzystano następujące materiały:

- plany  sytuacyjno-wysokościowe 1:500  dostarczone przez inwestora,

- pomiary w terenie,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych,

- Katalog Szczegółów Drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/99 poz.430 z późn. zm.),

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” załącznik do nr 220 Dz.U. z  2003 roku z późn. zm.),

- uzgodnienia techniczne z inwestorem.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa o nawierzchni gruntowej, na ulicę o nawierzchni z kostki betonowej.

### III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca ulice na działce 2481  posiada nawierzchnie gruntową, przy południowo-zachodniej stronie ulicy Stefana Żeromskiego (dz. 2466) na odcinku od skrzyżowania z ulicami Polną i Marcelego Nowotki brak jest chodnika jedynie istnieją lokalne fragmenty umocnień z kostki betonowej .

Ulica na działce 2481  nie posiada odwodnienia wgłębnego.

## IV. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przewiduje się rozbiórkę  krawężnika betonowego 15x30 cm przy południowo-zachodniej stronie ulicy Stefana Żeromskiego ( dz. 2466) na odcinku od skrzyżowania z ulicami Polną i Marcelego Nowotki.

Przewiduje się także rozbiórkę lokalnych fragmentów umocnień z kostki betonowej na ww. odcinku drogi i na działce 2481.

## V. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się ulice w klasie „D” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/99 poz.430 z późn. zm). Prędkość projektowa 30 km/h.

a) niweleta

zaprojektowana w ten sposób aby dostosować ją do wysokości wjazdów do posesji, istniejących zabudowań, istniejących skrzyżowań, nie rezygnując przy tym z płynności przebiegu niwelety.

b) nawierzchnia jezdni

konstrukcję nawierzchni  przyjęto dla ruchu KR1

- jezdnia  na działce  2481 z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 20 cm, na warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm,

- spadki poprzeczne według przekrojów normalnych i poprzecznych.

c) nawierzchnia chodnika przy ulicy Żeromskiego

- nawierzchnia  z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- podbudowa z  kruszywa naturalnego (pospółki)  0-31,5 mm , grubości 15 cm,

- spadki poprzeczne według przekrojów normalnych .

d) krawężniki

Przy ulicy Stefana Żeromskiego; krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm na  ławie z oporem z betonu C 8/10 wystające 12 cm ponad poziom krawędzi jezdni ulicy Żeromskiego, na zjazdach krawężnik wystający 4 cm.

Na działkach 2481 i 2486 krawężniki betonowe uliczne  15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 wystające 3 cm ponad poziom krawędzi jezdni .

e) obrzeża

Obrzeża betonowe 8x30 cm.

UWAGA przy wykonywaniu koryta należy zachować szczególną uwagę by nie uszkodzić istniejących urządzeń t.j. przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, urządzeń energetycznych i urządzeń telekomunikacyjnych. Usytuowanie w/w urządzeń przedstawione jest na planie sytuacyjnym .

### VI. OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z -„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” załącznik do nr 220 Dz.U. z 2003 roku.

Usytuowanie poszczególnych znaków przedstawiono na planie sytuacyjnym.

### VII. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowanego odcinka ulicy na działce 2481 do projektowanych studzienek ściekowych i do kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej znajduje się w części opracowania: CZĘŚĆ ODWODNIENIOWA.

#### VIII. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty należy wykonywać zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi.