KOSZTORYS  OFERTOWY

CZĘŚĆ DROGOWA

Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego na działce nr 2481

oraz przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego na działce nr 2466

na odcinku od ul. Polnej do ulicy Nowotki wraz z infrastrukturą techniczną.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 181,50m+34,00m+35,40m=321,00m | km | 0,251 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0806-0200 | Rozebranie krawężnika 15x30 przy ulicy Żeromskiego 175,00mb | mb | 175,00 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0806-0700 | Rozebranie obrzeży przy ulicy Żeromskiego 43,00mb | mb | 43,00 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,50m x 2,50m=11,25m2 16,00m x2,70m=43,20m2 7,50m x 3,40m=25,50m2 1,50m x 5,00m=7,50m2 43,00m x 0,60m=25,80m2 Razem:113,25m2 | m2 | 113,25 |  |  |
| 5. | KNR 4-04 1101 0100+0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 2km 175,00m x 0,30m x 0,15m = 7,88m3 43,00m x 0,30m x 0,08m = 1,03m3 113,25m2 x 0,06m = 6,80m3 Razem=15,71m3 | m3 | 15,71 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0101-0300 | Wykonanie koryta gł. śr. 40 cm z odwiezieniem gruntu do 2 km działka nr 2481: 521,00m2 + (138,00m x 0,15m) = 541,70m2 | m2 | 541,70 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0403-0301 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą: przy ul. Żeromskiego: 177,00mb działka nr 2481: 156,00mb Razem = 333,00 | mb | 333,00 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie oporu pod krawężniki z betonu klasy C8/10 333,00m x 0,30m x 0,15m = 14,98m3 | m3 | 14,98 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0404-0400 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową. przy ul. Żeromskiego: 206,00mb | mb | 206,00 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0104-0110 | Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.15 cm pod nawierzchnię chodnika przy ul. Żeromskiego 2,00m2 (58,50m – 21,50m) x 1,80m = 66,60m2 (7,00m x 2,60m) – 6,00m2 = 12,20m2 6,50m x 2,70m = 17,55m2 (55,00m – 16,40m) x 1,80m = 69,48m2 (5,50m x 1,90m) – 4,00m2 = 6,45m2 5,50m x 2,00m = 11,00m2 (1,50m x 1,80m)/2 = 1,35m2 (30,50m – 8,90m) x 1,80m= 38,88m2 (7,00m x 1,80m) – 2,00m2= 10,60m2 Razem=236,11m2 | m2 | 236,11 |  |  |
| 11. | KNNR 6 0502-0200 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 2,00m2 (58,50m – 21,50m) x 1,80m = 66,60m2 (7,00m x 2,60m) – 6,00m2 = 12,20m2 6,50m x 2,70m = 17,55m2 (55,00m – 16,40m) x 1,80m = 69,48m2 (5,50m x 1,90m) – 4,00m2 = 6,45m2 5,50m x 2,00m = 11,00m2 (1,50m x 1,80m)/2 = 1,35m2 (30,50m – 8,90m) x 1,80m= 38,88m2 (7,00m x 1,80m) – 2,00m2= 10,60m2 Razem=236,11m2 | m2 | 236,11 |  |  |
| 12. | KNNR 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach przy ul. Żeromskiego Tabela zjazdów: 132,69m2 + 9,19m2 = 141,85m2 | m2 | 141,85 |  |  |
| 13. | KNNR 6 0502-0400 | Ułożenie kostki betonowej kolor szary 8 cm na zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej Tabela zjazdów: 132,69m2+ 9,19m2 = 141,85m2 | m2 | 141,85 |  |  |
| 14. | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grub.10 po zagęszczeniu. działka 2481: 5,38m2 x 2m = 10,76m2 30,40m x 4,60m = 139,84m2 [(4,60m + 12,50m)/2] x 3,60m = 30,78m2 35,40m x 9,60m = 339,84m2 Razem= 521,22m2 | m2 | 521,22 |  |  |
| 15. | KNNR 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm działka 2481: 5,38m2 x 2m = 10,76m2 30,40m x 4,60m = 139,84m2 [(4,60m + 12,50m)/2] x 3,60m = 30,78m2 35,40m x 9,60m = 339,84m2 Razem= 521,22m2 | m2 | 521,22 |  |  |
| 16. | KNNR 6 0502-0400 | Ułożenie kostki betonowej kolor szary 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej działka 2481: 5,38m2 x 2m = 10,76m2 30,40m x 4,60m = 139,84m2 [(4,60m + 12,50m)/2] x 3,60m = 30,78m2 35,40m x 9,60m = 339,84m2 Razem= 521,22m2 | m2 | 521,22 |  |  |
| 17. | KNNR 1 0214-0400 | Obsypanie za obrzeżem gruntem przepuszczalnym przy ul. Żeromskiego 3,40m3 | m3 | 3,40 |  |  |
| 18. | KNR 2-01 0510-0100 | Humusowanie (gr.8cm) i obsianie trawą (58,00m – 22,00m) x 0,95m = 34,20m2 (57,00m – 16,00m) x 0,75m = 30,75m2 (39,00m – 9,00m) x 0,40m = 12,00m2 Razem = 76,95m2 | m2 | 76,95 |  |  |
| 19. | KNNR 6 0702-0400 | Oznakowanie pionowe: D-46 – szt.2 D-47 – szt.2 | szt. | 4 |  |  |
| 20. | KNNR 6 0702-0101 | Słupki do znaków Ø60 | szt. | 2 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |