KOSZTORYS  OFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do ulicy Męczenników

na działce nr 185/22 w Działdowie

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. | km | 0,158 |  |  |
| 2. |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni z wywozem drewna do 2 km Średnice drzew do 15cm do fi 15 z zasypaniem dołów po karpach. | szt. | 12 |  |  |
| 3. |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni z wywozem drewna do 2 km Średnice drzew od 16-25cm z zasypaniem dołów po karpach. | szt. | 2 |  |  |
| 4. |  | Rozebranie krawężnika 15x30 cm. | m | 200,00 |  |  |
| 5. |  | Rozebranie obrzeży 8x30. | m | 90,00 |  |  |
| 6. |  | Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 35x35. | m2 | 113,50 |  |  |
| 7. |  | Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 50x50. | m2 | 43,50 |  |  |
| 8. |  | Rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej. | m2 | 131,00 |  |  |
| 9. |  | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych trylinki. | m2 | 921,53 |  |  |
| 10. |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 2km . | m3 | 163,36 |  |  |
| 11. |  | Naprawa nawierzchni bitumicznej gr.4cm. | t | 2,00 |  |  |
| 12. |  | Wykonanie koryta gł. 40 cm pod drogi dojazdowej i parkingów z odwiezieniem gruntu do 2 km droga dojazdowa. | m2 | 1775,50 |  |  |
| 13. |  | Wykonanie koryta gł. 30cm pod chodnik z odwiezieniem gruntu do 2 km. | m2 | 53,72 |  |  |
| 14. |  | Ustawienie krawężników betonowych obniżonych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 155,00 |  |  |
| 15. |  | Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 205,50 |  |  |
| 16. |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 40,00 |  |  |
| 17. |  | Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki wystające i obniżone z betonu klasy C12/15. | m3 | 20,55 |  |  |
| 18. |  | Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.5 cm pod chodnik. | m2 | 50,40 |  |  |
| 19. |  | Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr.10 cm pod drogę dojazdową i parkingi. | m2 | 1720,60 |  |  |
| 20. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm pod drogę dojazdową i nawierzchnię na śmietnik przy parkingu. | m2 | 965,00 |  |  |
| 21. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm pod parkingi i chodnik. | m2 | 806,00 |  |  |
| 22. |  | Ułożenie kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na stanowiskach dla osób niepełnosprawnych i pasach rozdzielczych stanowisk. | m2 | 100,80 |  |  |
| 23. |  | Ułożenie kostki betonowej kolor szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni drogi dojazdowej i nawierzchni na śmietnik przy parkingu. | m2 | 965,00 |  |  |
| 24. |  | Ułożenie kostki betonowej kolor szarego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach. | m2 | 50,40 |  |  |
| 24. |  | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40 gr.10cm, otwory wypełnione grysem kamiennym. | m2 | 654,80 |  |  |
| 26. |  | Humusowanie (gr.8cm) i obsianie trawą. | m2 | 59,00 |  |  |
| 27. |  | Oznakowanie pionowe: D-18 – szt.7-parking T-29 – szt.4-informacja o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu. | szt. | 11 |  |  |
| 28. |  | Regulacja studzienek telekomunikacyjnych. | szt. | 2 |  |  |
| 29. |  | Regulacja studzienek sanitarnych | szt. | 5 |  |  |
| 30. |  | Przestawienie słupa oświetleniowego | szt. | 1 |  |  |
| 31.. |  | Słupki do znaków fi 60 szt.7 | szt. | 7 |  |  |
| 32. |  | Malowanie poziome farbą akrylową symboli P-24. | m2 | 3,04 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  |  |  | ……………. zł |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  | ……………. zł |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO |  |  |  |  | ……………. zł |  |