## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ADRES INWESTYCJI: 	Działdowo, ul. Grunwaldzka 3

działka nr 105/5

INWESTOR: 			Gmina Miasto Dzialdowo

13-200 Działdowo ul. Zamkowa 12

AUTOR OPRACOWANIA:

inż. Wojciech Rychcik

13-200 Działdowo

ul. Modrzewiowa 16

upr. bud. CIE 119/87

DATA OPRACOWANIA: 	 marzec 2009

Biuro Techniczno – Informacyjne Budownictwa

inż. Wojciech Rychcik

13-200 Działdowo ul. Modrzewiowa 16

NIP 571 –115-67-62  REGON 130355604

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie :

Przedmiotem opracowania jest projekt  adaptacji strychu na dwa lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202  poz.2072)

- Rozporządzenie w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.

- Ustawa z dnia 29.01.2004r- Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

- Przedmiot Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania: „adaptacji strychu na dwa lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 3”.

- Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako: Dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 5.

- Zakres robót objętych ST

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 Kładzenie terakoty

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- Szczegółowy opis robót

Zakres prac remontowych dotyczy adaptacji pomieszczeń strychu nieużytkowego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 3

W wyniku adaptacji uzyska się  następujące pomieszczenia:

# Lokal nr 1

- wiatrołap 					3,50 m2

- kuchnia 					5,80 m2

- łazienka					2,00 m2

- pokój dzienny + sypialnia 		         13,40 m2

RAZEM 				     	        24,70 m2

# Lokal nr 2

- wiatrołap 					3,50 m2

- kuchnia 					5,80 m2

- łazienka					2,00 m2

- pokój dzienny + sypialnia 		         13,40 m2

RAZEM 				                   24,70 m2

- Zakres prac budowlanych.

Strych gospodarczy – jego istniejące elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian.

Dodatkowo należy wykonać:

- nowy podział ściankami działowymi wykonanymi w technologii lekkiej na szkielecie aluminiowym obłożonym płytami g-k gr. 1,2 cm oraz wypełnieniem z wełny mineralnej ,

- montaż okien połaciowych,

- ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr, 20 cm z jednoczesnym wykończeniem  płytami g-k gr. 1,2 cm na szkielecie aluminiowym,

- zerwanie starego deskowania z jednoczesnym ułożeniem płyt. OSB oraz paneli podłogowych,

- instalację wod.-kan i c.o.,

- instalację elektryczną,

- drobne prace remontowe tj. szpachlowanie, malowanie ścian ułożenie glazury i terakoty.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów  itp.

- Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

- Wykonanie robót

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  / t.I  cz. I-IV/

- Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji

- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- Wykonawca musi  uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.

Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.

Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania.

- Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego .

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.

- kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną,

- kontrola kompletności wymaganych atestów,

- kontrola certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w  instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania  aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

- Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbiór końcowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację budowlaną powykonawczą

- protokóły odbiorów częściowych

- świadectwa jakości materiałów , atesty

- protokóły dokonanych pomiarów

- Podstawa płatności

Wynagrodzenie  za prace objęte przetargiem określone zostanie  w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej. Dopuszcza się fakturowanie fakturami przejściowymi do  80% wartości umownej. Faktury przejściowe poświadczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu do zamawiającego, natomiast faktura końcowa po pozytywnym odbiorze i wystawieniu faktury przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od złożenia faktury.

Opracował