KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulic Nidzickiej i Leśnej w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV – 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | ha | 0,019 |  |  |  |
| 1.2. | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta |  | m3 | 74,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (piasku) pod parking przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 186,50 |  |  |  |
| 2.2. | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy pod parking z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 186,50 |  |  |  |
| 2.3. |  | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0 m2 (Eko parking) | m2 |  | 63,00 |  |  |  |
| 2.4. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  | 123,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 68,50 |  |  |  |
| 3.2. | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 4,11 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |