KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulic Nidzickiej i Leśnej w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV - 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | ha | 0,342 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 268,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 268,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej |  | mb | 381,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 14,12 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety |  | m2 | 40,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi |  | m2 | 593,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety |  | m2 | 173,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej |  | m | 316,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | D.01.02.04. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego. Zdjęcie tarcz znaków |  | Szt. | 22,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | D.01.02.04. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego. Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych |  | mb. | 152,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej (projektowanej) |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, (zawory gazowe 6 szt., zawory wodociągowe 6 szt.) |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.14. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.15. |  | D.01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | Mg (ton) | 282,67 |  |  |  |
| 1.16. |  | D.05.03.11. | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno przy grubości ścinki 4 cm z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy |  | m2 | 400,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 |  | 316,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 594,50 |  |  |  |
| 2.3. |  | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 594,50 |  |  |  |
| 2.4. |  | D.04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 594,50 |  |  |  |
| 2.5. |  | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej ) z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 235,50 |  |  |  |
| 2.6. |  | D.04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 1294,00 |  |  |  |
| 2.7. |  | D.04.07.01. | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 100 kg/m2 | ton |  | 129,40 |  |  |  |
| 2.8. |  | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 |  | 830,00 |  |  |  |
| 2.9. |  | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 |  | 1888,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 830,00 |  |  |  |
| 3.1. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1888,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 342,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zjazdach i przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 37,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 148,50 |  |  |  |
| 4.4. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w pierścieniu wewnętrznym ronda Krawężnik 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 50,50 |  |  |  |
| 4.5. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 38,395 |  |  |  |
| 4.6. |  | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 614,00 |  |  |  |
| 4.7. |  | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka |  | m2 | 614,00 |  |  |  |
| 4.8. |  | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 19,20 |  |  |  |
| 4.9. |  | D.08.02.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 456,50 |  |  |  |
| 4.10. |  | D.08.03.01. | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku)pod pierścień ronda i wyspy rozdzielające przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 182,60 |  |  |  |
| 4.11. |  | D.04.02.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod pierścień ronda |  | m2 | 113,10 |  |  |  |
| 4.12. |  | D.04.04.02. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda |  | m2 | 113,10 |  |  |  |
| 4.13. |  | D.05.03.23. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje wysp rozdzielających |  | m2 | 69,50 |  |  |  |
| 4.14. |  | D.04.04.01. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na wyspach rozdzielających |  | m2 | 69,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z rur o średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 22,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie |  | m2 | 110,52 |  |  |  |
| 5.3. |  | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Słupki przeszkodowe typu U-5a |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 1,00 10,00 10,00 6,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | D. 07.06.02. | Ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych pojedynczych o rozstawie słupków co 1,5 m |  | mb | 25,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | D.07.02.01. | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót |  | Kpl. | 1 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | D.09.01.01. | Formowanie i zagęszczenie nasypów w sposób mechaniczny z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów Formowanie wyspy ronda |  | m3 | 80,40 |  |  |  |
| 6.2. |  | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 721,50 |  |  |  |
| 6.3. |  | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 201,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | D.09.01.01. | Wykonanie nasadzenia krzewów liściastych i ozdobnych na terenach płaskich, na wyspie ronda z zaprawą dołów oraz ziemią żyzną |  | Szt. | 52,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |