Zał. Nr 5

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

5,00+12,50+3,00+3,50+3,00+15,00+10,00+10,50+17,50+9,50+3,00+11,00+9,00+5,00+11,00+5,50+

25,00+15,50+12,50+5,00+13,00+5,00+21,00+15,00+6,50+17,00+5,00+12,50+5,00+9,00+3,00+20,00+

5,00+13,00 = 342,00 mb

Razem krawężnik: 342,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

342,00 mb x 0,06 m3/mb = 20,52 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+13,00 = 37,00 mb

Razem krawężnik: 37,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

37,00 mb x 0,04 m3/mb = 1,48 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego trapezowego 15x30x100 cm wtopionego w pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających:

64,00+14,50+12,50+9,00+18,00+9,00+21,50 = 148,50 mb

Razem krawężnik: 148,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

148,50 mb x 0,06 m3/mb = 8,91 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na pierścieniu zewnętrznym ronda przy zieleni:

Razem krawężnik: 50,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

50,50 mb x 0,06 m3/mb = 3,03 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

5,50+5,50+5,50+5,50+27,00+10,00+3,50+13,50+9,00+14,00+8,50+5,00+4,00+9,00+3,00+41,00+5,00+

9,00+4,00+3,00+2,00+40,00+21,00+9,50+11,50+3,50+2,50+2,50+10,00+4,00+7,00+1,50+40,00+40,50+

6,00+3,50+4,00+27,50+9,00+20,50 = 456,50 mb

Razem obrzeże: 456,50 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

42,00+311,50+132,00+128,50 = 614,00m2

Razem podsypka pod chodnik : 614,00m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

42,00+311,50+132,00+128,50 = 614,00m2

Razem chodnik : 614,00m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

19,20 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

721,50 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 20cm i wysianiem nasion traw

201,00 m2

- Formowanie wyspy ronda z gruntu dostarczonego miejsca wbudowania z ukopów. Ziemia urodzajna

80,40 m3

- Wykonanie nasadzenia krzewów ozdobnych liściastych i iglaków na wyspie ronda z zaprawą dołów ziemią urodzajną

52,00 szt.

PARKING

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego

68,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

6850 mb x 0,04 m3/mb = 4,11 m3

- Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej :

123,50+63,00 = 186,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod ekoparking

123,50+63,00 = 186,50 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

63,00 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu  z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

63,00 m2