PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa skrzyżowania ulic Nidzickiej, Wolności, Sportowej i Konopnickiej w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV - 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | ha | 0,645 |
| 1.2. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 16 – 25 cm | Szt. | 7,00 |
| 1.3. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 26 – 35 cm | Szt. | 3,00 |
| 1.4. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 46 – 55 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.5. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 56 – 65 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.6. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-02 | Wywiezienie karpiny na odległość do 2km | mp | 2,10 |
| 1.7. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107- 03 | Wywiezienie gałęzi na odległość do 2km | mp | 5,75 |
| 1.8. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-01 | Wywiezienie drągowizny i dłużycy na odległość do 2km | mp | 3,12 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 464,90 |
| 1.10. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 464,90 |
| 1.11. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 603,40 |
| 1.12. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu | m3 | 24,13 |
| 1.13. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 522,90 |
| 1.14. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-07 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi | m2 | 955,50 |
| 1.15. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 108,80 |
| 1.16. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej | m | 553,50 |
| 1.17. | D.01.02.04. | KNNR 6 0702-08 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego. Zdjęcie tarcz znaków | Szt. | 29,00 |
| 1.18. | D.01.02.04. | KNNR 6 0808-02 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego. Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych | mb. | 133,00 |
| 1.19. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej (projektowanej) | Szt. | 7,00 |
| 1.20. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, (zawory gazowe 6 szt., zawory wodociągowe 6 szt.) | Szt. | 12,00 |
| 1.21. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 7,00 |
| 1.22. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | Mg (ton) | 570,85 |
| 1.23. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-08 | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno przy grubości ścinki 4 cm z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy | m2 | 540,00 |
| 2. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 379,30 |
| 2.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 697,00 |
| 2.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 697,00 |
| 2.4. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 697,00 |
| 2.5. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej ) z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 295,00 |
| 2.6. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 2068,50 |
| 2.7. | D.04.07.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 100 kg/m2 | ton | 169,80 |
| 2.8. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 | 1067,50 |
| 2.9. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 2765,50 |
| 3. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.05.03.05. | KNNR 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1067,50 |
| 3.2. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2765,50 |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 4.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 472,50 |
| 4.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zjazdach i przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 80,00 |
| 4.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 165,00 |
| 4.4. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w pierścieniu wewnętrznym ronda Krawężnik 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 56,50 |
| 4.5. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 49,79 |
| 4.6. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 1220,00 |
| 4.7. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka | m2 | 1105,50 |
| 4.8. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku | m2 | 114,50 |
| 4.9. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-0100 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 64,00 |
| 4.10. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 737,50 |
| 4.11. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku)pod pierścień ronda przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 125,50 |
| 4.12. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod pierścień ronda | m2 | 125,50 |
| 4.13. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda | m2 | 125,50 |
| 4.14. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje wysp rozdzielających | m2 | 72,00 |
| 4.15. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na wyspach rozdzielających | m2 | 72,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 24,00 |
| 5.2. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 141,10 |
| 5.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Słupki przeszkodowe typu U-5a | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 10,00 3,00 12,00 15,00 8,00 |
| 5.4. | D. 07.06.02. | KNNR 6 0701-05 | Ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych pojedynczych o rozstawie słupków co 1,5 m | mb | 116,00 |
| 5.5. | D.07.02.01. | Kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót | Kpl. | 1 |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.09.01.01. | KNNR 1 0407-02 Analogia | Formowanie i zagęszczenie nasypów w sposób mechaniczny z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów Formowanie wyspy ronda | m2 | 101,80 |
| 6.2. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 692,00 |
| 6.3. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 254,50 |
| 6.4. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0301-04 Analogia | Wykonanie nasadzenia krzewów liściastych i ozdobnych na terenach płaskich, na wyspie ronda z zaprawą dołów oraz ziemią żyzną | Szt. | 52,00 |

CPV – 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | ha | 0,10 |
| 1.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 461,00 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 461,00 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 150,00 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu | m3 | 6,00 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-07 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi | m2 | 148,00 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej | m | 25,00 |
| 1.8. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej (projektowanej) | Szt. | 2,00 |
| 1.9. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |
| 1.10. | D.03.02.01. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | Mg (ton) | 51,35 |
| 2. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 2.1. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (piasku) pod parking przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 461,00 |
| 2.2. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pod Eko parking z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 461,00 |
| 2.3. |  | KNR –W – 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0 m2 (Eko parking) | m2 | 461,00 |
| 2.4. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 494,00 |
| 3. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 494,00 |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 4.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 245,00 |
| 4.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 14,70 |
| 4.3. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 235,50 |
| 4.4. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 235,50 |
| 4.5. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 170,00 |
| 4.6. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zjazdach i wjeździe na parking ekologiczny na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 54,50+42,50 = 97,00 | m | 97,00 |
| 4.7. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na zjazdach z betonu klasy B-2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 91,00 |
| 4.8. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 91,00 |
| 4.9. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 3,88 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 5,00 |
| 5.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D | Szt. Szt. | 1,00 5,00 |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 162,50 |