Zał. nr 7

Zestawienie robót nawierzchniowych

1. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscach poszerzenia

697,00 m2

2. Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

697,00 m2

3. Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

697,00 m2

4. Skropienie podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

697,00 m2

5. Wykonanie podbudowy  (warstwy wyrównawczej) z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

295,00 m2

6. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej  z mieszanki mineralno-asfaltowej

2068,50 m2

7. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni i z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy  średniej  ilości wbudowania 100 kg/m2 z zastosowaniem asfaltu D-50/70

169,80 tony

8. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni  (obmiar elektroniczny)

1067,50 m2

9. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego BA 0/16mm o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

1067,50 m2

10. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni  (obmiar elektroniczny)

418,00+516,00+97,00+732,00+474,50+528,00 =  2765,50 m2

11. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm z zastosowaniem   asfaltu D-35/50

418,00+516,00+97,00+732,00+474,50+528,00 =  2765,50 m2