Zał. Nr 6

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

4,00+7,00+2,00+10,00+2,00+11,00+5,50+13,00+2,00+16,00+19,50+6,50+11,50+4,50+10,00+6,00+

11,00+19,00+42,50+7,50+5,50+13,00+15,00+6,00+19,50+3,50+3,50+10,00+7,00+10,50+4,00+14,00+

8,50+23,50+6,00+6,00+32,50+6,50+9,00+7,50+8,50+2,50+7,50+5,00+22,00+3,00+4,50 = 472,50 mb

Razem krawężnik: 472,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

472,50 mb x 0,06 m3/mb = 28,35 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

6,00+9,50+5,00+4,00+4,00+4,50+2,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+6,50+10,50+4,00 = 80,00 mb

Razem krawężnik: 80,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

80,00 mb x 0,04 m3/mb = 3,20 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego trapezowego 15x30x100 cm wtopionego w pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających:

69,00+9,00+15,00+15,00+15,00+15,00+9,00+9,00+9,00 = 165,00 mb

Razem krawężnik: 165,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

165,00 mb x 0,06 m3/mb = 9,90 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na pierścieniu zewnętrznym ronda przy zieleni:

Razem krawężnik: 56,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

56,50 mb x 0,06 m3/mb = 3,39 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

5,00+5,00+8,00+3,00+2,00+6,00+3,50+4,50+1,50+11,50+5,00+3,50+4,50+15,50+15,50+18,50+19,00+

31,00+23,00+80,50+24,50+10,50+10,50+5,00+4,00+2,00+63,00+9,50+9,50+2,50+6,50+4,00=6,00+6,50+

6,50+2,00+6,00+58,00+47,50+3,00+40,50+33,50+6,50+5,50+7,50+15,00+2,00+5,00+15,00+4,00+2,50+

2,50+4,50+14,50+20,00 = 737,50 mb

Razem obrzeże: 737,50 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

179,50+432,50+160,50+133,00+115,50+64,50+143,00+29,00 = 1220,00m2

Razem podsypka pod chodnik : 1220,00m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

179,50+432,50+160,50+133,00+115,50+64,50+29,00 = 1105,50m2

Razem chodnik : 1105,50m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka z odzysku :

114,50m2

Razem chodnik : 114,50m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

64,00 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

692,00 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 20cm i wysianiem nasion traw

254,00 m2

- Formowanie wyspy ronda z gruntu dostarczonego miejsca wbudowania z ukopów. Ziemia urodzajna

101,80 m3

- Wykonanie nasadzenia krzewów ozdobnych liściastych i iglaków na wyspie ronda z zaprawą dołów ziemią urodzajną

52,00 szt.

PARKING

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej  gr.8 cm:

461,00 m2

- Rozebranie podbudowy kruszywa łamanego gr.20 cm:

461,00 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

3,93+17,23+12,00+4,50+25,50+6,35+13,80+20,20+25,30+21,20 = 150,00 mb

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

150 mb x 0,04 m3/mb = 6,00 m3

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

34,28+69,02+44,15 = 148,00 m2

- Rozebranie obrzeża betonowego  6x20cm :

12,50+10,00+2,60 = 25,00 mb

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 2,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 1,00 szt.

- Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej :

461,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod ekoparking

461,00 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

461,00 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

162,50 m2

ZJAZDY DO POSESJI

- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego  15x30x100 cm  na ławie betonowej zwykłej:

Krawężnik wtopiony na obramowaniu zjazdów – 91,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

91,00 mb x 0,06 m3/mb = 3,88 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

91,00 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

91,00 m2