PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Nidzickiej w Działdowie na odcinku od km 0+461,50 do km 0+809,64

wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,348 |
| 1.2. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 46 – 55 cm | Szt. | 9,00 |
| 1.3. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni Średnica drzew 56 – 65 cm | Szt. | 4,00 |
| 1.4. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-02 | Wywiezienie karpiny na odległość do 2km | mp | 6,65 |
| 1.5. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107- 03 | Wywiezienie gałęzi na odległość do 2km | mp | 19,95 |
| 1.6. | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-01 | Wywiezienie drągowizny i dłużycy na odległość do 2km | mp | 6,10 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 693,00 |
| 1.8. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu | m3 | 27,72 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 10,00 |
| 1.10. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-07 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi | m2 | 668,00 |
| 1.11. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 Analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi | m2 | 74,00 |
| 1.12. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi | m2 | 140,00 |
| 1.13. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej | m | 859,00 |
| 1.14. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 9,00 |
| 1.15. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 2,00 |
| 1.16. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 2,00 |
| 1.17. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | Mg (ton) | 150,77 |
| 1.18. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-08 | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno przy grubości ścinki 4 cm z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy | m2 | 350,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 133,40 |
| 2.2. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 151,10 |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 133,40 |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz z zakupem i dowozem gruntu na nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 121,10 |
| 2.5. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 284,60 |
| 2.6. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonane ręcznie | m2 | 11,34 |
| 2.7. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 | 259,55 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 2245,50 |
| 3.2. | D.04.07.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 60 kg/m2 na pow. 2245,50m2 | ton | 126,79 |
| 3.3. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 2659,00 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowanie asfaltu D35/50 | m2 | 2659,00 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 637,00 |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zatoce parkingowej oraz na wyspie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 89,50 |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 115,50 |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 46,42 |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 1434,00 |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka | m2 | 1434,00 |
| 5.7. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-0100 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 38,40 |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1121,50 |
| 5.9. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów do posesji 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 84,50 |
| 5.10. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 3,38 |
| 5.11. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 199,00 |
| 5.12. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 199,00 |
| 5.13. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach budowanego parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 192,50 |
| 5.14. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 192,50 |
| 5.15. |  | KNR –W – 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0 m2 (Eko parking) | m2 | 192,50 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 19,00 |
| 6.2. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 63,00 |
| 6.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D - Znaki typu F - Znaki typu T (tabliczki) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 1,00 4,00 15,00 4,00 3,00 |
| 6.4. | D.07.02.01. | Kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót | Kpl. | 1 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 1448,50 |