VI. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN CZŁONKÓW EZG „DZIAŁDOWSZCZYZNA”

Poniżej przedstawiono propozycje kształtu systemu gospodarki odpadami dla gmin członków EZG „Działdowszczyzna”. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają:

- obecny stan gospodarki odpadami na terenie gmin Związku,

- obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami na terenie powiatu, województwa i kraju.

Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań w poszczególnych elementach gospodarki odpadami przyczyni się do poprawy jej istniejącego stanu.

6.1. System gospodarki odpadami

Zgodnie z wytycznymi polityki ekologicznej państwa zadania związane                       z gospodarką opadami powinny być realizowane w oparciu o struktury międzygminne. Gminy wchodzące w skład EZG „Działdowszczyzna” w znaczmy stopniu realizują taką właśnie politykę gospodarki odpadami na swym terenie.

Przekazanie obowiązków z zakresu gospodarki odpadami Związkowi może nastąpić w oparciu o art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jego podstawie Rady gmin mogą przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wybrane obowiązki z zakresu gospodarki odpadami. Część zadań i kompetencji gmin w tym zakresie zostało przekazane EZG „Działdowszczyzna”. Dalsza realizacja międzygminnej (związkowej) gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich w ramach istniejącego związku komunalnego powinna prowadzić do:

- dokończenia przez Związek wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i odpadów organicznych na terenie gmin członkowskich oraz rozbudowy istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenia systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii, odpadów niebezpiecznych, padłych zwierząt) na terenie gmin członkowskich,

- rozszerzenia, w dalszej perspektywie czasowej, przez Związek zakresu prowadzonych działań z zakresie gospodarki odpadami – przejęcie od wszystkich wyrażających taką chęć gmin zbiórki odpadów zmieszanych,

- rozszerzanie działalności Związku na obszar gmin położonych na terenie sąsiednich powiatów (np. powiat nidzicki, iławski czy Nowe Miasto Lubawskie).

Szczegółowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem sytemu gospodarki odpadami na terenie członków EZG „Działdowszczyzna” w oparciu o model związkowy przedstawiono poniżej.

6.2. Zbiórka odpadów

Pierwszym krokiem reorganizacji systemu gromadzenia odpadów jest objęcie tym systemem wszystkich wytwórców odpadów (mieszkańców, podmioty gospodarcze). Zgodnie z obowiązującymi przepisami powstające odpady powinny być gromadzone selektywnie.

6.2.1. Odpady zmieszane

Uzupełniając istniejący system należy dążyć do sytuacji kiedy objęci nim będą wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku, a także wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jego terenie. Proponuje się przyjęcie następujących rozwiązań:

- w zabudowie jednorodzinnej (dominującej na terenie gmin Związku) do zbiórki stosować pojemniki 110/120 litrowe tak aby na każde gospodarstwo (średnio 4-o osobowe) przypadał jeden taki pojemnik; w gminach gdzie funkcjonuje inny system zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej przejście na proponowany system powinno się odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych np. sołectwami; w przypadku rejonów dotychczas nie objętych zbiórką odpadów pojemniki 110/120 litrowe należy wprowadzać od samego początku,

- w zabudowie wielorodzinnej w perspektywie długookresowej dążyć do stosowania  w zbiórce odpadów pojemniki 1100 l (przypadający na ok. 50 mieszkańców);           w gminach gdzie dotychczas wykorzystywane są w tym typie zabudowy kontenery   o pojemności 5,5 lub 7 m3 należy je stopniowo zastępować pojemnikami 1100 l (np. z chwilą ich fizycznego zużycia, zepsucia), mogą one być też przesuwane do sezonowej obsługi obiektów rekreacyjnych lub podmiotów gospodarczych, proponowana wymiana pojemników podyktowana jest względami higieniczno sanitarnymi, harmonogram odbioru powoduje, że w okresach letnich w kontenerach KP-7 zachodzą procesy gnilne, można jednak przypuszczać, że w pewnych przypadkach z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne wymiana tak nie będzie możliwa (brak miejsca do ustawienia zwiększonej liczby pojemników)

- podmioty gospodarcze działające na terenie gmin Związku powinny posiadać własne pojemniki do gromadzenia wytwarzanych przez siebie odpadów, ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków.

Zestawienie liczby pojemników w poszczególnych gminach Związku w zależności od rodzaju zabudowy przedstawia tabela 16.

| Docelowa liczba pojemników niezbędnych od obsługi zbiórki odpadów zmieszanych w poszczególnych gminach członkach EZG „Działdowszczyzna” w zależności od typu zabudowy wg przyjętych założeń |  |  |  |  |  | T a b e la 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Zabudowa jednorodzinna 1) |  |  | Zabudowa wielorodzinna 2) |  |  |  |
|  | Ilość wymagana | Ilość istniejąca | Ilość do uzupełnienia | Ilość wymagana | Ilość istniejąca |  | Ilość do uzupełnienia |
| Działdowo (miasto) | 1.750 | 1.150 | 600 | 314 | - |  | 314 |
| Działdowo (gmina) | 1.993 | 689 | 1.304 | 41 | - |  | 41 |
| Iłowo-Osada | 1.361 | 50 | 1.311 | 46 | - |  | 46 |
| Lidzbark | 2.901 | 1.081 | 1.820 | 71 | - |  | 71 |
| Płośnica | 1.351 | - | 1.351 | 17 | - |  | 17 |
| Rybno | 1.667 | 300 | 1.367 | 15 | - |  | 15 |
| R a z e m | 11.023 | 3.270 | 7.753 | 504 | - |  | 504 |

1) pojemniki 110/120 l

2) pojemniki 1100 l

Wyliczoną liczbę pojemników należy traktować jako orientacyjna. Rzeczywista ilość pojemników potrzebnych do uzupełnienia według przyjętych założeń może się różnic od wyliczonej w powyższej tabeli. Powodem tego może być sytuacja gdy np. gospodarstwo domowe będzie składało się z 2 lub 3 osób.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności powinno nastąpić uzupełnienie pojemników w zabudowie jednorodzinne (pojemniki 110/120 litrowe).          W zabudowie wielorodzinnej proponowana wymiana pojemników będzie zrealizowana     w dalszej kolejności (w dłuższym okresie czasu).

6.2.2. Odpady opakowaniowe

Obecnie na terenie poszczególnych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” rozbudowywany jest system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Funkcjonuje on w oparciu o:

- worki plastikowe 60 i 120 litrowe w zabudowie jednorodzinnej,

- pojemniki 120 litrowe na szkło i plastik rozstawionymi na posesjach domów jednorodzinnych i w placówkach oświatowych,

- pojemniki 1100 litrowe do zbiórki opakowań z plastiku rozstawionymi w miejscach publicznych i osiedlach wielorodzinnych oraz do selektywnej zbiórki (papier, szkło, plastik) rozstawionymi w osiedlach wielorodzinnych w miastach i wsiach.

  - Związek planuje, także w najbliższym czasie rozstawienie zakupionych pojemników 240 litrowych zbiórki bioodpadów w osiedlach wielorodzinnych na terenie miasta Działdowa.

W dalszej perspektywie czasowej można rozważyć rozbudowę systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych o:

- rozdzielną zbiórkę szkła kolorowego i bezbarwnego,

- zbiórkę (wspólnie z papierem i tekturą) opakowań wielowarstwowych tzw. tetrapaków,

- rozbudowę systemu uzupełniającego w miejscach publicznych i placówkach oświatowych – zwiększenie ilości punków.

- włączenie od systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych także funkcjonujących na terenie gmin Związku podmiotów gospodarczych. Prowadzona w nich selektywna zbiórka powinna być realizowana   w co najmniej takim samym zakresie jak w gospodarstwach domowych tzn. szkło, tworzywa sztuczne, makulatura i metale. Rodzaj pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych w podmiotach gospodarczych będzie uzależniony od charakteru danej jednostki oraz ilości wytwarzanej frakcji danego surowca wtórnego. Mogą to być zarówno specjalistyczne pojemniki jak również pojemniki wykorzystywane do zbiórki odpadów zmieszanych.

Przyjmując proponowane rozszerzenie systemu selektywnej zbiórko odpadów opakowaniowych konieczne dokupienie odpowiedniej ilości właściwych pojemników (tabela 17)

| Ilość pojemników do uzupełnienia istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” |  | T a b e l a 17 |
| --- | --- | --- |
| Wprowadzenie rozdzielnej zbiórki szkła białego i kolorowego 1) |  |  |
| - Pojemniki 120 litrowe | 1.125 |  |
| - Pojemniki 1100 litrowe | 140 |  |
| Rozbudowa systemu uzupełniającego w miejscach publicznych 2) |  |  |
| - Działdowo (miasto) | 5 |  |
| - Działdowo (gmina) | 3 |  |
| - Iłowo-Osada | 3 |  |
| - Lidzbark | 5 |  |
| - Płośnica | 3 |  |
| - Rybno | 3 |  |

1) liczba pojemników do zbiórki szkła

2) liczba zestawów pojemników 1100 litrowych do zbiórki: szkła, papieru i tworzyw sztucznych

6.2.3. Odpady organiczne

Głównym źródłem powstawania odpadów organicznych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” są gospodarstwa domowe, oczyszczalnie ścieków, tereny zielone, na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne oraz niektóre podmioty gospodarcze i gospodarstwa rolne. Związek prowadzi przy składowisku w Zakrzewie pryzmowo-komorową kompostownię osadów ściekowych, w której przetwarzane są odpady organiczne. W związku z powyższym wskazana jest kontynuacja działań mających prowadzić do dokończenia, zgodnie z założeniami, budowy systemu selektywnej zbiórki bioodpadów:

- kontynuacja i rozbudowa systemu zbiórki odpadów organicznych z oczyszczalni ścieków (osadów) ze wszystkich działających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” oraz z utrzymania terenów zielonych – kierowanie wszystkich tych odpadów organicznych, których nie można wykorzystać w inny sposób do instalacji do ich odzysku (kompostowni w Zakrzewie),

- wprowadzając zbiórkę odpadów organicznych z gospodarstw domowych na terenie miasta Działdowa w zabudowie wielorodzinnej w specjalnych pojemnikach tzw. biokompostainerach ustawionych przy punktach zbiórki odpadów zmieszanych czy surowców wtórnych – planowane rozpoczęcie zbiórki w 2005 r.

- wprowadzenie zbiórki odpadów organicznych, trawy i liści, z indywidualnych gospodarstw domowych w oparciu o zbiorcze kontenery KP-7 rozstawionych           w rejonach zabudowy jednorodzinnej – kontenery mogą przechodzić z wymiany pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych (wymiana kontenerów KP-7 na pojemniki 1100 l).

W dalszej perspektywie czasowej należy rozważyć możliwość rozszerzenia systemu selektywnej zbiórki bioodpadów o:

- zbiórkę odpadów organicznych z gospodarstw domowych na terenie wszystkich gmin Związku w pierwszej kolejności z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Lidzbarka,

- stworzenie systemu zbiórki odpadów organicznych z podmiotów gospodarczych, które zadeklarują chęć przetwarzania swych odpadów organicznych w związkowej kompostowni (w przypadku możliwości technicznych).

6.2.4. Odpady niebezpieczne

Podobnie jak pozostałe odpady także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w sposób selektywny. Z racji na swoje właściwości fizyko-chemiczne stanowią one realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka.

Z uwagi na fakt, że podmioty gospodarcze (w tym placówki służby zdrowia                i weterynarii) zmuszone są z mocy obowiązujących przepisów prawnych prowadzić odpowiednią ewidencję tego typu odpadów, a także postępować z nimi w sposób zapewniający bezpieczne gromadzenie i unieszkodliwianie (przekazywanie specjalistycznym firmom) poniżej przedstawiono rozwiązania zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami EZG „Działdowszczyzna” będzie kontynuował wprowadzony system zbiórki niektórych odpadów niebezpiecznych:

- baterii – zbieranie w specjalnych pojemnikach rozstawionych na terenie gmin członkowskich (60 punktów zbiórki w placówkach oświaty, urzędach i dużych sklepach),

- padłych zwierząt – w ramach zawartego porozumienia firma wywozowa, będzie kontynuować obsługę rolników z terenu gmin należących do Związku na zasadzie zgłoszenia telefonicznego, padłe zwierzęta będą kierowane do zbiornicy padłych zwierząt w miejscowości Jabłonowo.

Dodatkowo na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” konieczne będzie stworzenie także systemu selektywnej zbiórki pozostałych odpadów powstających           w gospodarstwach domowych. Powinny one być zbierane w następujący sposób:

- w czasie okresowych zbiórek polegających na tym iż w określonych dniach przez teren gmin Związku przejeżdżałby specjalny pojazd (z firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na zbiórkę i transport tego typu odpadów) wyposażony           w odpowiednio zabezpieczone pojemniki czy kontenery. Zbierałby on wyznaczone rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, takie jak:

- farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,

- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

- odczynniki chemiczne i fotograficzne i opakowania po nich,

- przeterminowane lekarstwa,

- zużyte tonery drukarek,

- baterie jednorazowe, w tym alkaliczne,

- zużyte smary i oleje przepracowane,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,

- aerozole,

Zgodnie z przyjętymi zasadami okresowych zbiórek mieszkańcy mogliby się pozbywać wymienionych odpadów we wcześniej ustalonych ilościach (ilościach odpowiadających ich prawdopodobnemu wytworzeniu w gospodarstwie domowym np. do 5 puszek po farbach czy 5 szt. świetlówek),

- gromadzone w utworzonych na terenie gmin członkowskich Lokalnych Punktach Gromadzenia Odpadów (w pierwszej kolejności przy związkowym składowisku        w Zakrzewie oraz przy składowisku w Ciechanówku a w dalszej perspektywie         w każdej gminie związku). W punkcie tym mieszkańcy mogliby oddać na tych samych zasadach co w zbiórce okresowej wytworzone w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne (te same rodzaje i limity odpadów niebezpiecznych) poza terminem zbiórek okresowych.

- Z uwagi na rolniczy charakter gmin Związku uregulowaniu powinna zostać także kwestia zbiórki i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie   z art. 16 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych część odpadów niebezpiecznych np. opakowania po środkach ochrony roślin (pestycydy, herbicydy, insektycydy itp.) powinny być zwracane bezpośrednio przez ich użytkowników do punków sprzedaży, w których zostały nabyte. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą sprzedawca ma obowiązek je przyjąć zwracając pobraną kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na własny koszt odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku oraz odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, a które zostały zwrócone prze ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 w/w ustawy). Zgodnie z założeniami planu wojewódzkiego opakowania po środkach ochrony roślin powinny być czasowo gromadzone także w Lokalnych Punktach Gromadzenia Odpadów. Zbiórką opakowań po nietoksycznych substancjach stosowanych w rolnictwie (folie po nawozach np. typu bigbag, folie po kiszonkach, itp.) mogą być zbierane przez firmę OSADUS i przekazywane do dalszego odzysku lub wykorzystywane na własne potrzeby.

- Frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem warunków ochrony środowiska, a także zdrowia ludzi jest azbest. Azbest najczęściej występuje w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako pokrycia dachów lub elewacji budynków a także azbestowo-cementowych rur wodociągowych.           Krajowy plan gospodarki odpadami zakłada wymianę elementów zawierających azbest na 30 lat czyli do 2032 r. Tempo usuwania azbestu będzie w dużej mierze będzie zależało od możliwości jego bezpiecznego składowania. W województwie warmińsko-mazurskim planuje się wybudowanie co najmniej 3 składowisk do składowania azbestu oraz kwater i miejsc do czasowego gromadzenia na funkcjonujących obiektach oraz tworzenie miejsc czasowego składowania odpadów azbestowych w gminach. Na obszarze gmin członków EZG „Działdowszczyzna” taki punkt czasowego przetrzymania odpadów zawierających azbest można utworzyć przy planowanej sortowni odpadów w Działdowie. Z uwagi na udowodnioną szkodliwość azbestu (dostanie się jego pyłków do dróg oddechowych powoduje nakłuwanie pęcherzyków płuc) azbest został zaliczony do substancji szkodliwych dla zdrowia. Sposoby postępowania z wyrobami zawierającymi azbest określono           w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (z 2 kwietnia 2004 r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na właściwości azbestu oraz obowiązujące regulacje prawne usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest, na podstawie tego przeglądu sporządza się Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę tę przejmuje powiatowy inspektor budowlany, który informuje starostwa powiatowe oraz urzędy gminy   o przejętych protokołach ocen.

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót                        z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- uzyskać pozwolenie na budowę (wykonywanie) prac remontowo-budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych

Usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników. Do obowiązków takiej firmy należy między innymi:

- przygotowanie planu organizacji i technologii wykonywania prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

- opracowanie i złożenia do właściwego starosty wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

- zawarcia umów – jeśli sama nie prowadzi prac w tym zakresie, z:

- firmą transportującą zdemontowane wyroby z placu budowy na składowisko odpadów niebezpiecznych

- zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na składowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest

- firmą wykonującą badania monitoringowe powietrza na wykonanie wymaganych kresowych badań (przy usuwaniu azbestu o powierzchni powyżej 500 m2)

- wykonanie prac demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest              z obiektu budowlanego – wdrożenie procedur „Wytwarzanie, pakowanie             i oznakowanie odpadów zawierających azbest” oraz „Odbiór odpadów zawierających azbest” bądź „Transport odpadów zawierających azbest”          (w przypadku jeśli sama prowadzi także transport takich odpadów)

- sporządzenie „Karty ewidencji odpadów” oraz „Karty przekazania odpadów”

- przedstawienie właścicielowi obiektu dowodu prawidłowego wykonania prac oczyszczenia azbestu.

Równocześnie w listopadzie 2003 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Rozporządzenie to określa:

- wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania,

- wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- wymagania techniczne jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu                       i przemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu           i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest oraz pomieszczeń,         w których się one znajdują,

- sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,             w miejscach ich wykorzystywania,

- formę, układ i terminy przedkładania informacji:

- rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest,

- instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,

- czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska,

- przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

6.2.5. Odpady wielkogabarytowe, z sektora budowlanego, wraki samochodowe

Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gmin członków EZG „Działdowszczyzna” proponuje się:

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w czasie zbiórek okresowych. Zbierane byłyby tylko te odpady wielkogabarytowe, które powstają      w gospodarstwach domowych (stare meble, sprzęt RTV, lodówki itp.).                       W wyznaczony dzień mieszkańcy mogliby te przedmioty (uszkodzone lub niepotrzebne) wystawić przed swoje posesje skąd byłyby zabierane; Dodatkowo proponuje się utworzenie na terenie Związku Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów, w których mieszkańcy mogliby się pozbywać tego typu odpadów poza terminem okresowych zbiórek; Punkt taki mógłby zostać utworzony w pierwszej kolejności w Działdowie i Lidzbarku przy istniejącej infrastrukturze składowisk.

- zbiórkę odpadów z sektora budowlanego (głównie gruzu i kamieni polnych)             w specjalnie wyznaczonych miejscach – Lokalnych Punktach Gromadzenia Odpadów. Odpady tego typu mogłyby być dowożone przez mieszkańców we własnym zakresie lub przez firmy wywozowe którym usługa taka została zlecona przez mieszkańców. Punkt taki w pierwszej kolejności mógłby zostać utworzony Działdowie przy planowanym przeniesieniu i rozbudowie sortowni z Kurek.

- zbiórkę wraków samochodowych w specjalnie wyznaczonych punktach. Funkcje punktów zbiórki a jednocześnie przerobu wraków samochodowych w ramach związkowego systemu mogłyby przejąć działające na terenie powiatu działdowskiego prywatne firmy zajmujące się demontażem wraków samochodowych w Działdowie, Iłowie-Osadzie i Ciechanówku.

6.3. Zbiórka i transport odpadów

Obecnie na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” działa                        9 przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką i transportem odpadów zmieszanych. Żadne       z nich nie prowadzi działalności poza obszarem danej gminy. Zbiórkę odpadów opakowaniowych zbieranych w systemie selektywnej zbiórki prowadzi firma powołana przez Związek.

W związku z faktem, że obecnie funkcjonujący system zbiórki działa sprawnie pod względem logistycznym, a także deklarowaną przez poszczególne gminy Związku chęcią jego zachowania w obecnej formie proponuje się go nie zmieniać.

Kwestią wymagającą dopracowania jest tylko sprawa objęcia nim wszystkich mieszkańców wg założeń omówionych w punkcie 6.2.1. Obowiązek wyegzekwowania na każdym wytwórcy odpadów posiadania umowy na wywóz odpadów spoczywa na urzędach gmin.

W dalszej perspektywie czasowej proponuje się rozważenie możliwości przekazania obowiązku zbiórki odpadów zmieszanych przez wyrażające taką chęć gminy EZG „Działdowszczyzna”. W przypadku proponowanego zwiększonego zakresu zadań EZG najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłaby realizacja tych obowiązków przez firmę OSADUS lub innym firmom działającym na terenie gmin Związku. W tej sytuacji konieczne jej będzie dosprzętowienie pozwalające na obsługę zbiórki odpadów zmieszanych z terenu gmin członkowskich. Możliwe jest także włączenie do istniejącej firmy dotychczas obsługujących zbiórkę i transport odpadów zmieszanych na tym terenie przedsiębiorstw komunalnych bądź podpisanie z nimi umów na świadczenie tych usług dla EZG „Działdowszczyzna”. Oprócz zbiórki odpadów zmieszanych, Związkowa firma transportowa (OSADUS) zajmowałaby się także zbieraniem i transportem odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

W związku z rozbudowywaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów konieczny będzie także zakup nowego sprzętu do jego obsługi:

- 1 samochodu skrzyniowego o ładowności do 6 ton z przyczepą – przeznaczonego do zbiórki odpadów opakowaniowych,

- 1 śmieciarki z załadunkiem bocznym obsługującej pojemniki 240 i 1100 litrowe – przeznaczonego do zbiórki odpadów organicznych i odpadów opakowaniowych np. śmieciarka typu SK-1.

Niezależnie od podmiotu(-ów) ostatecznie realizującego zbiórkę odpadów zmieszanych, wszystkie odpady zebrane powinny być kierowane do odzysku                     i unieszkodliwienia w instalacjach zarządzanych przez Związek:

- odpady zmieszane – składowisko w Zakrzewie i Ciechanówku,

- odpady organiczne z gospodarstw domowych, osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, odpady organiczne z utrzymania terenów zielonych – kompostownia         w Zakrzewie,

- selektywnie zebrane odpady opakowaniowe (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, odpady wielkogabarytowe, odpady z sektora budowlanego – sortownia w Kurkach docelowo (po przeniesieniu) w Działdowie

lub, z którymi ma on podpisane odpowiednie porozumienie (wraki samochodowe, odpady niebezpieczne).

Jedyną grupą odpadów, które nie byłyby zbierane przez firmę Związkową to odpady niebezpieczne. Ich zbiórkę należy zlecić firmie zewnętrznej posiadającej niezbędny sprzęt oraz pozwolenia.

6.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

6.4.1. Odzysk odpadów

W ramach EZG „Działdowszczyzna” obecnie na terenie jego gmin członkowskich funkcjonują dwie instalacje od odzysku odpadów: sortownia surowców wtórnych              w Kurkach oraz pryzmowo-komorowa kompostownia osadów ściekowych w Zakrzewie.  W instalacjach tych prowadzony jest odzysk i przetwarzanie poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób selektywne na terenie gmin członkowskich. Realizacja tych działań powinna być nadal w nich kontynuowana.

Wraz z rozbudową systemu selektywnej zbiórki na terenie gmin członkowskich należy przypuszczać, że zwiększy się strumień odpadów kierowanych do odzysku           w wymienionych instalacjach. Spowoduje to tym samym prawdopodobnie konieczność ich rozbudowy lub dosprzętowienia.

Sortownia surowców wtórnych w Kurkach – z uwagi na ograniczone możliwości rozbudowy sortowni na terenie Kurek zakłada się jej przeniesienie i rozbudowę na terenie miasta Działdowa. Przewiduje się, że sortownia zostanie zlokalizowana na terenie dawnej, obecnie już nie funkcjonującej fermy tuczu przemysłowego. Przewidziany teren posiada pełne uzbrojenie w niezbędne media, pod sortownię przewidziano ok. 5 ha powierzchni. Do sortowni mają być przeniesione wszystkie urządzenia dotychczas wykorzystywane w sortowni w Kurkach: belownica, kruszarka. Jednocześnie planuje się zamontowanie prostej czterostanowiskowej linii sortowniczej (z możliwością dalszej rozbudowy). Przy sortowni przewiduje się także utworzenie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych i drewnianych, składowania odpadów z sektora budowlanego oraz miejsce tymczasowego składowania wyrobów zawierających azbest.

W ramach koncepcji modernizacji i rozbudowy funkcjonującej kompostowni osadów ściekowych w Zakrzewie przewiduje się następujące rozwiązania:

- zadaszenie obecnych sektorów I i II kompostowni wiatą o konstrukcji stalowej          o minimalnej wysokości 5 m, szerokości 60-64 m, długości 90 m i powierzchni zadaszenia – 5.800 m2; przy zadaszeniu należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejącej wiaty; jednocześnie na terenie obecnego sektora II wykonane zostaną kanały dla potrzeb odprowadzenia nadmiaru wód odciekowych oraz napowietrzania pryzm kompostowych.

- utwardzenie i zadaszenie obecnego sektora III kompostowni; przewiduje się utwardzenie tego sektora nawierzchnią betonową (jak w sektorze II) wraz                     z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji; zadaszenie sektora wiatą              o konstrukcji stalowej o minimalnej wysokości 5 m, szerokości 60-64 m, długości   80 m i powierzchni utwardzenia i zadaszenia – 4.800 m2.

- rozbudowa kompostowni w północno-wschodniej części działki nr 141/8 na powierzchni około 1,8 ha, na tym terenie przewiduje się utworzenie kolejnych sektorów kompostowni (wraz z drogami dojazdowymi), utwardzonych nawierzchnią betonową wraz z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej a następnie dalej przez osadnik i separator do odbiornika (rzeka Działdówka).

Jednocześnie przewiduje się uzupełnienie wyposażenia technicznego kompostowni – zakup rębaka do rozdrabniania organicznych odpadów pochodzących       z utrzymania terenów zielonych (gałęzie).

Otrzymywany w wyniku prowadzonego procesu odzysku odpadów organicznych substrat humusowy powinien być wykorzystywany w pierwszej kolejności do zabiegów rekultywacyjnych na składowiskach w Zakrzewie, Ciechanówku, Dębieniu i Rywocinach. Może on być także wykorzystywanie do rekultywacji obszarów zdegradowanych np. wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych w Turzy Wielkiej (gmina Działdowo) czy Niechłoninie (gmina Płośnica).

6.4.2. Unieszkodliwianie odpadów

Funkcjonujące w miejscowości Zakrzewo składowisko pełni rolę składowiska związkowego. W perspektywie przewidziane jest ono do obsługi rejonu, tj. do przyjmowania odpadów z terenu gmin wchodzących w skład EZG „Działdowszczyzna” oraz gmin powiatów ościennych województwa warmińsko-mazurskiego.

W chwili obecnej eksploatowana kwatera ulega stopniowo całkowitemu wypełnieniu.

Założenia modernizacji i rozbudowy składowiska przewidują:

- nawiązanie do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej składowiska        i kompostowni,

- wydzielenie trzech nowych kwater składowiska, ze względu na wielkość terenu do wykorzystania pod rozbudowę i ilość dowożonych odpadów,

- zaprojektowanie systemu drenażu odcieków nowych kwater z uwzględnieniem istniejącego zbiornika bezodpływowego oraz przewidywanej lokalizacji oczyszczalni ścieków.

Nowe kwatery składowiska będą miały charakter napowierzchniowo-wgłębny         i oznaczone będą numerami od 2 do 4. W pierwszym etapie rozbudowy wykonana będzie kwatera nr 2, po zakończeniu jej eksploatacji składowisko zostanie rozbudowane              o kwatery nr 3 i 4. Zakłada się, że:

- kwatery formowane będą w obrębie obwałowań powstałych z gruntu pozyskanego  w wyniku kształtowania dna kwatery,

- formowanie obwałowań z nachyleniem wewnętrznym 1:3 a zewnętrznym 1:2,

- rzędna poziomu koron kwater wyniesie 160-162 m npm,

- rzędna poziom dna kwater wyniesie 155,27-156,00 m npm,

- kwatera nr 2 będzie miała powierzchnię (na poziomie korony) – 6.800 m2                   i pojemność geometryczną (do poziomu korony) – 24.000 m3,

- kwatera nr 3 będzie miała powierzchnię (na poziomie korony) – 21.000 m2                 i pojemność geometryczną (do poziomu korony) – 83.000 m3,

- kwatera nr 4 będzie miała powierzchnię (na poziomie korony) – 19.000 m2                 i pojemność geometryczną (do poziomu korony) – 67.000 m3,

Dla zwymiarowania czasu eksploatacji nowych kwater składowiska przyjęto średnioroczne dostawy odpadów na poziomie 30.000 m3/rok (niezagęszczonych). Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne projektowanych kwater przedstawia tabela 18.

| Zestawienie podstawowych parametrów kwater przy planowanej rozbudowie składowiska w Zakrzewie |  |  |  |  |  | ## T a b e l a 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Pow. kwatery górą | Pow. dna kwatery | Średnia wysokość składowania odpadów | Objętość kwatery z uwzgl. końcowej wierzchowiny | Pojemność kwatery z uwzględnieniem zagęszczania n=3,5 | Okres eksploatacji kwater z uwzgl. zagęszczania n=3,5 |
|  | [m2] | [m2] | [m] | [m3] | [m3] | [lata] |
| 2 | 6.800 | 1.900 | 5,5 | 60.500 | 211.750 | 7,1 |
| 3 | 21.000 | 13.000 | 4,9 | 223.000 | 780.500 | 26,0 |
| 4 | 19.000 | 10.090 | 4,7 | 197.000 | 689.500 | 23,0 |
|  | 46.800 | 24.990 |  | 480.500 | 1.681.750 | 56,1 |

Przy uwzględnieniu zagęszczania składowanych odpadów kompaktorem (współczynnik zagęszczenia n=3,5) w nowej kwaterze nr 2 można zgromadzić 211.750 m3 odpadów. Zatem może być ona eksploatowana przez okres około 7 lat. Jednocześnie należy zaznaczyć, że do wykorzystania pozostaje również objętość obecnie eksploatowanej kwatery nr 1 do przewidywanej wierzchowiny. Objętość ta wynosi    72.000 m3, co przy uwzględnieniu zagęszczania pozwala na zgromadzenie 252.000 m3 odpadów (czas eksploatacji – 8,4 lat)

Przedłużenie okresu eksploatacji składowiska można osiągnąć przez wprowadzenie na szeroką skalę innych elementów kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów w tym przede wszystkim segregacji odpadów.

Istniejące warunki gruntowo-wodne nie wymagają odwodnienia terenu przewidzianego pod nowe kwatery składowiska. Uszczelnienie nowych kwater składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie będzie spełniać zapisy zawarte             w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. W nawiązaniu do zapisów §5 rozporządzenia przewiduje się następujący schemat uszczelnienia dna i skarp projektowanych kwater:

- sztuczna bariera geologiczna składającą się z warstwy uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m oraz maty bentonitowej; bariera ta zapewnia przepuszczalność na poziomie k ≤ 1,0 x 10-9 m/s

- izolacja syntetyczna w postaci geomembrany (folii) PEHD grub. 2,0 mm, będąca uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej

Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostaną warstwa geowłókniny o gramaturze 400 g/m2 oraz warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s oraz miąższości 0,5 m.

System drenażu wód odciekowych powstających w nowych kwaterach składowiska będzie znajdował się na zaprojektowanej izolacji syntetycznej (geomembranie). System ten składa się z następujących elementów:

- warstwa drenażowa z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 1 x 10-4 m/s o grubości   0,5 m.

- drenaż nafoliowy wykonany z rur dwuściennych perforowanych z PEHD o średnicy wewnętrznej 200 mm.

Drenaż ułożony zostanie ze spadkami 5‰ na podsypce z piasku drobnego o grubości    10 cm w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu 16-32 mm. Wyprowadzenie ciągów drenarskich poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje się wykonać rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy 200 mm. Ciągi drenarskie wyprowadzone z kwatery nr 2 włączone będą do istniejących studni rewizyjnych na szczelnym zbiorczym rurociągu odcieku 200 mm z odpływem do funkcjonującej przepompowni i dalej do istniejącego bezodpływowego zbiornika odcieku. W przypadku projektowanych kwater nr 3 i nr 4 przewiduje się odprowadzenie odcieku do nowej przepompowni i dalej do przewidywanej w północnej części terenu oczyszczalni ścieków. Wariantowo przewidziano również skierowane odcieku z kwater nr 3 i 4 do istniejącego zbiornika odcieku. Wiązać będzie się to jednak z koniecznością zmniejszenia pojemności tych kwater. Należy dodać, że na etapie wykonywania projektu budowlanego kwatery nr 4 należy rozważyć możliwość zwiększenia jej powierzchni w kierunku południowo-wschodnim i powiązania z kwaterami nr 1 i nr 2. Wiązać się to będzie z koniecznością likwidacji lub zabezpieczenia obecnie funkcjonującego zbiorczego rurociągu odcieku.

W pierwszym etapie eksploatacji nowych kwater składowiska przewiduje się bierny sposób odgazowania nowych kwater nr 2-4 w postaci pionowych studni odgazowujących – 3 studnie na kwaterze nr 2, 6 studni na kwaterze nr 3 oraz 5 studni na kwaterze nr 4. Każda taka studnia składa się z prefabrykowanej płyty betonowej, na której układa się rurę stalową o długości 1,2 m i średnicy 823/11 mm. Studnie odgazowujące wypełnione będą tłuczniem kamiennym 20/40mm oraz posiadać będą uchwyty umożliwiające ich podnoszenie w miarę wypełniania się kwater składowiska. Po wypełnieniu kwater składowiska odpadami przewiduje się zainstalowanie na kwaterach składowiska instalacji służącej do odprowadzenia powstającego gazu składowiskowego. W zależności od składu powstającego w przyszłości gazu będzie on wykorzystywany energetycznie lub spalany w pochodni

Zgodnie z założeniami mające zostać oddane do użytku w lipcu br. składowisko    w Ciechanówku będzie obsługiwało miasto i gminę Lidzbark, gminę Rybno oraz częściowo gminy Płośnica. W dalszej perspektywie czasowej po podpisaniu porozumienia (przystąpieniu do EZG „Działdowszczyzna) możliwe jest korzystanie z niego także przez gmin z powiatu Nowe Miasto Lubawskie (gmina Grodziczno) i Iława (gmina Lubawa). Przy składowisku planuje się utworzenie Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów obsługującego ten sam obszar.

Zgodnie z projektem wybudowana została kwatera o powierzchni 13.300 m2 posiada pojemność blisko 72 tys. m3. Kwatera o charakterze napowierzchniowo-wgłębny posiada obwałowania o nachyleniu wewnętrznym 1:3 i zewnętrznym 1:2. Rzędna obwałowania zewnętrznego wynosi 163,00 m n.p.m..

Warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji hydrogeologicznej nie wykazują potrzeb odwodnienia terenu. Nie ma również takiej potrzeby w stosunku do drenażu podfoliowego. Uszczelnienie kwatery stanowi geomembrama (folia) z PEHD gr. 2,0 mm, ułożona na warstwie maty bentonitowej na dnie i skarpach wewnątrz kwatery. Folia zabezpieczona będzie geowłókniną o gramaturze 200 g/m2 oraz okrytą warstwą filtracyjno-ochronną z piasku o współczynniku filtracji k10 ≥ 10 m/d o grubości 0,4 m. Drenaż nafoliowy wykonany został w systemie holenderskim, tzn. na obu zakończeniach ciągów drenarskich projektuje się studzienki. W kwaterze przewidziano dwa ciągi drenarskie wykonane z rur dwuściennych perforowanych z PEHD. Średnica wewnętrzna 200 mm. Drenaż ułożony zostanie na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm           i na geowłókninie 200 g/m2 w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu  16-32 mm. Wyprowadzenie ciągów drenarskich poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje się wykonać rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy 200 mm.

Ciągi drenarskie wyprowadzone z kwatery włączone będą do studni rewizyjnych na szczelnym zbiorczym rurociągu odcieku  200 mm z dwuściennych rur PEHD. Wylot rurociągu skierowano do bezodpływowego żelbetowego zbiornika odcieku. Zbiornik odcieku stanowi zbiornik w postaci kwadratowej komory o wymiarach 6,0 x 6,0 m                 o objętości czynnej 80,64 m3.

W kwaterze składowiska planuje się zainstalowanie systemu odgazowania           w postaci trzech studni z rur stalowych 823/11 o długości 1200 mm, posadowionych na płycie prefabrykowanej; będą one wypełnione materiałem porowatym (np. gruz lub tłuczeń 20-40 mm), studnie nadbudowywane będą w miarę wzrostu składowiska.

Na składowisku znajduję się także jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek biurowo-socjalny. Znajdują się w nim pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi składowiska oraz pomieszczenia techniczne tj. dyżurka i magazyn. Naprzeciwko budynku biurowo-socjalnego przewidziano zamontowanie wagi samochodowej. Na terenie składowisko wykonano także garaż na sprzęt składowiskowy oraz system dróg wewnętrznych wraz z placem z zasiekami na surowce opakowaniowe.

Zgodnie z deklaracjami władz gminy Rybno składowisko w Dębieniu będzie użytkowane do 2007 r. Po tym czasie ma zostać zamknięte i poddane procesom rekultywacji a odpady z gminy Rybno będą deponowane na składowisku w Ciechanówku. Jednak jego eksploatacja w przewidzianym okresie wymaga uzupełnienie infrastruktury technicznej.

Istniejące nieczynne składowisko odpadów niebezpiecznych – mogilnik                        w miejscowości Rywociny powinien być zlikwidowany zgodnie z przyjętym przez sejmik województwa Warmińko-Mazurskiego „Programem likwidacji w województwie Warmińsko-Mazurskim starych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. mogilników)”. Według tego programu oraz z zgodnie wydaną decyzją zatwierdzającą „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla inwestycji polegającej na likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie powiatu działdowskiego woj. Warmińsko-mazurskie, miejscowość Rywociny (gmina: Działdowo) – mogilnik” ma on być zlikwidowany do końca 2004 r. Zatwierdzony program zakłada przy likwidacji mogilnika usuniecie następujących rodzajów i ilości odpadów:

- odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksycznie i toksyczne (02 01 08) – 160,0 Mg,

- zużyty węgiel aktywny z wyłączeniem 06 07 02 (06 13 02) – 0,1 Mg,

- sorbenty, materiały filtracyjne w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i uprania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (15 02 02) – 0,1 Mg,

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne (17 01 06) – 100,0 Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (17 05 03) – 940,0 Mg.

Przed przystąpieniem do wydobycia odpadów z mogilnika teren wokół niego zostanie wyłożony chemoodporną folia w celu zminimalizowania ewentualnego skażenia gruntu    w czasie wykonywania prac. Wybranie zawartości mogilnika (zbiorników i bunkrów) przy użyciu specjalistycznego sprzętu małogabarytowego a częściowo ręcznie. Zawartość mogilnika przeznaczona do termicznego unieszkodliwienia zostanie przeładowana do specjalnych chemoodpornych pojemników posiadających certyfikat UN klasy Y. Wraz       z odpadowymi środkami ochrony roślin do pojemników zapakowane zostaną materiały izolacyjne wraz z otoczką z najbardziej zanieczyszczonego gruntu oraz wszystkie zanieczyszczone materiały zużyte w procesie przygotowania transportu. Napełnione, szczelnie zamknięte pojemniki, zostaną przewiezione specjalistycznym transportem bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienie w wysokotemperaturowym, obrotowym piecu w spalarni odpadów niebezpiecznych. Betonowe obudowy mogilnika (pokrywy, płyty denne oraz kręgi) nasycone przeterminowanymi środkami ochrony roślin zostaną rozkruszone przy pomocy młota udarowego na kawałki wielkości ok. 10 cm a następnie przewiezione specjalistycznym transportem na miejsce unieszkodliwienia – składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wyłączenie z użytkowania planowanych do zamknięcia składowisk nakłada na zarządzającego przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych. Działania te powinny być poprzedzone sporządzeniem właściwych projektów rekultywacji określających terminy       i sposób realizacji tych działań. Do zabiegów rekultywacyjnych składowisk a także nieczynnych wyrobisk kruszyw naturalnych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” w pierwszej kolejności powinien być wykorzystywany substrat humusowy wytwarzany w związkowej kompostowni w Zakrzewie. Jednocześnie z uwagi na:

- unikatowe walory przyrodnicze gmin Związku,

- zaleganie pod częścią nich GZWP,

- zapisy planu powiatowego

- zapisy planu wojewódzkiego (zakaz dowozu odpadów spoza województwa za wyjątkiem powstałych w powiatach ościennych i przeznaczonych do recyklingu) do rekultywacji gruntów i wykorzystania rolniczego nie należy stosować odpadów z procesów termicznych ani osadów ściekowych, wytworzonych poza terenem gmin członków EZG „Działdowszczyzna”.

Elementem jaki powinien także funkcjonować w rozbudowywanym systemie gospodarki odpadami jest Lokalny Punk Gromadzenia Odpadów. Docelowo Punkt taki powinien powstać na terenie każdej z gmin Związku. Byłby on wyposażony w szereg pojemników (kontenerów) do poszczególnych rodzajów odpadów. Do punktu tego odpady mogliby dostarczać mieszkańcy w ilościach przekraczających pojemność stosowanych     w selektywnej zbiórce pojemników czy poza terminem wyznaczonych zbiórek. Poza podstawowym zakresem zbieranych odpadów opakowaniowych (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura) Punkt służyłyby głównie do zbiórki i czasowego przetrzymania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, z sektora budowlanego oraz organicznych (z ogrodów i terenów zielonych). Punkt taki powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, całodobowy dozór oraz być obsługiwane przez przeszkolonych pracowników. Następowałoby w nim także zagospodarowywanie odpadów wielkogabarytowych (rozdział na poszczególne frakcje) oraz odpadów z sektora budowlanego (rozdrobnienie). Frakcje nie nadające się do dalszej przeróbki byłyby deponowane na funkcjonujących składowiskach. Pierwszy taki punkt proponuje się utworzyć przy sortowni w Działdowie i składowisku w Ciechanówku.

DALEJ