### IV. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCIOWYCH ODPADÓW

Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić zmiany, które będą następować w kolejnych latach, a dotyczących ilości i składu odpadów powstających na danym terenie. Głównymi elementami, które będą wpływały na zmiany ilości odpadów to:

- zmiany ilości mieszkańców,

- zamożność i styl życia mieszkańców,

- rozwój ekonomiczny kraju (regionu),

- wydajność produkcji.

W rozdziale III przedstawiono informacje na temat obecnie wytwarzanych ilość odpadów w terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna”. Łączna ilość odpadów powstających (według dostępnych danych) na ich terenie w ubiegłym roku wynosi ok. ok. 22.043,7 Mg z czego ponad 56% stanowią zmieszane odpady komunalne. Należy jednak pamiętać, że w związku z nie objęciem wszystkich wytwórców systemem zbiórki odpadów oraz brakiem dokładnej ich ewidencji nie odzwierciedla ona stanu faktycznego. Ponieważ ilość obecnie wytwarzanych odpadów powinna być punktem wyjścia do prognozy na najbliższe lata konieczne jest ustalenie (oszacowanie) w miarę jak najdokładniej rzeczywistej ilości odpadów powstających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna”.

4.1. Szacowana ilość odpadów powstających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna”

4.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych

Dotychczas na terenie poszczególnych gmin nie jest prowadzona pełna ewidencja jakościowa i ilościowa powstających odpadów. Systemem zbiórki odpadów objętych jest blisko 90% mieszkańców. W związku z powyższym w celu wyznaczenia właściwej podstawy do dalszej analizy konieczne jest dokładne wyznaczenie składu morfologicznego odpadów i ich ilości. Czynniki te są w głównej mierze uzależnione od miejsca (warunków) powstawania odpadów. Do najistotniejszych czynników kształtujących morfologię odpadów można zaliczyć rodzaj zabudowy mieszkalnej oraz sposób zaopatrzenia w ciepło. Wymusza to podział typów mieszkalnictwa na:

- wielorodzinne, a w tym:

- ze zbiorczym zaopatrzeniem w ciepło (z kotłowni grupowej) lub gazowym – TYP 1

- z lokalnym źródłem ciepła (ogrzewanie mieszane z przewagą palenisk węglowych lub koksowych) – TYP 2

- jednorodzinne (zagrodowe) a w tym:

- z ogrzewaniem z piecy na węgiel, koks lub drewno – TYP 3;

- z ogrzewaniem z piecy na gaz lub olej opałowy – TYP 4

Liczbę mieszkańców w poszczególnych jednostkach osadniczych na terenie gminy, z podziałem wyróżnionych rodzajach zabudowy przedstawia tabela 8.

| Liczba mieszkańców gminy członków EZG „Działdowszczyzna” w poszczególnych typach zabudowy 1) |  |  |  |  | T a b e la 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | TYP 4 |  | Razem |
| Działdowo (miasto) | 10.600 | 5.100 | 4.200 | 1.800 |  | 21.700 |
| Działdowo (gmina) | 1.064 | 1.000 | 7.500 | 471 |  | 10.035 |
| Iłowa-Osada | - | 1.430 | 4.962 | 1.016 |  | 7.408 |
| Lidzbark | 2.528 | 999 | 7.573 | 4.032 |  | 15.132 |
| Płośnica | 477 | 388 | 5.402 | - |  | 6.267 |
| Rybno | - | 741 | 6.335 | 333 |  | 7.409 |
| Razem | 14.669 | 9.658 | 35.972 | 7.652 |  | 67.951 |

1) dane wg Urzędu Gmin – stan na dzień 31 grudnia 2003 r.

W oparciu o powyższe założenia stworzono model średniego składu morfologicznego odpadów z gospodarstw domowych. Wynik analizy przedstawiono            w formie zestawienia w tabeli 9. Przy konstruowaniu modelu posłużono się metodyką           i parametrami opracowanymi przez H. Piotrowską zalecanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, weryfikując je na podstawie aktualnych danych z terenu Polski, a publikowanych w literaturze fachowej.

Skład morfologiczny grupy odpadów z gospodarstw domowych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” przypadającego na jednego mieszkańca w ciągu roku (kg/M/r) przedstawia się następująco:

- odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – zakłada się wielkość 110 kg/M/r (w zabudowie wielorodzinnej) i 120 kg/M/r (w zabudowie jednorodzinnej); współczynnik redukcji 0,8; 0,3 i 0,1 określa stopień miejscowego zagospodarowania odpadów na terenie posesji (nawożenie);

- papier i tektura – zakładana wielkość wynosi 55 kg/M/r, przy ogrzewaniu miejscowym znaczna część papieru jest spalana - przyjęto współczynnik redukcji 0,3  i 0,2;

- szkło – zakładana wielkość 30 kg/M/r,

- tworzywa sztuczne – zakładana wielkość wynosi 20 kg/M/r, z racji powszechnego ciągle jeszcze spalania (mimo szkodliwości tego faktu) tworzyw sztucznych w piecach przyjęto współczynnik redukcyjny 0,5;

- tekstylia – zakładana wielkość 6 kg/M/r z powodów podobnych jak w przypadku tworzyw sztucznych przyjęto dla tekstyliów współczynnik redukcyjny 0,5;

- metale – przyjmuje się wartość 8 kg/M/r (w zabudowie wielorodzinnej) i 10 kg/M/r         (w zabudowie jednorodzinnej);

- pozostałości organiczne (guma, skóra, drewno opakowaniowe, itp.) – zakładana wielkość 8 kg/M/r, przy czym zakłada się, że ok. połowa ich jest w różny sposób zagospodarowana, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej              z ogrzewaniem miejscowym mieszanym, współczynnik redukcyjny 0,5 i 0,2;

- pozostałość nieorganiczna – obejmuje odpady mineralne drobne, gruz, odpady paleniskowe (przy ogrzewaniu miejscowym) w przypadku zabudowy TYPU 1 i 2  zakładana wartość 25 kg/M/r (przy ogrzewaniu zdalaczynnym) i 100 kg/M/r (przy ogrzewaniu miejscowym), dodatkowo w przypadku zabudowy TYPU 3 i 4 inne odpady mineralne pochodzące z ich utrzymania, ziemia i piasek z terenu działki –       50 kg/M/r.

| Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw domowych w 2003 roku w poszczególnych typach zabudowy [kg/M/r] |  |  |  | T a b e l a 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 |  | TYP 4 |
| Domowe odpady organiczne | 110 | 0,8 x 110 = 88 | 0,1 x 120 = 12 |  | 0,3 x 120 = 36 |
| Papier i tektura | 55 | 0,3 x 55 = 16,5 | 0,2 x 55 = 11 |  | 55 |
| Szkło | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| Tworzywa sztuczne | 20 | 0,5 x 20 = 10 | 0,5 x 20 = 10 |  | 20 |
| Tekstylia | 6 | 0,5 x 6 = 3 | 0,5 x 6 = 3 |  | 6 |
| Metale | 8 | 8 | 10 |  | 10 |
| Pozostałość organiczna | 8 | 0,5 x 8 = 4 | 0,2 x 8 = 1,6 |  | 8 |
| Pozostałość nieorganiczna | 25 | 100 | 0,5 x (100 + 50) = 75 |  | 0,5 x (25 + 50) = 37,5 |
| R A Z E M | 262 | 259,5 | 152,6 |  | 199,5 |

5

W tabeli 10 przedstawiono szacunkową ilość odpadów powstającą według stworzonego modelu składu morfologicznego.

| Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych według stworzonego modelu w poszczególnych gminach członkowskich EZG „Działdowszczyzna” [Mg] |  |  |  |  | T a b e l a 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Działdowo (miasto) |  |  |  |  |  |  |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 |  | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | 1.166,0 | 448,8 | 50,4 | 64,8 |  | 1.730,0 |
| Papier i tektura | 583,0 | 84,2 | 46,2 | 99,0 |  | 812,4 |
| Szkło | 318,0 | 153,0 | 126,0 | 54,0 |  | 651,0 |
| Tworzywa sztuczne | 212,0 | 51,0 | 42,0 | 36,0 |  | 341,0 |
| Tekstylia | 63,6 | 15,3 | 12,6 | 5,4 |  | 96,9 |
| Metale | 84,8 | 40,8 | 42,0 | 18,0 |  | 185,6 |
| Pozostałość organiczna | 84,8 | 20,4 | 6,7 | 14,4 |  | 126,3 |
| Pozostałość nieorganiczna | 265,0 | 510,0 | 315,0 | 67,5 |  | 1.157,5 |
| R A Z E M | 2.777,2 | 1.323,5 | 640,9 | 359,1 |  | 5.100,7 |

| #### Działdowo (gmina) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | 117,0 | 88,0 | 90,0 | 17,0 | 312,0 |
| Papier i tektura | 58,5 | 16,5 | 82,5 | 25,9 | 183,4 |
| Szkło | 31,9 | 30,0 | 225,0 | 14,1 | 301,1 |
| Tworzywa sztuczne | 21,3 | 10,0 | 75,0 | 9,4 | 115,7 |
| Tekstylia | 6,4 | 3,0 | 22,5 | 1,4 | 33,3 |
| Metale | 8,5 | 8,0 | 75,0 | 4,7 | 96,2 |
| Pozostałość organiczna | 8,5 | 4,0 | 12,0 | 3,8 | 28,3 |
| Pozostałość nieorganiczna | 26,6 | 100,0 | 562,5 | 17,7 | 706,8 |
| R A Z E M | 278,8 | 259,5 | 1.144,5 | 94,0 | 1.776,7 |

| #### Iłowo-Osada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | - | 125,8 | 59,5 | 36,6 | 222,0 |
| Papier i tektura | - | 23,6 | 54,6 | 55,9 | 134,1 |
| Szkło | - | 42,9 | 148,9 | 30,5 | 222,2 |
| Tworzywa sztuczne | - | 14,3 | 49,6 | 20,3 | 84,2 |
| Tekstylia | - | 4,3 | 14,9 | 3,0 | 22,2 |
| Metale | - | 11,4 | 49,6 | 10,2 | 71,2 |
| Pozostałość organiczna | - | 5,7 | 7,9 | 8,1 | 21,8 |
| Pozostałość nieorganiczna | - | 143,0 | 372,2 | 38,1 | 553,3 |
| R A Z E M | - | 371,1 | 757,2 | 202,7 | 1.331,0 |

| #### Lidzbark |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | 278,1 | 87,9 | 90,9 | 145,2 | 602,0 |
| Papier i tektura | 139,0 | 16,5 | 83,3 | 221,8 | 460,6 |
| Szkło | 75,8 | 30,0 | 227,2 | 121,0 | 454,0 |
| Tworzywa sztuczne | 50,6 | 10,0 | 75,7 | 80,6 | 216,9 |
| Tekstylia | 15,2 | 3,0 | 22,7 | 12,1 | 53,0 |
| Metale | 20,2 | 8,0 | 75,7 | 40,3 | 144,3 |
| Pozostałość organiczna | 20,2 | 4,0 | 12,1 | 32,3 | 68,6 |
| Pozostałość nieorganiczna | 63,2 | 99,9 | 568,0 | 151,2 | 882,3 |
| R A Z E M | 662,3 | 259,2 | 1.155,6 | 804,4 | 2.881,6 |

| #### Płośnica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | 52,5 | 34,1 | 64,8 | - | 151,4 |
| Papier i tektura | 26,2 | 6,4 | 59,4 | - | 92,1 |
| Szkło | 14,3 | 11,6 | 162,1 | - | 188,0 |
| Tworzywa sztuczne | 9,5 | 3,9 | 54,0 | - | 67,4 |
| Tekstylia | 2,9 | 1,2 | 16,2 | - | 20,2 |
| Metale | 3,8 | 3,1 | 54,0 | - | 60,9 |
| Pozostałość organiczna | 3,8 | 1,6 | 8,6 | - | 14,0 |
| Pozostałość nieorganiczna | 11,9 | 38,8 | 405,2 | - | 455,9 |
| R A Z E M | 125,0 | 100,7 | 824,3 | - | 1.050,0 |

| #### Rybno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | - | 65,2 | 76,0 | 12,0 | 153,2 |
| Papier i tektura | - | 12,2 | 69,7 | 18,3 | 100,2 |
| Szkło | - | 22,2 | 190,1 | 10,0 | 222,3 |
| Tworzywa sztuczne | - | 7,4 | 63,4 | 6,7 | 77,4 |
| Tekstylia | - | 2,2 | 19,0 | 1,0 | 22,2 |
| Metale | - | 5,9 | 63,4 | 3,3 | 72,6 |
| Pozostałość organiczna | - | 3,0 | 10,1 | 2,7 | 15,8 |
| Pozostałość nieorganiczna | - | 74,1 | 475,1 | 12,5 | 561,7 |
| R A Z E M | - | 192,3 | 966,7 | 66,4 | 1.225,4 |

| Łączna szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych według stworzonego modelu we wszystkich gminach członkowskich EZG „Działdowszczyzna” [Mg] |  |  |  |  | T a b e l a 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | TYP 1 | TYP 2 | ## TYP 3 | TYP 4 |  | #### R A Z E M |
| Domowe odpady organiczne | 1.613,6 | 849,9 | 431,7 | 275,5 |  | 3.170,6 |
| Papier i tektura | 806,8 | 159,4 | 395,7 | 420,9 |  | 1.782,7 |
| Szkło | 440,1 | 289,7 | 1.079,2 | 229,6 |  | 2.038,5 |
| Tworzywa sztuczne | 293,4 | 96,6 | 359,7 | 153,0 |  | 902,7 |
| Tekstylia | 88,0 | 29,0 | 107,9 | 23,0 |  | 247,9 |
| Metale | 117,4 | 77,3 | 359,7 | 76,5 |  | 630,9 |
| Pozostałość organiczna | 117,4 | 38,6 | 57,6 | 61,2 |  | 274,8 |
| Pozostałość nieorganiczna | 366,7 | 965,8 | 2.697,9 | 287,0 |  | 4.317,4 |
| R A Z E M | 3.843,3 | 2.506,3 | 5.489,3 | 1.526,6 |  | 13.365,4 |

Uwzględniając liczbę mieszkańców (tabela 8) oraz wskaźniki składu morfologicznego odpadów (tabela 9) dokonano zestawienia ilości odpadów powstających na terenie gmin Związku oraz odpowiadające im wskaźniki składu morfologicznego (wagowy i procentowy) – tabela 11.

| Uśrednione wskaźniki wagowego nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych według stworzonego modelu w gminach członkach EZG „Działdowszczyzna” [kg/M/r] |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | Działdo-wo (miasto) | Działdo-wo (gmina) | Iłowo-Osada | Lidzbark | Płośnica | Rybno |  | ŚREDNIA 1) |
| Domowe odpady organiczne | 79,7 | 31,1 | 30,0 | 39,8 | 24,2 | 20,7 |  | 46,7 |
| Papier i tektura | 37,4 | 18,3 | 18,1 | 30,4 | 14,7 | 13,5 |  | 26,2 |
| Szkło | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| Tworzywa sztuczne | 15,7 | 11,5 | 11,4 | 14,3 | 10,8 | 10,4 |  | 13,3 |
| Tekstylia | 4,5 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |  | 3,6 |
| Metale | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |  | 9,3 |
| Pozostałość organiczna | 5,8 | 2,8 | 2,9 | 4,5 | 2,2 | 2,1 |  | 4,0 |
| Pozostałość nieorganiczna | 53,3 | 70,4 | 74,7 | 58,3 | 72,7 | 75,8 |  | 63,5 |
| R A Z E M | 235,1 | 177,1 | 179,7 | 190,4 | 167,5 | 165,4 |  | 196,7 |

1) średnia ważona

Wyliczona szacunkowa ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jest wyższa o blisko 1.000,0 Mg od ilości deklarowanych przez podmioty zajmujące się zbiórką. Uwzględniając fakt, że systemem zbiórki na terenie gmin członkowskich EZG „Działdowszczyzna” objętych jest ok. 75% mieszkańców, to i tak deklarowana ilość odpadów jest większa od ilości jakie potencjalnie powinni wytwarzać mieszkańcy objęci zbiórką. Przyjmując według stworzonego modelu rzeczywistą liczbę obsługiwanych mieszkańców, ilość odpadów od nich pochodząca powinna wynieść ok. 10.000,0 Mg. (nadwyżka 2.411,2 Mg odpadów). Można przypuszczać, że powstała nadwyżka odpadów może być spowodowana pozbywaniem się wraz z odpadami z gospodarstw domowych także odpadów z innych źródeł (punkty usługowe i handlowe, małe przedsiębiorstwa produkcyjne). Do dalszych analiz przyjęto, że w gospodarstwach domowych powstaje       13.365,4 Mg odpadów komunalnych rocznie (196,7 kg/M/r).

4.1.2. Odpady z sektora handlowego i publicznego

Uwzględniając liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych o charakterze handlowym (1.188; dane nie obejmują gminy Płośnica i Rybno) można oszacować orientacyjną ilość odpadów pochodzących z tych placówek. Z uwagi na brak szczegółowego wykazu osób zatrudnionych w działających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” placówkach handlowych przyjęto, że średnio zatrudnione są     w nich 3 osoby. Stosując współczynnik uzależniający ilość powstających odpadów od liczby zatrudnionych osób (400 kg/pracownika/rok) można szacować, że w placówkach handlowych jest wytwarzanych rocznie ok. 1.425,6 Mg odpadów. Chcąc oszacować ilość odpadów z placówek handlowych na terenie gmin Płośnica i Rybno zastosowano współczynnik określający ilość odpadów przypadający na mieszkańca – 5 kg/Mr (tereny wiejskie). Uwzględniając liczbę mieszkańców w tych gminach ilość odpadów z placówek handlowych na ich terenie można szacować na ok. 68,6 Mg. Łącznie szacunkowa ilość odpadów tego typu odpadów na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” wyniesie 1.494,2 Mg.

Dodatkowo należy doliczyć ilość odpadów powstających w urzędach                  (75 kg/pracownika/rok), szkołach (40 kg/uczeń/rok) i przedszkolach (85 kg/dziecko/rok). Stosując powyższe współczynniki oraz liczbę pracowników (uczniów) w danych instytucjach na terenie gmin Związku z tego typu obiektów może powstawać ok. 620,4 Mg odpadów (20,3 Mg – urzędy, 522,8 Mg – szkoły, 77,3 Mg – przedszkola).

Łączną ilość odpadów powstających w placówkach handlowych i użyteczności publicznej działających na terenie gmin Związku można szacować rocznie na ok.        2.114,6 Mg.

Szacowana ilość odpadów różni się od deklarowanej przez poszczególne gminy Związku – nadwyżka 1.204,6 Mg. Mogła ona powstać przede wszystkim w wyniku nie objęcia wszystkich podmiotów (zwłaszcza handlowych) system zbiórki odpadów. Różnica ta może być spowodowana także niewłaściwym pozbywaniem się odpadów np. podrzucanie do odpadów z gospodarstw domowych czy ich niewłaściwym unieszkodliwianiem (spalanie). W bilansie odpadów przyjęto wyliczoną wartość szacunkową.

4.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” funkcjonuje 1 szpital (miasto Działdowo), 12 ośrodków zdrowia (niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej), oraz indywidualne praktyki lekarskie oraz weterynaryjne.

Działający w Działdowie szpital jest objęty monitoringiem WIOŚ. Z uzyskanych danych w 2002 r wytworzono na jego terenie 14,9 Mg odpadów z czego 5,8 Mg stanowią odpady niebezpieczne (ilości odpadów są wliczone w ilość odpadów przemysłowych – patrz rozdz. III).

Przyjmując, że w ośrodku zdrowia dziennie przyjmowanych jest ok. 50 pacjentów w ciągu roku powstanie ok. 2 Mg odpadów w tym 0,15 Mg odpadów medycznych grożących infekcją (niebezpiecznych). Można zatem szacować, że z placówek służby zdrowia na terenie gmin Związku powstaje ok. 22,2 Mg odpadów innych niż niebezpieczne oraz ok. 1,8 Mg odpadów niebezpiecznych.

Ilość odpadów weterynaryjnych jest trudna do oszacowania z uwagi na niemożność określenia ilości i jakości świadczonych usług (ilość wizyt, rodzaj udzielanej pomocy). Ponadto z racji specyfiki świadczonych usług cześć z nich może być świadczona poza obszarem gmin członków EZG „Działdowszczyzna”.

4.1.4. Odpady z sektora budowlanego

Z uwagi na tylko częściowe dane (gmina Rybno) dotyczące odpadów z sektora budowlanego ich ilość powstającą w pozostałych gminach należy oszacować.

Przyjmując krajowe wskaźniki nagromadzenia odpadów z sektora budowlanego   40 kg/Mr oraz liczbę mieszkańców gmin członków EZG „Działdowszczyzna” można szacować, że na ich terenie powstaje rocznie ok. 2.772,0 Mg odpadów z sektora budowlanego.

4.1.5. Łączna szacowana ilość powstających odpadów

Na podstawie dokonanych powyżej szacunków powstających w różnych sektorach odpadów określono łączną ich ilość (tabela 12). Będzie ona podstawą do przeprowadzenia prognozy ich zmian w przyszłości.

| Zestawienie szacunkowej ilości odpadów powstających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” |  | ## T a b e l a 12 |
| --- | --- | --- |
| Źródło pochodzenia odpadów | Ilość [Mg] |  |
| Komunalne 1) | 13.518,0 |  |
| Z sektora handlu i publicznego 2) | 2.114,6 |  |
| Medyczne i weterynaryjne 2) | 24,0 |  |
| Z przemysłu 3) | 6.411,7 |  |
| Z sektora budowlanego 2) | 2.772,0 |  |
| Wraki samochodowe | 30,0 |  |
| Z oczyszczalni ścieków | 1.236,0 |  |
| Odpady z innych źródeł | 743,0 |  |
| R A Z E M | 26.694,7 |  |

1) według stworzonego modelu w tym odpady opakowaniowe

2) ilości szacunkowe,

3) dane według WIOŚ za 2002 r (odpady przemysłowe i niebezpieczne)

Przyjmując oszacowaną łączną ilość odpadów powstających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” oraz liczbę mieszkańców można wyznaczyć Łączny wskaźnik nagromadzenia odpadów przypadający na jednego mieszkańca – 392,9 kg/M/r. Należy jednak pamiętać, że jest to współczynnik, na który składają się wszystkie rodzaje odpadów z czego odpady komunalne stanowią 50% łącznej ilości odpadów. Wskaźnik ten będzie przyjęty jako podstawa przy prognozie zmian ilości odpadów w najbliższych latach.

4.2. Prognoza zmian ilości i składu odpadów

4.2.1. Założenia

Aby niniejszy program mógł być pełny, konieczne jest przeprowadzenie prognozy dotyczącej ilości oraz zmiany składu morfologicznego odpadów. Za podstawę do dalszych wyliczeń przyjęto ilości odpadów określone dla 2003 roku. Prognozę zmian ilości odpadów przeprowadzono na okres 8 lat (2004-2011).

Prognoza powinna zostać przeprowadzona w oparciu o dwa wskaźniki wpływające na zmiany ilości i morfologię odpadów:

- wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców – wraz ze wzrostem liczby mieszkańców wzrasta liczba wytwórców odpadów, wzrasta ilość odpadów przy produkcji dóbr dla zaspokojenia potrzeb ludności

- zmianę wskaźnika Produktu Krajowego Brutto – wraz ze wzrostem lub spadkiem PKB (zamożności ludności) zmienia się model konsumpcyjny, a tym samym ilość        i skład powstających odpadów.

Oba wskaźniki mają znaczenie przy wzroście ilości odpadów zarówno komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a także pozostałych sektorach życia publicznego (handel, usługi itp.).

Do dalszych prac przyjęto następujące założenia:

- Wskaźnik wzrostu demograficznego przez cały okres prognozy będzie stały, równy „0”. Przyjęcie poziomu liczby ludności na obecnym poziomie przez cały okres prognozy podyktowane jest ogólną tendencją demograficzną jaka ma miejsce              w Polsce. W chwili obecnej obserwuje się nieznaczny wzrost liczby ludności na terenach miast i zmniejszenie na terenach wiejskich. Jest to spowodowane głównie zjawiskiem migracji ludności z terenów wiejskich do miast. Ponadto prognozy demograficzne przewidują generalnie, że liczba mieszkańców Polski będzie się utrzymywała na stałym poziomie lub nawet zmniejszała.

- Obecny poziom wzrostu PKB kształtuje się na poziomie 3,7% (rok 2003). Rządowe prognozy przewidują wzrost PKB w najbliższych latach do poziomu ok. 5% rocznie. Zdecydowanie trudniej jest przewidzieć jego wzrost w dłuższej perspektywie czasowej. Do celów niniejszej analizy przyjęto uśrednione wartość wzrostu PKB        w latach:

- 2004 – 2005 w wysokości 4,0 % rocznie na przestrzeni całego okresu,

- 2006 – 2007 w wysokości 4,5 % rocznie na przestrzeni całego okresu,

- 2008 – 2009 w wysokości 5,0 % rocznie na przestrzeni całego okresu,

- 2010 – 2011 w wysokości 5,5 % rocznie na przestrzeni całego okresu.

W celu określenia prognozowanej ilości odpadów przyjęto, że w gospodarstwach domowych przyrost ilości odpadów będzie równy przyrostowi wskaźnika PKB. Mimo, że wskaźnik ten odzwierciedla tempo rozwoju kraju, to w przypadku ilości odpadów            z pozostałych sektorów (głównie z podmiotów gospodarczych) przewiduje się, że wzrost liczby odpadów będzie niższy od tempa wzrostu PKB – o 1% poniżej wzrostu wskaźnika PKB. Głównymi tego przyczynami jest pozostawanie polskiej gospodarki w stanie recesji (przynajmniej części gałęzi), a także przewidziana i konieczna stopniowa zmiana jej struktury, a w tym przede wszystkim:

- racjonalizacja materiałowa i energetyczna już działających podmiotów gospodarczych,

- powstawanie nowych podmiotów gospodarczych opierających swą działalność na technologiach materiało i energooszczędnych,

- konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez Unię Europejską – zmniejszenie poziomów produkcji, wypełnienie standardów ochrony środowiska;

- konieczność sprostania warunkom konkurencji na rynku europejskim między innymi poprzez redukcję kosztów działalności – zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, kar za łamanie i niespełnienie wymogów ochrony środowiska itp.

Ponadto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, ilość odpadów będzie zależała także od takich (trudnych nawet do oszacowania) czynników jak:

- rozwoju gminy czy wręcz jej pewnych obszarów,

- struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności           w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów wiejskich do miast. Także struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom. Wydaje się prawdopodobne, że część tzw. klasy średniej wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniała miejsce zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne, zwłaszcza na terenach podmiejskich np. mieszkańcy Działdowa i Lidzbarka.

- struktura zaopatrzenia w ciepło – cześć mieszkańców może zmienić sposób ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż węglowe. Jednak zmiany te będą w dużej mierze uzależnione od atrakcyjności finansowej poszczególnych rodzajów ogrzewania.

Prognoza powinna obejmować także zmiany składu morfologicznego na przestrzeni rozpatrywanego okresu czasu. Ocena zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie trudniejsza od szacowania zmian ich ilości. Pośrednio działać tu będą wszystkie wymienione powyżej czynniki. Jednak decydujące znaczenie będzie tu miał poziom zamożności społeczeństwa i związany z nim model konsumpcyjny. Nie bez znaczenia będzie tu też kształtowanie się poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dzięki niemu mogą występować na szerszą skalę pewne zjawiska wpływające na skład morfologiczny odpadów np. świadome wybieranie opakowań szklanych przy jednoczesnym „bojkocie” opakowań z tworzyw sztucznych. Istotne tu też mogą być „mody” na pewne zachowania.

Jakkolwiek czynniki te wpływać będą na zmianę składu morfologicznego nie sposób ocenić skali i zakresu działania tych czynników. Generalnie przypuszczać należy, że nastąpi wzrost ilości odpadów komunalnych cechujący się następującymi zmianami    w składzie morfologicznym:

- wzrost ilości papieru i tektury (nasilenie się akcji promocyjnych, informacyjnych),

- wzrost ilości opakowań szklanych przy jednoczesnym spadku opakowań plastikowych (propagowanie opakowań wielorazowych),

- zmniejszenie się drobnej frakcji nieorganicznej (popiołu i żużla) - zmiana sposobu ogrzewania,

- wzrost frakcji organicznej – zmiana użytkowania na posesjach jednorodzinnych (zmniejszenie powierzchni ogródków przydomowych na rzecz zwiększenia powierzchni trawiastych).

W sektorze gospodarczym można się także spodziewać się zmian w składzie powstających odpadów. Zmiany te będą jednak zauważalne głównie w odniesieniu do całej gospodarki niż do poszczególnych jej dziedzin, czego oczywiście też nie należy wykluczać.

Zmniejszeniu powinien ulec udział odpadów z tzw. sektora przemysłu ciężkiego    w tym energetyki (wynikający z restrukturyzacji i modernizacji). W przypadku energetyki nie bez znaczenia powinien też być zakładany stopniowy wzrost, w ogólnym bilansie energetycznym kraju, energii z odnawialnych źródeł.

W sektorze rolno-spożywczym w związku z jego reorganizacją (zmiana profilu działalności z mało i średnio obszarowej na wielkoobszarową, limity produkcji wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej) można się spodziewać wzrostu ilości odpadów zarówno pochodzących z produkcji rolnej (odpady organiczne roślinne i zwierzęce) jak              i środków wspomagających samą produkcję rolną (nawozy, urządzenia techniczne). Niemniej można się także spodziewać wzrostu miejscowego zagospodarowania powstałych odpadów organicznych (np. na pasze, kompost czy energię) co w łącznym bilansie odpadów może zniwelować wzrost ilości odpadów z sektora rolno-spożywczego. Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na sposób prowadzonej gospodarki odpadami bowiem podstawowym elementem, na który projektowany będzie system jest ilość odpadów. System ten powinien jednocześnie zakładać etapowość realizacji               i modułowość rozbudowy. Przy takim założeniu wprowadzanie koniecznych zmian wynikających ze zmiany składu morfologicznego (np. konieczność zagospodarowania większej ilości danej frakcji odpadów) powinno być realizowane bez większych problemów.

W związku na trudności w określeniu zachodzących zmian w składzie odpadów szczegółową prognozę przeprowadzono tylko w stosunku do ilości powstających odpadów. Za punkt wyjścia przyjęto łączny wskaźnik nagromadzenia odpadów powstających na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” – 392,9 kg/M/r. Z uwagi jednak z różnicę zmian w ilości odpadów z poszczególnych źródeł podzielono go na wskaźnik odpadów pochodzących tylko z gospodarstw domowych (196,7 kg/M/r) oraz wskaźnik odpadów z pozostałych źródeł – handel, usługi, sektor budowlany itp.        (196,2 kg/M/r). Drugi wskaźnik obejmuje wszystkie odpady poza komunalnymi                  z gospodarstw domowych, a wzrost ich ilości przyjęto podobnie jak dla odpadów                    z przemysłu.

4.2.2. Prognoza zmian ilości odpadów

Wyliczone poniżej wskaźniki i ilości odpadów prognozowane w najbliższych latach trzeba traktować jako orientacyjne, służące głównie określeniu skali problemu. Wyliczone wskaźniki dotyczące odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powinny służyć głównie zapewnieniu odpowiednich środków technicznych wynikających ze wzrostu ilości odpadów w kolejnych latach (np. miejsce na składowisku, instalacje do odzysku, sprzęt techniczny do obsługi systemu zbiórki).

4.2.2.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych

W tabeli 13 przedstawiono łącznie dla wszystkich gmin członków EZG „Działdowszczyzna” prognozowane zmiany ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.

| Zmiany ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dla wszystkich gmin członków EZG „Działdowszczyzna” w prognozowanym okresie czasu [Mg] |  |  |  |  |  |  | ### T a b e l a 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frakcje odpadów | Lata prognozy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 |
| Domowe odpady organ. | 3.298 | 3.430 | 3.584 | 3.745 | 3.933 | 4.129 |  | 4.356 | 4.596 |
| Papier i tektura | 1.865 | 1.940 | 2.027 | 2.119 | 2.225 | 2.336 |  | 2.464 | 2.600 |
| Szkło | 2.151 | 2.237 | 2.338 | 2.443 | 2.565 | 2.694 |  | 2.842 | 2.998 |
| Tworzywa sztuczne | 949 | 987 | 1.032 | 1.078 | 1.132 | 1.189 |  | 1.254 | 1.323 |
| Tekstylia | 261 | 271 | 284 | 296 | 311 | 327 |  | 345 | 364 |
| Metale | 667 | 693 | 724 | 757 | 795 | 835 |  | 880 | 929 |
| Pozostałość organiczna | 287 | 299 | 312 | 326 | 343 | 360 |  | 380 | 401 |
| Pozostałość nieorganiczna | 4.568 | 4.751 | 4.965 | 5.188 | 5.447 | 5.720 |  | 6.034 | 6.366 |
| Razem | 13.900 | 14.456 | 15.106 | 15.786 | 16.575 | 17.404 |  | 18.361 | 19.371 |

4.2.2.2. Odpady spoza gospodarstw domowych

W tabeli 14 przedstawiono prognozowane zmiany ilości odpadów spoza gospodarstw domowych na terenie wszystkich gmin członków EZG „Działdowszczyzna” zgodnie z powyższymi założeniami.

| Zmiany ilości odpadów spoza gospodarstw domowych na terenie gmin członków EZG „Działdowszczyzna” w prognozowanym okresie czasu |  |  |  |  |  |  |  | ### T a b e l a 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Lata prognozy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |
| Wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M/r] | 202,1 | 208,1 | 215,4 | 223,0 | 231,9 | 241,2 | 253,2 |  | 265,9 |
| Ilość odpadów [Mg] | 13.934 | 14.352 | 14.854 | 15.374 | 15.989 | 16.629 | 17.460 |  | 18.333 |

DALEJ