III. Infrastruktura

3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa w Mieście Działdowo jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową (pełen stopień zwodociągowania mieszkańców miasta 100 %), a niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej (94 % mieszkańców objętych kanalizacją) oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Zadania własne miasta zgodne z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie usługi zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie miasta prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) w Działdowie.

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Miasto Działdowo zaopatrywane jest w wodę za pomocą systemów wodociągowych – ujęcia, stacje uzdatniania i systemy rozprowadzania wody.

3.1.1.1. Ujęcia wód

Na obszarze miasta, zarówno do celów komunalnych jak i przemysłowych, wodę ujmuje się z ujęć podziemnych. Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień. Największym użytkownikiem wody w mieście jest gospodarka komunalna, następnie rolnictwo i leśnictwo oraz przemysł. Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Wody podziemne wykorzystywane są również do celów przemysłowych przez niewielkie zakłady, którym woda dostarczana jest komunalną siecią wodociągową.

Miasto Działdowo zaopatrywane jest w wodę z ujęcia wód czwartorzędowych zlokalizowanego w północnej części miasta u zbiegu ulic Hallera i Konopnickiej na terenie PGKiM. Teren ujęcia jest lekko opadający przez środek którego przepływa ciek powierzchniowy bez nazwy z dopływem do Kanału Młyńskiego.

Ujęcie czwartorzędowe składa się z 8 studni głębinowych, położonych w obrębie obszaru najwyższej ochrony – GZWP nr 214 „Działdowo”. Wszystkie studnie mają wykonane szczelne obudowy.

Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie miasta przedstawia tabela 9.

| Charakterystyka istniejących na terenie Miasta Działdowo ujęć wód podziemnych T a b e l a 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja SUW i rodzaj urządzenia wodnego |  | Użytkownik | Nr studni | Głębokość [m] | Wydajność [m3/d] | Obsługiwane miejscowości |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Działdowo Miasto |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny SUW Działdowo | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie |  | HS – 1 | 45 | 30 | Działdowo-miasto, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór |
|  |  |  | HS – 5 | 47 | 30 |  |
|  |  |  | IV | 144 | 58 |  |
|  |  |  | V | 143 | 141 |  |
|  |  |  | I a | 150 | 66 |  |
|  |  |  | II | 119 | 115 |  |
|  |  |  | I b | 145 | 180 |  |
|  |  |  | III | 87 | 30 |  |
| Ujęcia lokalne i zakładowe (przemysłowe) |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg lokalny Działdowo | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |  | I | 65 | 170 | Szpital Działdowo |
| Wodociąg lokalny Działdowo | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska |  | I | 253 | b.d. | OSM Działdowo |
| Wodociąg lokalny Działdowo | Zakład Kamieniarski |  | I | zakład pobiera ok. 1,5 – 2,0 tys. m3/mies. z własnego ujęcia i 50 m3/mies. z sieci miejskiej |  |  |

Źródło: Urząd Miasta w Działdowie.

Powyższe tabelaryczne zestawienie ujęć na terenie gminy zawiera jedynie ujęcia wód podziemnych, które pobierane są przede wszystkim na potrzeby gospodarki komunalnej w mniejszym stopniu na cele rolniczo – produkcyjne.

Ujmowana woda jest dość dobrej jakości – zawiera tylko ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, pozostałe parametry w normie.

Na terenie miasta zlokalizowane są także odwierty hydrogeologiczne, na których prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny monitoring. Łącznie na obszarze Miasta Działdowo zlokalizowanych jest 25 odwiertów, których zestawienie przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

3.1.1.2. Zabezpieczenie wody pitnej na terenie miasta

W przypadku wystąpienia na terenie Miasta Działdowo sytuacji awaryjnej dotyczącej braku możliwości zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę dobrej jakości z wodociągów publicznych, wówczas przewidziane jest wykorzystanie w tym celu ujęć awaryjnych. Na terenie miasta znajduje się 7 takich studni o łącznej wydajności dobowej wynoszącej 16 864,0 m3/d.

3.1.1.3. Zużycie wody w mieście

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody zaopatrujących wodociągi publiczne na terenie Miasta Działdowo wynosi 10 560,0 m3/d. Zdolności takie zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta. Wpływ na taką sytuację ma zwiększająca się sprzedaż wody, będąca efektem przyrostu długości sieci wodociągowej na terenie miasta oraz napływ okolicznej ludności do miasta.

Tendencję zwyżkową zużycia wody przedstawiono na poniżej zamieszczonym wykresie 3.

Produkcja wody uzdatnionej na potrzeby Miasta Działdowo w 2003 roku wyniosła 1 241,8 tyś. m3, z czego sprzedano 1 011,3 tyś. m3. Na potrzeby gospodarstw domowych dostarczono 789,7 tyś. m3, na cele produkcyjne 133,7 tyś. m3, a na pozostałe cele zużyto 87,9 tys. m3. Różnicę w poborze i sprzedaży stanowią straty w sieci wodociągowej, które wyniosły 124,0 tyś m3 oraz woda zużyta na cele technologiczne sieci – 106,5 tyś m3. Obliczone na podstawie sprzedaży przybliżone zużycie wody na 1 mieszkańca miasta wynosi 44,5 m3/rok.

3.1.1.4. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie – prowadzi on ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru sanitarnego w okresach kwartalnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 nr 203 poz. 1718).

Badania (wybiórcze) jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w I kwartale roku 2004 na terenie Miasta Działdowa, w wybranych wodociągach przedstawiono w tabeli 10.

| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  |  | T a b e l a 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Badany wodociąg/miejsce pobrania próbki | Nr orzeczenia | Data badania | Ocena jakości wody |  |
| Wodociąg publiczny Działdowo, TPD - kuchnia | PSSE – HK – 4510 – 45/2004 | 06.04.2004 | Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |
| Wodociąg publiczny Działdowo, sieć hotel „Wkra”, ul. Zamkowa - kuchnia | PSSE – HK – 4510 – 44/2004 | 30.03.2004 | Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

Przeprowadzone przez PPIS badania obejmowały swym zakresem badania fizyczno - chemiczne i mikrobakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego, kontrolnego oraz ogólnej liczby bakterii w 370C w 1 ml po 72 godzinach.

We wszystkich przytoczonych przypadkach jakość wody odpowiadała wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3.1.1.5. Charakterystyka oraz ocena sieci wodociągowej

Analizując rozwój sieci wodociągowej na terenie Miasta Działdowo w latach        1997 – 2003 stwierdzono jej znaczny przyrost. Tendencję wzrostu długości sieci w prezentowanym okresie czasu (lata 1997-2003) przedstawia tabela 11.

| Rozwój sieci wodociągowej na terenie Miasta Działdowo w latach 1997-2003 |  |  |  |  | T a b e l a 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie w latach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1997 r. | 1998 r. | 1999 r. | 2000 r. |  | 2001 r | 2002 r | 2003 r |
| Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej w poszczególnych latach w km | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 51,2 |  | 51,2 | 52,1 | 54,8 |

Źródło: GUS Polska Statystyka Publiczna; Urząd Miasta Działdowo.

Przyrost długości sieci wodociągowej zamieszczony w tabeli 11 przedstawiono na wykresie 4 zamieszczonym poniżej.

Przedstawiony w tabeli 11 i na wykresie 4 przyrost rozdzielczej sieci wodociągowej na przestrzenni ostatnich 6 lat obrazuje prawie 13-sto % zwiększenie jej długości na obszarze miasta. Największy wzrost długości sieci miał miejsce na przestrzeni lat 1999 – 2001 r.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Miasta Działdowo wynosi 54,8 km (stan na 31.12.2003 r). Liczba przyłączy prowadzących do budynków wynosi 1 893 szt.,   a ich łączna długość jest równa 18,9 km.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miasta zdecydowana większość sieci wodociągowej wykonana jest z rur żeliwnych – ok. 65 %, z rur PCV – 22 %, z rur A-C – ok. 11 % i rur stalowych – ok. 3 %. Jednak pewną część stanowią kolektory azbestowo-cementowe o łącznej długości 5,0 km.

Zgodnie z postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został w dniu 14.05.2002 roku zaakceptowany przez Radę Ministrów, zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie i w miarę technologicznego zużycia, albo w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe. Kolejność usuwania wyrobów zawierających azbest powinna zostać określona dla miasta w specjalistycznym programie wykonanym na bazie szczegółowej inwentaryzacji.

Jednym z ważniejszych wskaźników sanitarnych jest stopień zwodociągowania terenu. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono stopień zwodociągowania Miasta Działdowo.

| Łączna długość sieci wodociągowej w Mieście Działdowo T a b e l a 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,9 km sieć magistralna + 54,8 km sieć rozdzielcza |  |  |  |
| jednostka osadnicza | ogółem sieć rozdzielcza [km] | % mieszkańców zaopatrywanych siecią | w tym długość kolektorów azbestowych [km] |
| Miasto Działdowo | 54,8 | 100 | 5,00 |

Źródło: Urząd Miasta w Działdowie.

3.1.2. Oczyszczanie ścieków

3.1.2.1. Oczyszczalnie ścieków

Na obszarze Miasta Działdowo zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w południowej części miasta. Rodzaj oczyszczalni i parametry techniczne zestawione zostały w tabeli 13:

| Charakterystyka istniejącej na terenie Miasta Działdowo oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | T a b e l a 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Użytkownik | Odbiornik | Przepustowość [m3/d] | Ważność pozwolenia wodnoprawnego |  | Typ |
| Działdowo | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie | Kanał Młyński w km 8 + 100 | Qśr = 5 300 Qmax = 6 880 | 2007 |  | mech – biol. |

Źródło: Dane przekazane przez Urząd Miejski w Działdowie.

Oczyszczalnia miejska w Działdowie to oczyszczalnia obsługująca przede wszystkim miasto Działdowo. Oczyszczalnia ma średnią przepustowość 5 300 m3 ścieków na dobę. Niskie stężenie na odpływie i rezerwa przepustowości pozwalają na oczyszczanie większej ilości ścieków, co ma znaczenie dla miejscowości położonych w pobliżu Działdowa. Z tych też względów ustalono dopuszczalną przepustowość oczyszczalni na 6 880 m3/d.

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z wydzielonym układem odwadniania osadu. W jej skład wchodzi: punkt zlewny ścieków, pompownia z komorą krat, piaskownik z odtłuszczaczem, komory beztlenowa, rozdziału i napowietrzania, osadniki wtórne, pompownia osadu ze stacją zagęszczania i odwadniania osadu. Oczyszczalnia wyposażona jest w stację zlewczą, która nie jest zautomatyzowana – pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych prowadzony jest według ewidencji dostarczanych ścieków. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewczych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.) stacje zlewne, do których wprowadzane są nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócjący stosowanej technologii oczyszczania ścieków. Powinny zapewniać m. in. pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych.

Na warunkach pozwolenia wodnoprawnego wydanego w 1997 roku oczyszczalnia uzyskała zezwolenie na odprowadzanie ścieków do Kanału Młyńskiego w km 8+000 i dalej do rzeki Działdówki. Pozwolenie ważne jest do końca 2007 roku.

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika, w trakcie normalnej pracy oczyszczalni powinno wynosić:

- BZT5 – 30 mg O2/l;

- ChZTcr – 150 mg O2/l;

- Zawiesina ogólna - 50 mg/l;

- Azot ogólny – 30 mg N/l.

Skratki i inne odpady ściekowe w ilości 748,0 Mg/rok z terenu oczyszczalni wywożone są na składowisko odpadów komunalnych w m. Zakrzewo, gmina Działdowo.

Poza wymienioną oczyszczalnią ścieków, na terenie Miasta Działdowo znajduje się jedna mechaniczno-chemiczna podczyszczania ścieków należąca do Zakładu Obróbki Szkła „DEKORGLASS”. Ma ona przepustowość 60 m3/d, a odbiornikiem podczyszczonych ścieków jest kanalizacja miejska.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Mieście Działdowo, w roku 2001 WIOŚ Olsztyn przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w wyniku której nie stwierdzono przekroczeń warunków pozwolenia wodno-prawnego. Stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania ścieków był uregulowany.

3.1.2.2. Charakterystyka oraz ocena sieci kanalizacyjnej

Miasto Działdowo posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe z terenu całego miasta odprowadzane są układem przewodów grawitacyjnych do kolektora głównego i dalej na oczyszczalnię ścieków.

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej w lata 1997 - 2003 przedstawia tabela 14.

| Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Działdowo w latach 1997- 2003 |  |  |  |  | T a b e l a 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie w latach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1997 r. | 1998 r. | 1999 r. | 2000 r. |  | 2001 r | 2002 r | 2003 r |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach w km | 31,6 | 31,7 | 31,7 | 32,7 |  | 32,8 | 36,6 | 39,7 |

Źródło: GUS Polska Statystyka Publiczna; Urząd Miasta Działdowo.

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej zamieszczony w tabeli 14 przedstawiono na wykresie 5 zamieszczonym poniżej.

Przedstawiony w tabeli 14 i na wykresie 5, przyrost sieci kanalizacyjnej na przestrzenni ostatnich 6 lat obrazuje ponad 20-sto % zwiększenie jej długości na obszarze miasta. Największy wzrost długości sieci miał miejsce na przestrzeni lat 2001 – 2003 r.

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Działdowo przedstawia tabela 15.

| Istniejąca sieć kanalizacyjna na terenie Miasta Działdowo T a b e l a 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] |  |  |
| sieć magistralna [km] |  | 17,8 |
| sieć rozdzielcza [km] |  | 39,7 |
| sieć kanalizacji deszczowej [km] |  | 14,7 |
| % obsługi mieszkańców |  | 94,0 |
| Jednostki osadnicze | Miasto Działdowo | 39,7 |

Źródło: Urząd Miejski Działdowo.

Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną rocznie z terenu Miasta Działdowo wynosi 1 296,6 tyś m3/rok. W tym ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych wynosi rocznie 1 122,0 tyś m3, a ilość ścieków przemysłowych od jednostek prowadzących działalność produkcyjną rocznie wynosi 174,6 tyś m3.

3.1.2.3. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków

Z uwagi na wysoki stopień skanalizowania obszaru miasta ilość bezodpływowych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania jest niewielka.

Na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Art. 3, pkt 3 gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji tych zbiorników w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy w Działdowie obecnie nie jest prowadzona taka ewidencja.

W celu umożliwienia właściwej kontroli gospodarowania ściekami gromadzonymi w  zbiornikach bezodpływowych należy rozpocząć wykonanie pełnego spisu tych zbiorników obejmującego następujące dane:

- dane techniczne zbiornika wraz z objętością czynną w m3;

- rodzaj zbiornika (materiał wykonania wraz z ewentualnym świadectwem jakości);

- ilość osób korzystających z „szamba”;

- mapkę działki z wrysowaną lokalizacją „szamba”

- podmiot obsługujący.

Należy raz w roku dokonać sprawdzenia częstotliwości wywozu ścieków oraz porównać ilości ścieków odebranych przez tabor asenizacyjny z pomiarami zrzutu tych ścieków na stację zlewną.

Na terenie miasta funkcjonują 4 podmioty obsługujące zbiorniki bezodpływowe, które zasięgiem działania obejmują całą gminę i miasto Działdowo. Wszystkie zrzucają ścieki do stacji zlewnej w Działdowie.

Przeliczając szacunkowo spośród 22 700 osób zamieszkałych na terenie miasta 100 % ludności podłączona jest do zbiorczego wodociągu. Z tej liczby ok. 6 % nie jest równocześnie podłączone do kanalizacji, co stanowi ok. 1 362 mieszkańców. Zakładając, że na terenie miejskim przeciętne gospodarstwo domowe liczy od 4 do 6 osób i każde wyposażone jest w jedno szambo, wówczas oszacowana liczba zbiorników do gromadzenia ścieków waha się w granicach od około 227 do 340 szt. Większość z istniejących zbiorników jest nieszczelna, a brak urządzeń oczyszczających i gromadzących ścieki powoduje, że są one często bezpośrednio odprowadzane do rowów melioracyjnych, zanieczyszczając okoliczne cieki wodne. Zwiększa to zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi.

3.1.3. Ujmowanie i odprowadzanie wód deszczowych

W Mieście Działdowo problem stanowi również ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych. Wynika to ze zróżnicowania wysokościowego terenu miasta oraz braku wystarczającej ilości kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie spływ wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego. Na terenie miasta głównym odbiornikiem ścieków deszczowych jest Kanał Młyński i dalej rzeka Działdówka. Generalnie ścieki deszczowe odprowadzane są do odbiorników bezpośrednio bez podczyszczania – istnieje ok. 40 wylotów kanalizacji do układu wód powierzchniowych i tylko jeden separator.

Łączna długość kanalizacji deszczowej na terenie miasta wynosi 14,7 km. Ze względu na położenie kolektorów zbierających ścieki deszczowe, obszar miasta został podzielony na V zlewni:

- Zlewnia I – zbierająca ścieki deszczowe z osiedla Ogródki i Leśna III i IV do Kanału Młyńskiego;

- Zlewnia II – w centralnej części miasta, zbierająca ścieki deszczowe ze Starego Miasta;

- Zlewnia III – w południowej części miasta, zbierająca ścieki deszczowe z osiedla Księżodworska i Polna;

- Zlewnia IV – w północno-wschodniej części miasta, zbierająca ścieki deszczowe z osiedla Nidzicka-Wschód do rowu R-B;

- Zlewnia V – w północno-zachodniej i zachodniej części miasta, zbierająca ścieki deszczowe z rejonu ulicy Męczenników – Grunwaldzkiej oraz osiedla Lidzbarska do rowu melioracyjnego.

Na terenie miasta brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej lub jest ona szczątkowa. Kanalizacji deszczowej nie posiadają również część osiedla: Ogródki, Stare Miasto, Księżodworska oraz całe osiedle Lidzbarska.

Niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. Ta część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do odbiorników (wód powierzchniowych) bezpośrednio bez podczyszczania.

Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć podczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to jednostek osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych.

Z tego względu w przypadku terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci kanalizacyjnych należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczaniem ścieków deszczowych przed ich zrzutem do odbiornika.

3.1.4. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej

Na dzień dzisiejszy niepełna infrastruktura kanalizacyjna doprowadzająca ścieki do oczyszczalni jest głównym problemem gospodarki wodno – ściekowej miasta.

Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, zwłaszcza ze względu na pełny stopień zwodociągowania miasta. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do uporządkowania sytemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Oczywistą inwestycją w zakresie rozbudowy systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków jest sukcesywne podłączanie nowo powstających osiedli do sieci.

Kierunki rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta zostały określone w „Studium branżowym w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Działdowo” z 2000 roku.

3.2. Urządzenia wodne

Łączna długość cieków podstawowych na terenie miasta wynosi 5,195 km, natomiast długość rowów szczegółowych wynosi 10,049 km. Na istniejącej na terenie Miasta Działdowo sieci wodnej rozmieszczone są obiekty hydrotechniczne. Wykaz istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi przedstawia tabela 16.

| Wykaz budowli hydrotechnicznych na terenie Miasta Działdowo T a b e l a 16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowla | Lokalizacja |  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Rzeka | Obręb/nr działki | Klasa/wiek | Światło budowli [m] | Maksymalna wysokość piętrzenia [m] | Rodzaj piętrzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zastawka | Kanał Młyński km 9+480 | Miasto Działdowo/ 2 894 | IV/38 | 2,0 | 1,10 | okresowe |
| Przepust z piętrzeniem | Kanał Młyński km 10+110 | Miasto Działdowo/ 1 200 | IV/38 | 2,2 | 1,10 | okresowe |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Działdowie, Plan Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Działdowskiego

Powyższe zestawienie budowli hydrotechnicznych na terenie miasta zostało przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Działdowie.

3.3. Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta Działdowo, wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

3.4. Drogi i koleje

3.4.1. Drogi

Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta należą drogi wojewódzkie o nr 542, 544 i 545, ich łączna długość na terenie miasta wynosi 7,281 km. Wymienione drogi pełnią ważną funkcję komunikacyjną, zapewniając połączenie miasta      z innymi ośrodkami oraz spełniają istotne znaczenie gospodarcze i turystyczne. Podobne znaczenie mają drogi powiatowe, których łączna długość na terenie miasta wynosi        7,99 km. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje sieć dróg gminnych i zakładowych służące miejscowym potrzebom. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 40,00 km.

Zestawienie danych dotyczących dróg istniejących na terenie Miasta Działdowo przedstawia tabela 17.

| Dane dotyczące dróg na terenie Miasta Działdowo |  |  | T a b e l a 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr drogi | Opis odcinka |  | Długość |
|  |  |  | [km] |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Drogi wojewódzkie |  |  |  |
| Pikietaż |  |  |  |
|  | od | do |  |
| 542 | 41 + 309 | 43 + 066 | 1 + 757 |
| 544 | 52 + 959 | 56 + 261 | 3 + 302 |
| 545 | 0 + 000 | 2 + 222 | 2 + 222 |
| Drogi powiatowe (miejskie) |  |  |  |
| 07 131 | Działdowo – Malinowo – Sarnowo |  | 1,900 |
| 07 133 | Działdowo – Prusinowo – Gnojno |  | 1,190 |
| b.d. | 5 ulic |  | 4,900 |
| Drogi gminne |  |  |  |
| b.d. | 138 ulic |  | 40,000 |

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie,

Urząd Miasta Działdowo.

Na wymienionych drogach, odbywa się ruch pojazdów samochodowych                        o zróżnicowanym natężeniu. Strukturę średniego natężenia ruchu na poszczególnych drogach wojewódzkich przedstawia tabela 18.

| Natężenie ruchu pojazdów samochodowych na drogach wojewódzkich |  |  |  | T a b e l a 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr drogi | Opis odcinka |  | Pojazdy ogółem/ dobę |  |
|  | Długość [km] | Nazwa |  |  |
| 542 | 1,757 | Uzdowo - Działdowo | 3 811 |  |
| 544 | 3,302 | Wielki Łęck - Działdowo | 3 641 |  |
| 545 | 2,222 | Działdowo - Kozłowo | 1 482 |  |

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami z Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie średniodobowe natężenia ruchu na drogach powiatowych miejskich wynosi                         6 295 pojazdów na dobę, natomiast średnie natężenie ruchu na drogach gminnych               – 2 232 pojazdów/dobę.

2.6.3.2. Koleje

Przez Miasto Działdowo przebiega zelektryfikowana magistrala kolejowa (dwutorowa) Nr 9 (E-65) o znaczeniu krajowym relacji Warszawa – Iława – Gdańsk, leży w międzynarodowym korytarzu transportowym Gdańsk – Żylina.

Uzupełnienie stanowią dwie linie o znaczeniu regionalnym Nr 208 Działdowo - Lidzbark Welski (niezelektryfikowana) oraz Nr 216 Olsztyn – Działdowo (zelektryfikowana), należące do linii o państwowym znaczeniu, linie jednotorowe.

3.5. Rurociągi

Miasto Działdowo zaopatrywane jest w gaz z krajowego systemu sieci gazowych, od węzła Rembelszczyzna k/Warszawy, współpracującego z układem dosyłowym gazu importowanego z Europy Wschodniej. Miasto zapewnia dostawę gazu 97,9% mieszkańców, który dostarczany jest w technologii niskiego i częściowo średniego ciśnienia. Źródłem zasilania jest gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 100 - 150 mm, w kierunku prawie równoleżnikowym, relacji Uniszki Zawadzkie – Lidzbark Welski.

Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie miasta wynosi 78,555 km (stan z 31.12.2002 r). W gaz z sieci zaopatrywanych jest 6 096 odbiorców. Zmianę długości sieci gazowej na terenie miasta w okresie ostatnich 4 latach przedstawia się następująco:

- 1999 rok – 77,700 km;

- 2000 rok – 78,500 km;

- 2001 rok – 78,555 km;

- 2002 rok – 78,555 km.

3.6. Emitery pola elektromagnetycznego

Źródłem pola elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze sztuczne oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.

3.6.1. Stacje bazowe telefonii komórkowej

Na terenie Miasta Działdowo zlokalizowane są 2 obiekty telefonii komórkowej – stacji nadawczych należących do różnych operatorów oraz kilkadziesiąt stacji transformatorowych.

Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej, będących źródłem pól elektromagnetycznych przedstawiono poniżej:

- stacja bazowa telefonii komórkowej PTK CENTERTEL na ul. Plac Biedrawy 3, zlokalizowana na działce nr 1132/7;

- stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM, ul. Leśna, zlokalizowana na kominie kotłowni przy szpitalu na działce nr 270.

Omawiane stacje zlokalizowane są na terenach niedostępnych dla ludzi. Poziom emisji dla tego rodzaju anten kształtuje się na poziomie powyżej 0,1 kV /m2.

Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30-40 m n p t.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne.

3.6.2. Emitery energetyczne

Na terenie miasta prócz stacji telefonii komórkowej, zlokalizowane są następujące źródła pola elektromagnetycznego:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne nn 0,4 kV, SN – 15 kV, WN 110 kV (Działdowo – Nidzica, Działdowo – Lidzbark, Działdowo - Tuczki );

- stacje elektroenergetyczne (GPZ 110/15 kV - Działdowo);

- stacje transformatorowe SN 15 kV;

- cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W;

- urządzenia nadawcze, diagnostyczne, będące na wyposażeniu policji, straży pożarnej, pogotowia, placówek naukowo-badawczych i zakładów przemysłowych.

Pola elektromagnetyczne wokół linii niskich napięć i średnich napięć traktowane są jako nieistotne źródło pola elektromagnetycznego z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć są źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających wartości dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Uciążliwość elektroenergetyczna wymienionych obiektów oraz istniejących linii elektroenergetycznych wraz ze stacjami nie została dokładnie zbadana. Natomiast według danych literaturowych („Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” M. Szuba), pomiary pól elektromagnetycznych wskazują na to, że pod liniami 110 kV i 220 kV mogą być przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym, pod liniami 110 kV i wyższymi oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak również w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami.

W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem linie elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne, należy lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. Należy także wprowadzić zasadę, że jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku obiektów radiowo telewizyjnych lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one być lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej.

DALEJ