Zał. Nr 5-2

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

strona prawa:

6,00+7,50+11,00+3,00+4,00+6,50+30,00+3,00+7,00+19,00+2,50+16,00+6,00+18,00+4,00+112,00+

51,00+2,50+20,00 = 329,00 mb

strona lewa:

13,00+1,50+16,00+5,00+7,00+13,00+45,00+15,00+5,00+4,00+5,00+3,00+83,50+35,50+26,00+10,00+

16,50  = 308,00 mb

Razem krawężnik: 329,50+308,00 = 637,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

637,00 mb x 0,06 m3/mb = 38,22 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm zaniżonego (wtopionego) na zatoce parkingowej:

13,00+9,00+1,50+39,00+27,00 = 89,50 mb

Razem krawężnik wtopiony: 89,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

89,50 mb x 0,04 m3/mb = 3,58 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

strona prawa:

15,50+4,00+4,00+4,00+12,00+4,00 = 43,50 mb

strona lewa:

4,00+4,00+4,00+15,00+15,00+18,00+4,00+4,00+4,00 = 72,00 mb

Razem krawężnik: 43,50+72,00 = 115,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

115,50 mb x 0,04 m3/mb = 4,62 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

strona prawa:

5,50+2,00+26,50+66,50+7,50+8,00+3,00+1,50+1,50+6,50+8,00+7,00+2,00+150,00+4,00+3,00+7,00+

4,50+118,00+58,00+52,50+3,50+1,00+2,00+2,50 = 551,50 mb

strona lewa:

3,00+2,50+2,50+2,00+3,00+6,50+6,00+42,00+6,00+16,00+77,00+2,50+9,00+4,50+6,00+86,00+43,50+

45,00+34,00+36,50+12,50+3,00+5,50+2,00+15,00  =  570,00 mb

Razem obrzeże: 551,50+570,00 = 1121,50 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

Strona lewa:

254,00+210,00+89,00+71,00+51,50 = 675,50m2

Strona prawa :

75,00+233,00+318,00+132,50 = 758,50m2

Razem podsypka pod chodnik : 675,50 + 758,50 = 1434,00m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

Strona lewa:

254,00+210,00+89,00+71,00+51,50 = 675,50m2

Strona prawa :

75,00+233,00+318,00+132,50 = 758,50m2

Razem podsypka pod chodnik : 675,50 + 758,50 = 1434,00m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

38,40 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

strona lewa:

916,00 m2

strona prawa:

532,50 m2

Razem: 916,00 + 532,50 = 1448,50 m2

PARKINGI i ZATOKI

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej :

53,50+84,50+54,50 = 192,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod ekoparking

53,50+84,50+54,50 = 192,50 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

53,50+84,50+54,50 = 192,50 m2

ZJAZDY DO POSESJI

- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego  15x30x100 cm  na ławie betonowej zwykłej:

Krawężnik wtopiony na obramowaniu zjazdów – 84,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

84,50 mb x 0,04 m3/mb = 3,38 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

199,00 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

199,00 m2