Zał. Nr 5-2

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

strona prawa:

5,50+17,50+21,00+14,50+16,50+7,50+20,00+6,50+1,50+7,00+6,50+5,00+7,00+8,00+20,50+14,50+

13,00+13,00+17,00+4,50+12,00+8,50 = 247,00 mb

strona lewa:

22,00+19,00+3,00+11,00+14,50+5,00+19,00+10,00+9,00+9,00+34,00+3,00+10,50  = 169,00 mb

Razem krawężnik: 247,00+169,00+19,00 na wyspie = 435,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

435,00 mb x 0,06 m3/mb = 26,10 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm zaniżonego (wtopionego) na zatoce parkingowej:

strona lewa:

12,00+10,00 = 22,00 mb

Razem krawężnik wtopiony: 22,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

22,00 mb x 0,04 m3/mb = 0,88 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

strona prawa:

16,00+15,00+15,50+4,00+4,50+4,00+4,00 = 63,00 mb

strona lewa:

10,00+14,00+14,00+14,00+7,00+4,00+4,00+2,00+1,50+4,00 = 74,50 mb

Razem krawężnik: 63,00+74,50 = 137,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

137,50 mb x 0,04 m3/mb = 5,50 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

strona prawa:

63,00+12,00+14,00+62,00+13,00+14,00+7,00+5,00+9,00+7,00+9,00+7,00+15,00+15,00+15,00+14,00+

6,00+23,00+13,00+7,00+18,00+2,00+2,00+13,00+7,00+9,00+31,00+3,00+11,50+3,00 = 429,50 mb

strona lewa:

41,50+9,50+41,50+10,50+5,00+22,00+5,50+23,00+30,00+30,50+18,00+8,00+5,50+18,00+7,00+6,00+

8,00+5,00+4,00+6,00+8,00+9,00+8,00+13,00+5,00+19,00+35,00+16,00+23,00+5,00+3,00+14,00+12,00

+9,00+10,00+6,00+10,00+3,00+22,00+8,00+3,00+6,00  =  551,50 mb

Razem obrzeże: 429,50+551,50 = 981,00 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

strona prawa:

221,00+16,50+16,50+59,50+90,00+174,00 = 577,50m2

strona lewa:

127,00+69,00+76,00+194,00+209,00+127,00 = 802,00 m2

Razem podsypka pod chodnik : 577,50+802,00 = 1379,50 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

strona prawa:

221,00+16,50+16,50+59,50+90,00+174,00 = 577,50m2

strona lewa:

127,00+69,00+76,00+194,00+209,00+127,00 = 802,00 m2

Razem chodnik : 577,50+802,00 = 1379,50 m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

38,40 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

strona lewa:

111,50+60,00+68,00+91,00+18,00+10,00+65,00+7,00+104,00+70,00+77,00+57,00+9,00 = 747,50 m2

strona lewa:

454,00+10,00+10,00+27,50+24,00+13,00 = 538,50 m2

Razem: 747,50 + 538,50 = 1286,00 m2

PARKINGI

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej:

100,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm

100,00 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

100,00 m2

ZJAZDY DO POSESJI

- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego  15x30x100 cm  na ławie betonowej zwykłej:

Krawężnik wtopiony na obramowaniu zjazdów – 88,50 + 163,00 = 251,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

251,00 mb x 0,04 m3/mb = 10,04 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

299,20 + 164,90 = 464,10 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

299,20 + 164,90 = 464,10 m2