Zał. Nr 2-2

ZESTAWIENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

strona lewa:

16,34+13,63+8,28+3,09+5,54+3,53+3,73+2,58+4,12+14,72+4,73+3,89+8,73+10,51+0,96+9,37+2,09+1,68

+3,09+2,91+2,08+2,82+7,83+10,38+5,30+10,04+2,73+3,90+3,85+12,45+5,49+5,76+3,47+19,45+5,57+

3,46+21,93+7,57+8,80+10,10+16,50+3,15+13,62+7,14+9,45+6,33+13,91 = 357,00 mb

strona prawa:

63,64+56,40+6,71+44,22+17,20+6,28+8,52+7,53+6,97+4,69+16,74 = 239,00 mb

Wyspa:

5,30+5,59+13,27+1,67 = 27,00 mb

Razem krawężnik: 357,00+239,00+27,00 = 623,00 mb

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

623,00 mb x 0,04 m3/mb = 24,92 m3

- Rozebranie obrzeża betonowego  6x20cm :

strona prawa:

201,08+53,74+118,47 = 374,00 mb

strona lewa:

(50,08+31,66+22,20+21,19+14,21+7,13+16,30+10,30)x2+12,93+4,88+2,90+18,81+34,53+4,63+30,71+

3,80+9,45+4,50+2,95+6,02+6,96+11,59+2,95 = 504,00 mb

Razem obrzeża: 374,00+504,00 = 878,00 mb

- Rozebranie istniejącej ścianki betonowej przepustu rurowego

7,00x1,20x0,40 =3,36 m3

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

strona prawa:

21,77+133,28 = 155,00 m2

strona lewa:

124,92+67,25+10,05+39,77+345,89+124,80 = 683,00 m2

Razem chodnik: 155,00+683,00 = 838,00 m2

- Rozebranie  zjazdów z trylinki betonowej:

strona prawa:

64,34 m2

strona lewa:

52,02+40,87 = 93,00 m2

Razem chodnik: 64,34+93,00 = 157,34 m2

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

strona prawa:

96,39+112,60+10,58+208,73+45,84 = 475,00 m2

strona lewa:

8,00+21,21 = 30,00 m2

Razem chodnik: 475,00+30,00 = 505,00 m2

- Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr.8 cm:

70,00 m2

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm

70,00 m2

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinki)

400,00 m2

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej : 9,00 szt.

- zawory sieci gazowej: 12,00 szt.

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 10,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 8,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

201,04 tony