Zał. Nr 2-1

WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

strona lewa:

15,95+3,65+2,15+3,20+6,35+1,19+55,18+4,95+3,62+4,89+2,97+89,37+2,73+1,75+2,75+2,50+2,42+2,90+

4,54+125,58 = 339,64 mb  przyjęto 340,00mb

strona prawa:

38,45+5,60+4,89+33,55+4,12+5,00+97,27+3,77+5,87+130,38 = 329,00 mb

Razem krawężnik: 329,00+340,00 = 669,00 mb

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

669,00 mb x 0,04 m3/mb = 26,76 m3

- Rozebranie obrzeża betonowego  6x20cm :

strona prawa:

4,55+29,83+38,18+64,19+27,01+72,49+30,38+30,09 = 297,00 mb

strona lewa:

5,79+5,79+7,97+15,43+30,02+2,66+1,93+3,95+44,83+4,28+4,05+4,05+4,00+31,88+0,75+3,88+4,91+

20,27+8,84+11,80+6,51+12,44+6,30+36,77+0,87+32,95+5,00 = 318,00 mb

Razem obrzeża: 297,00+318,00 = 615,00 mb

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

strona prawa:

116,50+64,41+211,14+27,55+182,30 = 602,00 m2

strona lewa:

18,00+20,80+77,02+114,48+249,23+117,54+124,75 = 722,00 m2

Razem chodnik: 602,00+722,00 = 1324,00 m2

- Rozebranie  zjazdów z trylinki betonowej:

strona prawa:

12,00 m2

strona lewa:

26,59+12,30+13,06 = 52,00 m2

Razem chodnik: 12,00+52,00 = 64,00 m2

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

strona prawa:

128,05+5,60+70,50 = 204,00 m2

strona lewa:

15,27+7,67 = 23,00 m2

Razem chodnik: 204,00+23,00 = 227,00 m2

- Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 56 – 65 cm wraz z odwozem karpiny, drągowizny i gałęzi na odkład na odległość do 2 km

Drzewa szt. 8,00

Wywiezienie pozyskanej drągowizny – 4,64 mp

Wywiezienie pozyskanej karpiny – 5,20 mp

Wywiezienie gałęzi – 15,60 mp

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinki)

350,00 m2

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej : 9,00 szt.

- zawory sieci gazowej: 6,00 szt.

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 10,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 11,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Razem gruz: 175,38 tony