Zał. Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do przetargu Nr WRP. 341-1/2010 „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego: Hallera – Konopnickiej - Nidzicka w Działdowie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Działdowie w zakresie:

1. ulicy Nidzickiej od skrzyżowania z ulicami: Konopnickiej, Sportowej, Św. Wojciecha i Wolności do skrzyżowania z ul. Leśną, czyli od km 0+076,31 do km 0+334,13, i dalej poza skrzyżowaniem od ul. Leśnej do ul. Świerkowej, czyli od km 0+461,50 do km 0+809,64;

2. ulicy Konopnickiej i odcinka ulicy Hallera (od skrzyżowania z ul. Męczenników do skrzyżowania z ul. Norwida);

3. skrzyżowania ulic Nidzickiej, Wolności, Sportowej i Konopnickiej na skrzyżowanie typu „ małe rondo”;

4. skrzyżowania ulic Nidzickiej i Leśnej (droga powiatowa Nr 1587N) na skrzyżowanie typu „małe rondo”.

Projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 240/2, 152/151, 152/10, 264/8, 260, 248/18, 214, 167/1, 197, 235, 251, 1569, 1383, 1335, 661/1, 274/1, 271/17 stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo oraz na działkach o numerach 272 i 273 stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których została wyrażona zgoda Starosty Działdowskiego na dysponowanie nimi na w/w cel inwestycyjny.

Szczegółowy zakres planowanej  inwestycji:

1. Ulica Hallera

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV160 (SN8) o długości 93,92mb wraz z wpustami deszczowymi miejscowymi w klasie D400-14 sztuk.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 429 mb oraz 14 latarni oświetlenia ulicznego.

- roboty budowlane w tym wykonanie:

a) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowaniem asfaltu D35/50– 2256,00 m2

b) chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 1379,50 m2

c) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 51,20 m2

d) zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej)gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem–299,20 m2

e) nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0m2 (Eko parking) – 100,00 m2

- oznakowanie pionowe i poziome

- tereny zielone: wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr.10 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm – 1286,00 m2

2. Ulica Konopnickiej

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV160 (SN8) o długości 97,48 mb wraz z wpustami deszczowymi miejscowymi w klasie D400-18sztuk.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 352 mb oraz 13 latarni oświetlenia ulicznego.

- przebudowa sieci gazowej z rury: PE100 SDR 17, 6ø160/9,1mm –suma L=81,93m

- roboty budowlane, w tym wykonanie:

a)warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowaniem asfaltu D35/50– 2565,00 m2

b) chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 1343,50 m2

c) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 38,40 m2

d) zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 593,30 m2

e) nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0m2 (Eko parking) – 369,00 m2

- oznakowanie pionowe i poziome

- tereny zielone: wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr.10 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm – 595,50 m2.

3. Ulica Nidzicka

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV 200 (SN8) o długości 6,75 mb, PCV 160 (SN8) o długości 240,02 mb, PCV 315 (SN8) o długości 146,90 mb wraz z wpustami deszczowymi miejscowymi w klasie D400 w ilości 40 sztuk.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 687mb oraz 19 latarni oświetlenia ulicznego.

- roboty budowlane, w tym wykonanie:

a) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowaniem asfaltu D35/50 –4436,50 m2

b) chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku–372,00 m2

c) chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka – 2093,00 m2

d) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 76,80 m2

e) zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 364,00 m2

f) nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0m2 (Eko parking) – 501,50 m2

g) nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 230,00 m2

- oznakowanie pionowe i poziome

- tereny zielone: wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr.10 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm – 1505,00 m2

4. Skrzyżowanie ulic Nidzickiej, Wolności, Sportowej i Konopnickiej

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości 348,72 mb, w tym:PCV400 (SN8) o dł.100,37 mb; PCV315 (SN8) o dł. 54,12 mb; PCV250 (SN8) o dł.21,56 mb,  PCV200(SN*) o dł. 131,62 mb  wraz z wpustami deszczowymi miejscowymi w klasie D400 w ilości 23 sztuk.

- przebudowa sieci gazowej z rur: PE100 SDR 17, 6ø160/9,1mm –suma L=322,98m oraz PE 100 SDR 17, 6ø90/5,2mm – L=1,09 m.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 408 mb oraz 12 latarni oświetlenia ulicznego.

- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie: likwidacja kanalizacji dł.207,00m; likwidacja kabli dł.489,00m; budowa kanalizacji dł. 88,00m; budowę kabli dł.666,00m typu kable rozdzielcze i abonenckie: XzTKMXpw 250x4x0,5 - 71mb, XzTKMXpw 50x4x0,5 – 393,00 mb, XzTKMXpw35x4x0,5 – 76 mb, XzTKMXpw 5x4x0,5 – 76 mb, XzTKMXpwn2x2x0,5 – 50 mb.

- roboty budowlane, w tym wykonanie:

a) podbudowy pod Eko parking z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 461,00 m2,

b) nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0m2 (Eko parking) – 461,00 m2

c) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 494,00 m2,

d) chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 235,50 m2,

e) nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 91,00 m2

f) warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1067,50 m2,

g) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2765,50 m2

h) chodnika z kostki brukowej beton. szarej gr.6 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka-1105,50 m2,

i)chodnika z kostki brukowej beton. szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku -114,50 m2,

j) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 64,00 m2,

k) nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda – 125,50 m2

- oznakowanie pionowe i poziome

- tereny zielone: wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr.10 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm – 692,00 m2 oraz gr. 20 cm i warstwa humusu gr.5cm – 254,50 m2, nasadzenia krzewów liściastych i ozdobnych na terenach płaskich, na wyspie ronda z zaprawą dołów oraz ziemią żyzną – 52 szt.

5. Skrzyżowanie ulic Nidzickiej i Leśnej

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 (SN8) o dług. 95,67 mb wraz z wpustami deszczowymi miejscowymi w klasie D400 -10 szt.

- przebudowa sieci gazowej z rur: PE 100 SDR 17, 6ø110/6,3 mm –suma L=50,96m, PE 100 SDR 17, 6ø90/5,2mm – L=6,49 m oraz PE 100 SDR 17,6 ø160/9,1 mm – L=25,30 m.

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem typy YAKY 4x25 mm2 o dług. trasy 444 mb oraz 11 latarni oświetlenia ulicznego.

- roboty budowlane, w tym wykonanie:

a) warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 830,00 m2

b) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1888,50 m2

c) chodnika z kostki brukowej beton. szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nowa kostka – 614,00 m2

d) chodnika z płyt beton. 40x40x5cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem–19,20 m2

e) nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda – 113,10 m2

f) nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na wyspach rozdzielających – 69,50 m2

g) nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm o powierzchni płyty do 1,0m2 (Eko parking) – 63,00 m2

h) nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z  wypełnieniem spoin piaskiem – 123,50 m2

- oznakowanie pionowe i poziome

- tereny zielone: wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr.10 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm – 721,50 m2 oraz gr. 20 cm i warstwa humusu gr.5cm – 201,00 m2, nasadzenia krzewów liściastych i ozdobnych na terenach płaskich, na wyspie ronda z zaprawą dołów oraz ziemią żyzną – 52 szt.