KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Lenartowicza i Karłowicza w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,305 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej |  | mb | 390,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 15,60 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety |  | m2 | 191,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi |  | m2 | 209,90 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej |  | m | 122,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | D.01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | D.03.02.01. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | Mg (ton) | 111,64 |  |  |  |
| 1.10. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno przy grubości ścinki 4 cm z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy |  | m2 | 170,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 |  | 97,80 |  |  |  |
| 2.3. |  | D.02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | D.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2.5. |  | D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 |  | 52,10 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.04.01.01. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscach przebudowywanej nawierzchni . Profilowanie dna koryta na poszerzeniu | m2 |  | 619,55 |  |  |  |
| 3.2. |  | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 619,55 |  |  |  |
| 3.3. |  | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 619,55 |  |  |  |
| 3.4. |  | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową w ilości 0,701,0 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 619,55 |  |  |  |
| 3.5. |  | D.04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm z zastosowaniem asfaltu D-35/50 | m2 |  | 619,55 |  |  |  |
| 3.6. |  | D.04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 668,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | D.04.08.01. | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 73,50 kg/m2 | ton |  | 30,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 |  | 1287,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowanie asfaltu D35/50 |  | m2 | 1287,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 292,50 |  |  |  |
| 5.2. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 277,50 |  |  |  |
| 5.3. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 28,60 |  |  |  |
| 5.4. |  | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 481,30 |  |  |  |
| 5.5. |  | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 481,30 |  |  |  |
| 5.6. |  | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 145,00 |  |  |  |
| 5.7. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów do posesji 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 88,00 |  |  |  |
| 5.8. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 3,52 |  |  |  |
| 5.9. |  | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 72,00 |  |  |  |
| 5.10. |  | D.08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 72,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu C |  | Szt. Szt. | 1,00 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |