PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Lenartowicza w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,305 |
| 1.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 126,00+109,00+23,50+7,00+30,00+11,00+11,50+33,00+29,00+10,00 = 390,00 | mb | 390,00 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu 390,00x0,04 = 15,60 | m3 | 15,60 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 191,00 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-07 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi i do powtórnego wbudowania 153,00+42,20+14,70 = 209,90 | m2 | 209,90 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej 74,00+48,00 = 122,00 mb | m | 122,00 |
| 1.7. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 4,00 |
| 1.8. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 2,00 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | Mg (ton) | 111,64 |
| 1.10. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-08 | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno przy grubości ścinki 2 cm z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy | m2 | 170,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 28,00 |
| 2.2. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 97,80 |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 28,00 |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 28,00 |
| 2.5. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 | 52,10 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscach przebudowywanej nawierzchni . 123,91x5,00 = 619,55 | m2 | 619,55 |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 123,91x5,00 = 619,55 | m2 | 619,55 |
| 3.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 619,55 |
| 3.4. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową w ilości 0,701,0 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 619,55 |
| 3.5. | D.04.07.01. | KNNR 6 0110-03 analogia | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm z zastosowaniem asfaltu D-35/50 | m2 | 619,55 |
| 3.6. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 668,00 |
| 3.7. | D.04.08.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 75 kg/m2 | ton | 30,00 |
| 3.8. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 619,55+668,00 = 1287,55 m2 | m2 | 1287,60 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z zastosowanie asfaltu D35/50 619,55+668,00 = 1287,55 m2 | m2 | 1287,60 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 17,50+23,50+73,50+22,50+18,30+36,00+9,00+42,20+22,50+27,50 = 292,50 mb | m | 292,50 |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 191,00+30,00+9,50+10,00+6,00+7,00+6,00+6,00+6,00+6,00 = 277,50 mb | m | 277,50 |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) 17,55+11,10 = 28,60 | m3 | 28,60 |
| 5.4. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 27,20+37,50+112,00+35,60+28,90+55,40+12,50+54,20+67,00+51,00 = 481,30 m2 | m2 | 481,30 |
| 5.5. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Chodnik z kostki Inwestora 27,20+37,50+112,00+35,60+28,90+55,40+12,50+54,20+67,00+51,00 = 481,30 m2 | m2 | 481,30 |
| 5.6. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 18,50+25,50+75,50+16,00+9,50 = 145,00 mb | m | 145,00 |
| 5.7. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów do posesji 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 88,00 |
| 5.8. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 3,52 |
| 5.9. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 72,00 |
| 5.10. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem materiał Inwestora (materiał z odzysku) | m2 | 72,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 2,00 |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu C | Szt. Szt. | 1,00 1,00 |