PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej, Zbożowej i Sienkiewicza w Działdowie

CPV - 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | ha | 0,329 |
| 1.2. | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy drzew 10 – 15 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok w stos. Pierścień ronda i wyspy rozdzielające oraz pasy przejezdne 10,0+4,50+4,5+10,0+10,0+4,5+10,0+4,5+78,5+16,5+16,0 = 169,00 | m2 | 169,00 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu Pierścień ronda i wyspy rozdzielające oraz pasy przejezdne 10,0+4,50+4,5+10,0+10,0+4,5+10,0+4,5+78,5+16,5+16,0 = 169,00 | m2 | 169,00 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 27,0+8,0+6,0+24,0+23,0+11,0+9,0+128,0+63,0+12,0+8,0+24,0+23,0+ 14,0+6,0+18,0= 404,00 | mb | 404,00 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu 404,00*0,04 = 16,16 | m3 | 16,16 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 61,00 |
| 1.8. | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-07 analogia | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi i powtórnego wbudowania 125,00+27,00+38,00+422,00+163,50 = 775,50 | m2 | 775,50 |
| 1.9. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej 14,5+14,0+8,0+8,0+3,0+11,0+6,0+2,5+28,0+69,0+30,0+7,0+5,50+9,0+ 33,0+64,0+34,0+59,0+57,5+21,0+21,5+22,3+21,0+20,0+16,5+18,0+22,0+12,0+18,5+21,0+25,0 = 701,80 | m | 701,80 |
| 1.10. | D.01.02.04. | KNNR 6 0808-01 | Rozebranie istniejących poręczy ochronnych stalowych rurowych | m | 6,00 |
| 1.11. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 1,00 |
| 1.12. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 2,00 |
| 1.13. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 4,00 |
| 1.14. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 179,00*0,20+179,00*0,20*2,20+404,00*0,104+16,60*2,4+61,00*0,014*8+ 656,10*0,051= 236,71 | Mg (ton) | 236,71 |
| 2. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach budowy nowych studni ściekowych i przykanalików przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok w stos. 3*1,20*1,20+5,00*0,80 = 8,32 | m2 | 8,32 |
| 2.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu w miejscu budowy studni ściekowych i przykanalików 3*1,20*1,20+5,00*0,80 = 8,32 | m2 | 8,32 |
| 2.3. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Wykop pod studnie ściekowe i przyanaliki 3*1,20*1,20*2,50+5,00*0,80*1,20 = 15,60 | m3 | 15,60 |
| 2.4. | D.03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z pierścieniem odciążającym | Szt. | 3,00 |
| 2.5. | D.03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk Przykanaliki z rur SN 8 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10 cm | m | 5,00 |
| 2.6. | D.01.02.04. | KNR 4-05 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | Szt. | 3,00 |
| 2.7. | D.04.04.02. | KNNR 1 0412-01 Analogia | Uzupełnienie miejsc po demontażu studni ściekowych kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem warstwami 3x1,20x1,20x2,50 = 10,80 | m3 | 10,80 |
| 2.8. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy w miejscach przekopów po kanalizacji deszczowej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 8,30 |
| 2.9. | D.04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/25 mm w miejscach przekopów po kanalizacji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 8,30 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu gr. 43 cm (7,5+30+22,50+23,50+22,50+5,5+13+9,5+20,5)*0,43 = 66,44 | m3 | 66,44 |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 7,5+30+22,50+23,50+22,50+5,5+13+9,5+20,5 = 154,50 | m2 | 154,50 |
| 3.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 7,5+30+22,50+23,50+22,50+5,5+13+9,5+20,5 = 154,50 | m2 | 154,50 |
| 3.4. | D.01.02.04. | KNR-SEK 6 0106-06 | Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia 8 cm 25,5+30+21+19+20+20,5+26,5+23,5 = 186,00 | m | 186,00 |
| 3.5. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 7,5+30+22,50+23,50+22,50+5,5+13+9,5+20,5 = 154,50 | m2 | 154,50 |
| 3.6. | D.04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych na poszerzeniu o uziarnieniu 0/25 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t 7,5+30+22,50+23,50+22,50+5,5+13+9,5+20,5 = 154,50 | m2 | 154,50 |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 4.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 23,5+19+20,5+27+16+29+26+19+63+6+48+4+8+29+27,5+16+26=407,50 | m | 407,50 |
| 4.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zjazdach i przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 14+14+56+4+12 = 100,00 | m | 100,00 |
| 4.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na płask na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 31,5+(2,5+3,6)*2*4+(2,5+4,5)*4 = 108,30 | m | 108,30 |
| 4.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) (407,5+100,0+108,3)*0,06 = 36,948 | m3 | 36,95 |
| 4.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 21+53+517,5+70+183+167,5+7 = 1019,00 | m2 | 1019,00 |
| 4.6. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników z mas bitumicznych 25*1+21,0*1,5 = 56,50 | m2 | 56,50 |
| 4.7. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku. 1019-620,4 = 398,60 | m2 | 398,60 |
| 4.8. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku.Do wbudowania 80% materiału odzyskanego 775,5*0,8 = 620,40 | m2 | 620,40 |
| 4.9. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-0100 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8*4*0,8 = 25,60 | m2 | 25,60 |
| 4.10. | D.08.02.05. | KNNR 6 0504-02 | Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodem samowyładowczym 5-10 t 146,50 | m2 | 146,50 |
| 4.11. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 14+14+4,5+7+3,5+9,5+2,5+4+25+40+9+3+10+7+16+14,5+19+9+7+13+ 19+16+19,5+8,5+7+3,5+6,5 = 311,50 | m | 311,50 |
| 4.12. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku)pod pierścień ronda przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i wyspy przejezdne 169+33 = 202,00 | m2 | 202,00 |
| 4.13. | D.04.05.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod pierścień ronda i wyspy przejezdne z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą 169+33 = 202,00 | m2 | 202,00 |
| 4.14. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda i wyspy przejezdne 169+33 = 202,00 | m2 | 202,00 |
| 4.15. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów Krawężnik 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 14,7+12+9+8 = 43,70 | m | 43,70 |
| 4.16. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) 43,7*0,04 = 1,748 | m3 | 1,75 |
| 4.17. | D.04.05.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnię na zjazdach z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą 81,00 | m2 | 81,00 |
| 4.18. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na zjazdach do posesji | m2 | 81,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 24,00 |
| 5.2. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie Linie P-10 = 56,00 Linie P-4 = 6,60 Linie P-21 = 36,53 Linie P-1e = 5,28 Linie P-13 = 3,50 | m2 | 107,91 |
| 5.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu C-9 - Znaki typu D-2 i D-6 - Słupki przeszkodowe typu U-5a | Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 8,00 12,00 8,00 |
| 5.4. | D. 07.06.02. | KNNR 6 0701-03 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm,o rozstawie słupków z rur śr.60 mm,co 1,5 m Bariera sztywna np typ OLSZTYN | mb | 60,00 |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 32,6+15+5+17+12+23+128+22+83,5+80+36+71 = 525,10 | m2 | 525,10 |
| 7. | CPV-45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW |  |  |  |  |
| 7.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod parking gr. 61 cm 129,5*0,61 = 78,995 | m3 | 79,00 |
| 7.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy odsączającej pod parking z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 129,50 |
| 7.3. | D.04.05.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnię na zjazdach z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą 129,50 | m2 | 129,50 |
| 7.4. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na parkingu – kostka z odzysku. | m2 | 129,50 |
| 7.5. | D.05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na parkingu jako pasy rozdzielające 2,50*0,10*9 = 2,25 | m2 | 2,25 |