KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulic Polnej, Zbożowej i Sienkiewicza w Działdowie

CPV - 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | ha | 0,329 |  |  |  |
| 1.2. | D.01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy drzew 10 – 15 cm |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.3. | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok w stos. Pierścień ronda i wyspy rozdzielające oraz pasy przejezdne |  | m2 | 169,00 |  |  |  |
| 1.4. | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu Pierścień ronda i wyspy rozdzielające oraz pasy przejezdne |  | m2 | 169,00 |  |  |  |
| 1.5. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej |  | mb | 404,00 |  |  |  |
| 1.6. | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 16,16 |  |  |  |
| 1.7. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety |  | m2 | 61,00 |  |  |  |
| 1.8. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety. Materiał do przekazania Inwestorowi i powtórnego wbudowania |  | m2 | 775,50 |  |  |  |
| 1.9. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej |  | m | 701,80 |  |  |  |
| 1.10. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejących poręczy ochronnych stalowych rurowych |  | m | 6,00 |  |  |  |
| 1.11. | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.12. | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.13. | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.14. | D.01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | Mg (ton) | 236,71 |  |  |  |
| 2. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach budowy nowych studni ściekowych i przykanalików przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok w stos. | m2 |  | 8,32 |  |  |  |
| 2.2. | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu w miejscu budowy studni ściekowych i przykanalików | m2 |  | 8,32 |  |  |  |
| 2.3. | D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Wykop pod studnie ściekowe i przyanaliki | m3 |  | 15,60 |  |  |  |
| 2.4. | D.03.02.01. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z pierścieniem odciążającym | Szt. |  | 3,00 |  |  |  |
| 2.5. | D.03.02.01. | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk Przykanaliki z rur SN 8 wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10 cm | m |  | 5,00 |  |  |  |
| 2.6. | D.01.02.04. | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | Szt. |  | 3,00 |  |  |  |
| 2.7. | D.04.04.02. | Uzupełnienie miejsc po demontażu studni ściekowych kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem warstwami | m3 |  | 10,80 |  |  |  |
| 2.8. | D.04.04.02. | Wykonanie odtworzenia podbudowy w miejscach przekopów po kanalizacji deszczowej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 8,30 |  |  |  |
| 2.9. | D.04.07.01. | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/25 mm w miejscach przekopów po kanalizacji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 8,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu gr. 43 cm | m3 |  | 66,44 |  |  |  |
| 3.2. | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscach odtwarzanej nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 154,50 |  |  |  |
| 3.3. | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 154,50 |  |  |  |
| 3.4. | D.01.02.04. | Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia 8 cm | m |  | 186,00 |  |  |  |
| 3.5. | D.04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego | m2 |  | 154,50 |  |  |  |
| 3.6. | D.04.07.01. | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych na poszerzeniu o uziarnieniu 0/25 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t | m2 |  | 154,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 407,50 |  |  |  |
| 4.2. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zjazdach i przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 100,00 |  |  |  |
| 4.3. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na płask na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 108,30 |  |  |  |
| 4.4. | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 36,95 |  |  |  |
| 4.5. | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 1019,00 |  |  |  |
| 4.6. | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników z mas bitumicznych |  | m2 | 56,50 |  |  |  |
| 4.7. | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku. |  | m2 | 398,60 |  |  |  |
| 4.8. | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku.Do wbudowania 80% materiału odzyskanego |  | m2 | 620,40 |  |  |  |
| 4.9. | D.08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 25,60 |  |  |  |
| 4.10. | D.08.02.05. | Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodem samowyładowczym 5-10 t |  | m2 | 146,50 |  |  |  |
| 4.11. | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 311,50 |  |  |  |
| 4.12. | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z kruszywa naturalnego (piasku)pod pierścień ronda przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i wyspy przejezdne |  | m2 | 202,00 |  |  |  |
| 4.13. | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod pierścień ronda i wyspy przejezdne z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą |  | m2 | 202,00 |  |  |  |
| 4.14. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na pierścieniu ronda i wyspy przejezdne |  | m2 | 202,00 |  |  |  |
| 4.15. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na obramowaniu zjazdów Krawężnik 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 43,70 |  |  |  |
| 4.16. | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 1,75 |  |  |  |
| 4.17. | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnię na zjazdach z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą |  | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 4.18. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na zjazdach do posesji |  | m2 | 81,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 24,00 |  |  |  |
| 5.2. | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie Linie P-10 = 56,00 Linie P-4 = 6,60 Linie P-21 = 36,53 Linie P-1e = 5,28 Linie P-13 = 3,50 |  | m2 | 107,91 |  |  |  |
| 5.3. | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu C-9 - Znaki typu D-2 i D-6 - Słupki przeszkodowe typu U-5a |  | Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 8,00 12,00 8,00 |  |  |  |
| 5.4. | D. 07.06.02. | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm,o rozstawie słupków z rur śr.60 mm,co 1,5 m Bariera sztywna np typ OLSZTYN |  | mb | 60,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 525,10 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CPV-45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod parking gr. 61 cm |  | m3 | 79,00 |  |  |  |
| 7.2. | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy odsączającej pod parking z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 129,50 |  |  |  |
| 7.3. | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnię na zjazdach z betonu o wytrzymałości 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą |  | m2 | 129,50 |  |  |  |
| 7.4. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na parkingu – kostka z odzysku. |  | m2 | 129,50 |  |  |  |
| 7.5. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem na parkingu jako pasy rozdzielające |  | m2 | 2,25 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |